CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Plan zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju Opštine Pljevlja

Pljevlja, decembar 2020.godine

SADRŽAJ

1. OPŠTI DIO	4

1.1. Geografski položaj i granice	4

1.2. Reljef	6

1.2.1 Geološke i geomorfološke karakteristike	6

1.3 Geološko-hidrološke karakteristike	9

1.3.1 Korišćenje voda za vodosnabdijevanje i industriju	13

1.4 Klimatske i seizmičke  karakteristike	16

1.5. Stanje životne sredine	22

1.5.1. Biljni i životinjski svijet	23

1.5.2. Zelene površine	27

1.6 Demografske karakteristike	31

1.7 Privredni i infrastrukturni objekti	33

1.7.1 Privredni objekti	33

1.7.2 Elektroprivredni objekti	34

1.7.3 Saobraćajna infrastruktura	37

tk  mReža i objekti	40

1.8. Vanprivredni objekti i ustanove	42

1.8.1 Obrazovne ustanove	42

1.8.2 Zdravstvene ustanove	45

1.8.3 Sportski objekti	46

1.8.4 Objekti kulture i važniji spomenici	48

1.8.5 Turistički objekti	51

2. POSEBNI DIO	53

2.1.  Analiza hazarda	53

2.1.1 Faktori koji utiču na pojavu poplava	54

2.1.2 Vodotoci koji mogu biti uzrok poplava i plavljene površine	56

2.2 Učestalost pojavljivanja, intezitet djelovanja poplava i analiza rizika	61

2.2.1Učestalost pojavljivanja poplava	61

2.2.2. Intezitet djelovanja poplava	61

2.2.3. Analiza rizika	65

2.3 Kriterijumi zaštite od poplava	65

2.4 Principi zaštite od poplava	66

2.5 Mjere, snage i sredstva za zaštitu od poplava	66

2.5.1 Mjere za zaštitu od poplava	66

2.5.2 Snage i sredstva za zaštitu od poplava	68

2.5.3 Pregled neophodnih radova i mjera za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava	69

3.  Z A K LJ U Č C I	70

GLAVA   I I	71

DOKUMENTA  OPŠTINSKOG  PLANA  ZA  ZAŠTITU  I SPAŠAVANJE OD  POPLAVA	71

1. Mjere zaštite i spašavanja od poplava (strukturne i nestrukturne mjere)	72

1.2. Mjere i aktivnosti nakon dobijanja upozorenja o mogućoj poplavi/upozorenja o ekstremnim meteorološkim uslovima	72

1.3. Mjere zaštite i spašavanja od poplava u Opštini Pljevlja, po fazama	74

1.3.1.  Zaštita ključne infrastructure	77

1.3.2. Zatvaranje puteva	77

1.3.3. Odgovor na bujice	78

1.3.4.  Evakuacija	78

1.3.5. Spašavanje od poplava	79

1.3.6. Obnova zaliha	79

1.3.7. Pitanja od značaja za javno zdravlje koja su povezana sa otpadnim vodama i  ključnom kanalizacionom infrastrukturom	79

1.3.8. Postupanje građana u slučaju poplava	80

2. OPERATIVNE JEDINICE (ljudski i materijalni resursi)	80

3. ORGANI LOKALNE UPRAVE, PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI (ljudski i materijalni resursi)	80

4. RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJA PRI AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POPLAVA	81

5. MEĐUOPŠTINSKA I MEĐUNARODNA SARADNJA	81

6. INFORMISANJE GRAĐANA I JAVNOSTI	82

7. NAČIN ODRŽAVANJA REDA I BEZBJEDNOSTI PRILIKOM INTERVENCIJA	82

8. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE PLANA	82

GLAVA III	84

PRILOZI	84

PRILOG BROJ 1	85

PRILOG BROJ 2	87

PRILOG BROJ 3	97

PRILOG BROJ 4	98

PRILOG BROJ 5	101

PRILOG BROJ 6	103

PRILOG BROJ 7	104

PRILOG BROJ 8	107

PRILOG BROJ 9	108

PRILOG BROJ 10	109

GLAVA I

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POPLAVA

# 1. OPŠTI DIO

## 1.1. Geografski položaj i granice

Opština Pljevlja se nalazi na krajnjem sjeveru Crne Gore , u planinskom predjelu izmedju rijeka Tare i Lima.  Prostire se u pravcu sjeverozapad-jugoistok (dužine oko 60 km, širine oko 25 km vazdušne linije), zahvata površinu od 1346 km², što čini 10 % ukupne teritorije Crne Gore i predstavlja po površini treću opštinu u Crnoj Gori (posle opština Nikšić i Podgorica). Opština se nalazi između 43°04´ i 43°33´ sjeverne geografske širine, odnosno između 18°55´ i 19°34´ istočne geografske dužine, prosječne nadmorske visine između 1000 i 1200 m. Pripada području visokih planina među kojima dominiraju Ljubišnja 2238 mnv, Obzir 1869 m, Bunetina 1838 mnv, Buren 1805 m, Lisac 1769 m, Stožer 1577 mnv,  Ravna Gora 1554 mnv, Crni vrh 1540 mnv, Kovač 1532 mnv. Najviša tačka opštine je Dernečište na Ljubišnji 2238 m, dok se najniža tačka nalazi u  severozapadnom delu opštine, u dolini Ćehotine, na 505 metara nadmorske visine. Između planinskih proširenja nalaze se niži dijelovi opštinske teritorije, koji, osim doline Ćehotine, obuhvataju i polja: Pljevaljsko 16 km², Otilovićko 3,4 km², Maočko 12 km², Mataruško 4,6 km², Brveničko 1,2 km², Glisničko 3,2 km², Rađevačko 1,5 km². Pored toga, na pljevaljskom području izražene su i površi Kosanice i Jabuke (1400 mnm). Prostor opštine pripada slivovima Ćehotine (994,6 km²), Tare (318,8 km²) i Lima preko Poblaćenice (33,6 km²).

Opština Pljevlja se graniči sa sjeverozapada i zapada sa teritorijom Bosne i Hercegovine (opštine Foča i Čajniče) u dužini od 76 km, sa sjevera i sjeveroistoka sa teritorijom Srbije (opštine Priboj i Prijepolje) u dužini od 50 km, sa jugoistoka i istoka  približno po liniji sjever-jug sa opštinama Mojkovac- 4 km i Bijelo Polje od 32 km, i sa jugozapada prema opštini Žabljak rijekom Tarom u dužini od 46 km.

Slika br.1. Opština Pljevlja i bliža okolina

Teritorija pljevaljske opštine administrativno je podeljena u 56 katastarskih opština, u okviru kojih ima 159 naselja (prema Popisu stanovništva 2011.god.), Naselja su organizovana u 20 vangradskih mjesnih zajednica, dok se u samim Pljevljima nalazi 7 mjesnih zajednica. U opštini Pljevlja 2011.godine živjelo je 31060 stanovnika, od toga u gradu 19622 stanovnika i ostalo 11438 stanovnika.

Pljevaljska kotlina prema datim podacima spada u red viših sa prosječnom nadmorskom visinom od 770 metara, nepravilnog je oblika i površine oko 16 km2, Na dnu kotline dižu se manji bregovi, među kojima je najviše Stražica (840 m).

Sam grad smješten je u kotlini omeđenoj brdima, leži na tri rijeke, a prostor pod gradskim naseljem dug je oko dvije i po a širok oko hiljadu metara.

Iz datog geografskog položaja opštine Pljevlja u odnosu na uticaj od ugroženosti od požara , može se uočiti nepovoljna okolnost to što se Pljevlja nalaze u kotlini na nadmorskoj visini 700 m. Okružena sa svih strana niskim brdima što grad čine posebno osetljivim na prisustvo otpora u vazduhu. Posebna opasnost su toksični i korozivni otpori teži od vazduha. U takvim slučajevima stanovništvo je u jakom stepenu ugorženosti od trovanja čak i sa smrtnim ishodima.

## 1.2. Reljef

### 1.2.1 Geološke i geomorfološke karakteristike

Geomorfološke odlike terena su direktna posledica litostratigrafskog sastava, tektonskog sklopa, istorije stvaranja terena i klimatskih odlika regiona gledano u geološkom vremenu. One su od uticaja na hidrogeološke i inženjerskogeološke odlike, koje u geološkom vremenu imaju povratni uticaj na te geomorfološke odlike. Ova međusobna zavisnost između geomorfoloških, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških odlika terena u najširem smislu tih pojmova, uslovljava neke pojave u terenu koje su jednovremeno manje ili više geomorfološke, hidrogeološke ili inženjerskogeološke. Često jedna ista pojava različitih oblika i dimenzija, ili jedan isti proces u terenu uslovljava i karakteriše geomorfološke, hidrogeološke ili inženjerskogeološke odlike ili sve njih jednovremeno. Za sve ovo ima lijepih primjera u terenima opštine Pljevlja.

Geomorfološke odlike terena opštine Pljevlja su složene. Ti tereni pripadaju brdsko-planinskim djelovima terena jugoistočnih Dinarida. Najvećim dijelom pripadaju slivu rijeke Ćehotine, znatno manjim dijelom slivu rijeke Tare i jednim veoma malim dijelom slivu rijeke Poblaćnice.

Pljevaljsko područje pripada Sjevernom regionu, izrazito visoko-planinskom dijelu teritorije, diseciranom riječnim dolinama, koji predstavlja "zeleni" prostor Crne Gore, i koji, po karakteristikama reljefa, u mnogim svojim djelovima ima izgled i oblike predjela alpskog tipa. Karakteriše ga prostor visokih planinskih masiva sa dubokim kanjonima, vrlo izrađenom rečnom erozijom i oblicima karstne, a u pljevaljskom području rijetko ledničke erozije. U klastičnim i flišnim zonama česti su oblici spiranja, jaružanja i dr., a Obradive poljoprivredne površine u dolinama, prostrani pašnjaci, veliki kompleksi kvalitetnih šuma, značajne rezerve uglja, olova i cinka, pretežan dio hidropotencijala i na nekim lokalitetima, veoma povoljni uslovi za razvoj turizma, najznačajniji su prirodni resursi Regiona. Ovi predjeli, sa geomorfološkog stanovišta definisani su i izdvojeni u Oblast visokih planina i površi, a pljevaljsko područje pripada i sjeveroistočnoj oblasti Crne Gore, koju karakterišu duboke rečne doline sa planinskim masivima između njih.

Oblast visokih planina i površi čine lanci dinarskog pravca pružanja, između kojih su planinske površi i kanjoni. Najveća planina Ljubišnja zauzima područje između rijeke Tare i Ćehotine. Ima dinarski pravac pružanja od sjeverozapada prema jugoistoku a njenom sredinom se izdižu vrhovi: Šuplja stijena (1.497m), Kobilja glava (1.869m), Mala Ljubišnja  (2073m), Dernečište (najveći vrh 2238m), Kokot (1862m), Veliki vis (1.805m), Kablovi (1.769m) i Goli lisac (1.748m).

Izmedju planinskih bila i kanjona Tare prostiru se kraške zaravni: Ograđenica, Slatina, Bobovo i Glibaći. Ljubišnja je izgrađena od stijena mlađeg paleozoika, trijasa, jure, tercijera i kvartala. Predio sjjeverno od planinskog grebena Ljubišnje do rijeke Ćehotine izgrađen je od peščara, laporca i rožnaca. U ovom predjelu nalaze se i manje kratke zaravni: Vrba, Kakmuži, Pliješevina, Šljivansko i Hoćevina od kojih je teren isprosijecan vodotocima strmo spušta prema rijekama Voloderu i Ćehotini. Jugoistočno od Ljubišnje, od Glibaća do Krupica pruža se blagozatalasani predio Krčak nadmorske visine 1.200 – 1.300 m sa koga se uzdiže Crni vrh (1.540 m), Rahman kula (1445 m) i Balkan  1439 m). Predeo u gornjem toku rijeke Maočnice i Vezišnice pretežno je brdovit i ispresecan pritokama ovih rijeka. Preovlađuju glinovito – pjeskovite stijene a krečnjaci se javljaju samo u višim predjelima.

Prostor sa desne strane rijeke Ćehotine do granice sa Srbijom i na zapadu do Kovača ima izgled visoke razvijene zaravni prosječne visine do 1.200 m. Predeo je izgrađen od krečnjaka. Na zaravni su brojne plitke uvale, vrtače i polja. Rijeka Ćehotina u gornjem dijelu protiče kroz usku dolinu sa manjim proširenjima (Vrulja, Maoče, Matruge i dr). Najveće proširenje je Pljevaljska kotlina prosječne nadmorske visine 770 m. Nizvodno od Graca Ćehotina je usjekla dubok kanjon. Predio je izgrađen od pješčara, laporca i dolomita.

Gledano sa geomorfološkog aspekta terene opštine Pljevlja karakteriše proširena dolina rijeke Ćehotine, kanjon rijeke Tare i planinski masivi koji odvajaju terene sliva Ćehotine sa sjevera, sjeveroistoka, istoka i jugoistoka od terena sliva rijeka Drine i Lima i planinski masivi koji se sa jugozapada nalaze u prostoru duž razvođa između slivova Ćehotine i Tare.

Slika br.2. Kanjon rijeke Tare

Tereni opštine su sa najvećim kotama u prostoru planine Ljubišnje i to baš duž granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje dostižu visine u vrhu planine Ljubišnje od 2. 238 mnm. Ovaj planinski masiv koji je izdužen po pravcu sjeverozapad-jugoistok se nastavlja prema jugoistoku u masiv Lisac planine 1. 805 mnm a ovaj dalje kroz masiv Crnog vrha 1. 540 mnm, idući dalje na jugoistok i istok do masiva Stožera 1. 577 mnm. Ovo su planinski masivi koji razdvajaju terene sliva Ćehotine na sjeveroistoku od terena sliva Tare na jugozapadu.

Od masiva Stožera nastavljaju se prema sjeveroistoku i dalje sjeveru planinski masivi: Vrhovi 1. 442 mnm; Crni vrh 1. 480 mnm I dalje na sjeverozapad Kamena gora 1. 482 mnm; Slatina 1. 412 mnm; Klik 1. 366 mnm; Bander 1. 445 mnm; i na krajnjem sjeverozapadu masiv Kovač planine 1. 532 mnm. Ovi planinski masivi razdvajaju terene sliva rijeke Ćehotine na zapad i jugozapad od terena sliva Lima i Drine na istok, sjeveroistok, sjever i sjeverozapad.

Između navedenih planinskih masiva rijeka Ćehotina je oformila svoju dolinu nekad sa znatnim proširenjima, a nekad sa suženjima i pravim klisurama što je karakteristika i njenih najvažnijih pritoka. Korito rijeke Ćehotine, koja počinje vrelom zvanim Glava Ćehotine na oko 1. 045 mnm je sa kotama u Pljevaljskoj kotlini ispod 800 mnm a na izlazu sa teritorije Crne Gore na koti oko 500 mnm.

Generalno gledano ovi tereni u slivu Ćehotine su sa nagibom od jugoistoka prema sjeverozapadu po kom pravcu je i usmjeren i tok Ćehotine. Pored ovoga tereni koji pripadaju slivu Ćehotine su u nagibima od vrhova opisanih planinskih masiva prema vodotoku Ćehotine tj. od jugozapada ka sjeveroistoku; jugoistoka ka sjeverozapadu i od sjeveroistoka ka jugozapadu.

Tereni opštine koji se graniče sa kanjonom rijeke Tare su u nagibu od vrhova planinskih vijenaca Ljubišnja - Jelin vrh na na jugoistoku 1.855 mnm, od sjeveroistoka ka jugozapadu. To su tereni u kojima je Tara usjekla svoj čuveni kanjon dubok i preko 1.000 m. Na ovom potezu kote korita rijeke Tare idu od 660 mnm do 520 mnm.

Dok su tereni koji pripadaju slivu rijeke Ćehotine raščlanjeni brojnim pritokama, dotle je to veoma malo izraženo u onim terenima koji pripadaju slivu rijeke Tare.

Pored navedenih generalnih preraspodjela nagiba terena koji pripadaju opštini Pljevlja, treba istaći da su to tereni koji pripadaju jednoj prostranoj površi šireg regiona. Toj površi pripadaju i tereni na jugozapadu Pivske planine, Durmitora i Sinjajevine. U tom dijelu ta površ je sa najvišim kotama. Te kote u tim terenima su oko 1.400 do 1.500 mnm. Generalno gledano kote te površi opadaju preko Tare i dalje u slivu Ćehotine do kota koje idu nešto preko 1. 000 mnm. Ta nekadašnja prostrana površ je raščlanjena radom površinskih sila naročito fluvijalnom erozijom Ćehotine i Tare. Ta prostrana površ predstavljala je nekad jedinstvenu cjelinu. To se naročito lijepo vidi posmatrajući terene sa desne i lijeve obale rijeke Tare na potezu gdje se tereni opštine Pljevlja graniče sa rijekom Tarom. Praktično, ivice kanjona sa jedne i druge strane Tare su na istim visinama gledano po njenom toku. Ta nekadašnja, danas raščlanjena površ je najznačajnija, najmarkantnija i najveća geomorfološka pojava u terenima gledano šire u regionu. Sa te površi dižu se planinski masivi unutar terena opštine, kao i oni jugozapadno od kanjona rijeke Tare, koji se dižu sa Pivske planine i Sinjajevine sa najvećim vrhovima masiva Durmitora. Ti masivi predstavljaju ostatke još starije površi koja je većim dijelom razorena dejstvom površinskih sila.

Sa geomorfološkog aspekta, pored površi i planinskih masiva koji se dižu sa te površi, terene opštine karakterišu duboki kanjoni vodotoka koji su negdje sa prelazima kroz sutjeske i proširene dijelove doline. Svakako je najpoznatiji kanjon rijeke Tare sa kanjonom njene desne pritoke rijeke Drage koja je u terenima opštine Pljevlja. Iza ovih su kanjoni Selečke rijeke i Vaškovske rijeke (desne pritoke rijeke Tare). Ovi kanjoni su duboki i do 1. 000 m. Kanjoni rijeke Ćehotine i njenih pritoka su plići, a uz to su sa prelazima u proširene dijelove dolina – kotline.

Znatni dijelovi terena opštine su izgrađeni od karbonatnih sedimenata. Ti sedimenti su povoljni za karstifikaciju. Kroz geološko vrijeme i to dugo (praktično od krede do danas) vladali su relativno poviljni klimatski uslovi za razvoj tog procesa. To je uslovilo jaku skaršćenost tih terena koju karakterišu brojne i raznovrsne karstne pojave i procesi. To su tereni sa: poljima u karstu, karstnim poljima, uvalama, vrtačama, škrapama, škripovima, muzgama, žljebovima, suvim dolinama, visećim dolinama, slijepim dolinama, ponorima, karstnim vrelima, jamama, pećinama itd.

Pored markantnih i vidnih tragova fluvijalne erozije i karstifikacije u terenima opštine ima tragova – pojava koje ukazuju na glečersku eroziju. Takvih tragova ima naročito u prostoru planine Ljubišnje. Ipak treba istaći da u ovim terenima, gledano sa geomorfološkog aspekta dominiraju pojave i procesi nastali fluvijalnom erozijom i karstifikacijom. Ove površinske sile su se u vremenu smenjivale u terenu razarajući manje ili više pojave nastale radom neke od tih destruktivnih sila. Lako se uočava, da u terenima izgrađenim od krečnjaka i dolomita preovađuju pojave i procesi nastali kombinovanim radom fluvijalne erozije i karstifikacije pri čemu u nekim dijelovima terena preovlađuju pojave nastale radom jedne od ovih destruktivnih sila, a u drugim druge. Nasuprot ovome u terenima koji su izgrađeni od mekših stijena – klastičnih sedimenata (glinovito-laporovito-pjeskovitih slojeva) preovlađuju pojave i procesi uzrokovani uglavnom fluvijalnom erozijom.

Može se zaključiti da tereni opštine Pljevlja pripadaju brdsko-planinskim terenima jugoistočnih Dinarida koji idu od oko 500 mnm do visina od 2. 238 mnm. To su jako raščlanjeni tereni i složenih geomorfoloških odlika što je uslovljeno, sjedne strane geološkom građom, a s druge strane dejstvom površinskih sila. Današnji izgled tih terena modelirala je fluvijalna erozija i karstifikacija, a ima tragova i glečerske erozije. To su tereni sa markantnim pojavama nastalim fluvijalnom erozijom: kanjon Tare i kanjoni njenih pritoka; klisure duž vodotoka Ćehotine i njenih pritoka i tereni sa veoma markantnim i izraženim raznovrsnim pojavama nastalim karstifikacijom.

## 1.3 Geološko-hidrološke karakteristike

Klimatske osobenosti, geološka građa i morfologija terena uslovljavaju različite hidrološke i hidrografske prilike u pojedinim zonama pljevaljskog kraja.

Planine Ljubišnja, Lisac i planinske zone u gornjem delu sliva reke Ćehotine, kao kraški tereni u široj zoni Boljanića i Crljenica ka Jabuci su često oskudni vodom, pa i bezvodni, a na spoju kraških terena sa nepropustljivom podlogom javljaju se često veoma jaka kraška vrela (u podnožju Ljubišnje, Lisca i Crnog vrha, a u manjem broju u podnožju planine Kovač). Izdašnost pojedinih većih izvora  je: Breznica 100lit/sec (ljeti 60lit/sec), Jugoštica 10-15lit/sec, Bezarsko vrelo 24lit/sec, Zmajevac 43,75 lit/sec, Mandojevac 67,05 lit/sec.  S obzirom na kraški sastav terena, voda u kraškim vrelima Breznica i Jugoštica podložna je povremnom zamućenju posle obilnijih padavina. U pojedinim zonama (Glibaći) dolazi i do zamočvarivanja najnižih zona kraških vrtača i uvala.

Na terenima opštine Pljevlja najznačajniji vodotoci su rijeka Ćehotina i rijeka Tara sa njihovim pritokama.

Rijeka Ćehotina počinje karstnim vrelom zvana Glava Ćehotine na koti oko 1.045 mnm a tok, dugačak 125 km (na području opštine Pljevlja 108 km), joj je usmjeren prema sjeverozapadu dajućći vodu Drini kod Foče na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovaj vodotok na teritoriji Crne Gore je dužine oko 93 km, a teritoriju Crne Gore napušta na koti oko 500 mnm.

Slika br.3. Rijeka Ćehotina

Veće pritoke sa desne strane su: Kozička rijeka (10 km), Suva Dubočica, Breznica Jugoštica (5 km), Gornja rijeka (12 km), Gotovuša, Glisnička rijeka, Kamenica (9 km), Buna (10 km) , Kozica, Luška rijeka (12 km), Kržavska rijeka (7 km), i Šuplica (6 km).

Slika br.4. Rijeka Breznica

Lijeve pritoke su: Maočnica (17 km), Vezišnica (18 km), Voloder (36 km), Sredenica,Koritnik (12 km), Mejdanik (8 km) i Škopotnica (17 km). Lijeve pritoke imaju duže tokove od desnih, dolaze sa šumovitih predjela i imaju veću količinu vode. Gornji tok Ćehotine je smješten u uzanoj dubokoj dolini koja se izlaskom iz klisure širi u prostrano Pljevaljsko polje. Od Pljevalja do Graca tok Ćehotine je pristupačan, a nizvodno od Graca teče kanjonskom dolinom. Prosječni proticaj Ćehotine kod Pljevalja iznosi 7,4 m3/sek, a u Gracu 14,2 m3/sek.

Slika br.5. Rijeka Jugošnica

Mnoge od ovih pritoka su, pošto potiču od kraških vrela, bogate vodom, često se ponačaju kao bujice (što je posebno nepovoljno na području grada Pljevlja na kojem je korito Breznice kanalisano, a korito potoka Zlodo zacevljeno na delu kroz grad).Kao povremeni tokovi – bujice ističu se još i potoci na području Otilovića, Mataruga i Krupica. Do izgradnje brane i formiranja jezera hidroakumulacije “Otilovići” Ćehotina se često izlivala i plavila delove Pljevalja. jezero “Otilovići” dugačko je 12 km, ima zapreminu 12 mil m3 vode, a najveća dubina mu iznosi 37 m. Koristi se za potrebe termoelektrane, do koje je cevovodom prečnika 80 cm dugim 3,5 km dovodi  voda, a dio vode se koristi i za vodosnabdijevanje Pljevalja preko postrojenja za prečišćavanje vode na velikoj Pliješi.

Slika br.6. Brana Otilovići – na rijeci Ćehotini

O ovim pritokama se ne raspolaže posebnim hidrološkim podacima, a za Ćehotinu ima podataka sa V.S. ”Pljevlja”, V.S. “Gradac” i V.S. “Vikoč”.

- Po podacima sa V.S. “Pljevlja” srednji višegodišnji protok Ćehotine je nešto preko 7 m3/sek, maksimalno registrovani preko 110 m3/sek a minimalni protok i ispod 0,3 m3/sek.

- Po podacima sa V.S. “Gradac” u višegodišnjem prosjeku Ćehotina je nešto preko 14 m3/sek maksimalno registrovani protok je oko 300 m3/sek a minimalni  oko 1,7 m3/sek.

- Po podacima sa V.S. “Vikoč” srednji višegodišnji protok Ćehotine je oko 20 m3/sek.

Rijeka Tara je najduža rijeka u Crnoj Gori, duga 146 km od čega 141 km toka pripada Crnoj Gori. Tara izvire ispod Komova, odnosno spajanjem dvije planinske rijeke: duže Veruše i kraće Opasanice. Izvorište Veruše se nalazi na visini od 1860 m i ono se smatra izvorištem Tare. Svojim srednjim tokom Tara protiče kroz najduži i najviši kanjon u Evropi. Dužina kanjona iznosi oko 80 km, a visina oko 1000 m. dio kanjona je obuhvaćen NP “Durmitor”.

Tara je pogranična rijeka opštine Pljevlja sa pritokama Vaškovskom rijekom, Selečkom rijekom i rijekom Dragom na teritoriji opštine. Ovo su kraći vodeni tokovi, velikih padova korita koji se ulivaju u Taru u zoni NP “Durmitor”. Mnoge manje pritoke i potoci, kao i voda iz kraških vrela se u Taru ulivaju preko vodopada.

O pritokama Tare nema hidroloških podataka, a za rijeku Taru postoje podaci sa V.S. “Šćepan polje“, V.S. “Đurđevića Tara“ i V.S. “Bistrica“.

- Po podacima sa V.S. “Šćepan polje“ rijeka Tara ima srednji protok oko 82 m3/sek, maksimalno registrovani nešto preko 1.300 m3/sek a minimalni nešto ispod 10 m3/sek.

- Po podacima sa V.S. “Đurđevića Tara“, u tom profilu višegodišnji srednji protok je nešto preko 60 m3/sek, maksimalno registrovani nešto ispod 1.000 m3/sek a minimalni nešto ispod 8 m3/sek.

- Po podacima sa V.S. “Bistrica” u tom profilu, u višegodišnjem prosjeku Tara je sa nešto ispod 40 m3/sek; maksimalni proticaj je registrovan nešto ispod 750 m3/sek a minimalni nešto preko 3,5 m3/sek.

Kvalitet voda reka na teritoriji pljevaljske opštine je različit: od prirodno čistih izuzetno čistih voda najviše klase (Ćehotina u toku uzvodno od brane akumulacije „Otilovići“, kao i mnoge njene pritoke u plainskim predjelima, Tara i Draga u zoni NP „Durmitor“) do vodotoka van kategorije (vode rijeke Ćehotine u zoni rudarskih kopova i grada Pljevlja), kao i nizvodno od Gradca.

### 1.3.1 Korišćenje voda za vodosnabdijevanje i industriju

Gradski vodovod Pljevalja je složen sistem. Nalazi se u jako lošem stanju zbog apsolutno neprihvatljivih gubitaka i neregistrovane potrošnje (do 65%).

Snabdevanje vodom grada se vrši iz tri izvorišta. Prvo je kaptirano vrelo Breznica, a onda Jugoštica koji su bili okosnica vodosnabdevanja grada sve do 1981. godine kada je nakon izgradnje dovodnog  cjevovoda sa izvorišta Potpeć-Odžak izgrađeno postrojenje za preradu vode „Pliješ“.

Izvorište Breznica se nalazi na periferiji grada, na severoistočnoj strani. Karakteristika ovog izvorišta je nepouzdani kvalitet vode,jer se voda distribuira nakon hlorisanja direktno u sistem. Pored kaptaže u sklopu ovog podsistema postoji još crpna stanica,sa rekonstruisanom mašinskom opremom, preko koje se direktno u sistem  preko  potisno distsributivnog cevovoda ubacuje od 40-65lit/sec. Ovaj podsistem je u direktoj vezi sa sistemom za vodosnabdevanje grada Pljevlja, preko rezervoara Niske zone Pliješ.

Podsistem Jugoštica je mali izvor koji se nalazi na 5-6 km od grada, prema jugozapadu. Izdašnost mu se kreće Q min= 6 l/sek  do Q max 250 l/sek. Voda sa izvorišta se do rezervoara Bogićevac (1200 m3), dovodi gravitacionim putem cevovodom  200 mm. Ovo izvorište ne daje kvalitetnu i trajno ispravnu vodu,zbog neopremljenosti sabirnog bazena”Bogiševac” na kom se voda nakon hlorisanja direktno distribuira potrošačima.

Postrojenje za preradu vode Pliješ je izgradjeno 1981.godine, kada je počela  i eksploatacija ovog podsistema za pojačanje pljevaljskog vodovoda. Naziv je dobio po brdu Veliki Pliješ iznad Pljevalja, gdje su locirani uređaji za kondicioniranje vode. Izvorišta za napajanje Pliješa se nalaze dosta daleko od Pljevalja, (oko 12-13 km) južno od grada i naselja Odžak blizu puta za Žabljak, a sliv čine područja Njivica i Javorka. Kaptirana su tri izvora na različitim kotama (889, 899 i 914 m.n.m.) sledećih naziva i očekivane minimalne izdašnosti:

| Izvori: | Izdašnost: |
| --- | --- |
| 1. Vrela | 25 lit/sec |
| 2. Zmajevac | 17 lit/sec |
| 3. Mandojevac | 63 lit/sec |
| UKUPNA IZDAŠNOST: | 105 lit/sec |

Eksploatacija je međutim pokazala da ukupna izdašnost sve tri kaptaže pada na 55 lit/sec, a u vrlo sušnim sezonama i na 35 lit/sec, što iznosi svega oko 33-38% od očekivanog nominalnog kapaciteta. Kvalitet vode pobrojanih izvora takođe nije zadovoljavajući, dolazi do nedozvoljenog sadržaja suspendovanih materija tj. do pojave blaže mutne vode, u proseku trajanja od 10-20 dana godišnje.

Vodovodni sistem Potpeć-Pljevlja u okviru Pljevaljskog vodovoda izgradjen je 1974 godine. Na sektoru od izvora Zmajevac i Vrelo do spojnog šahta izgrađeni su cjevovodi  250 mm ukupne dužine oko 2850 m, odakle produžava cjevovod  350 mm dužine 1600 m do sabirnog šahta u koji dolazi i cjevovod  250 mm dužine oko 4450 m, od izvorišta Mandojevac. Od sabirnog šahta u pravcu Pljevalja do prekidne komore Balaban, u naselju Odžak položen je cjevovod  400 mm ukupne dužiine oko 1130 m, a dalje do postrojenja za preradu vode Pliješ je položen takođe cjevovod  400 mm dužine oko 7960 m. Ukupna dužina sabirnog cjevovoda i cjevovoda od pojedinih izvora iznosi oko18 km. Svi ovi cjevovodi su izrađeni od azbestcementnih cijevi.

Iz naprijed navedenog proizilazi problem koji se odnosi na veoma nesigurne i promjenjive količine sirove izvorske vode na koje se može računati. Jedini siguran izvor snabdijevanja sirovom vodom po pitanju količine je akumulacija Otilovići, dok su svi ostali izvori promjenjive izdašnosti.

Akumulaciono jezero u Otilovićima  najviše snabdijevaju vodom Pljevlja. Izdašnost izvora u Ožaku, Breznice i Jugoštice je minimalna. U bazene gradskog vodovoda na Pliješi dotiče promjenjiva količina  vode sa Zmajevca, Mandojevca i Vrela, a ostatak se preko crpne stanice”Podpliješ” doprema do postrojenja za preradu vode koja nije opremljena za preradu jezerske vode iz akumulacije u Otilovićma. Posljedice suše osjećaju  i stanovnici na seoskom području. U okolna bezvodna sela voda se doprema cisternama po cijeni od 50 eura. Korisnik plaća 50 odsto cijene, a ostatak refundira opština.

Najveći  značaj u vodosnabdevanju vodom potrošača u opštini Pljevlja ima  izvorište Potpeć, jer se radi se o izuzetno kvalitetnoj izvorskoj vodi .   Sva tri izvora su na takvim visinskim pozicijama da omogućuju gravitacioni dovod vode do postrojenja "Pliješ" koje dominira najvećim delom konzuma.   Rad ovog podsistema ni na koji način na zavisi od sveukupnog prekida u snabdijevanju električnom energijom, što je od velikog značaja u pogledu sigurnosti u snadbijevanju vodom.. Sadašnje stanje dotoka na postrojenje Pliješ je nezadovoljavajuće i u periodu kada je izdašnost izvorišta najveća, maksimalni projektovani dotok se ne ostvaruje zbog dotrajalosti sistema koji je predviđen za rekonstrukciju kroz tri faze:

- Sanacija postojećeg sistema(kaptaže i dovodni cjevovodi),

- Izgradnja novog dovodnog cjevovoda Odžak-Pliješ

- Izgradnja povratnog cjevovoda Pliješ-Odžak sa prerađenom vodom.

S  obzirom na znatno manje količine vode iz ovog podsistema, kao pojačanje istog je 1986. godine izvršeno zahvatanje vode cevovodom 800 m, kojim se voda iz akumulacionog jezera Ćehotina dovodi do Termoelektrane. Ovo akumulaciono jezero je završeno 1981. godine za potrebe TE Pljevlja.Voda sa akumulacije Otilovići se koristi za potrebe TE( od 800-1300m3/h),za potrebe Vektre Jakić(trenutna potrošnja je na minimumu) i gradski vodovod (450-620m3/h).

Voda iz cjevovoda 800 mm se krakom cevovoda  400 mm odvodi do prepumpne stanice.

U prepumpnoj stanici „Podpliješ”su ugrađeni crpni agregati kapaciteta od 120-180lit/sec.

Postrojenje za preradu vode „Pliješ” je prvenstveno namjenjeno za  preradu izvorske vode.Kapaciteti taložnika i filtera su identični, a izgrađeno je po 6 takvih jedinica. Ispiranje filtera se obavlja samo vodom i zato je izgrađen poseban rezervoar vode. (Voda od pranja se odvodi u kanalizaciju i ispušta u Ćehotinu). S obzirom na to da je uređaj projektovan za kondicioniranje vode sa izvora (Mandovac, Zmajevac i Vrela), a sada se u istom prečišćavaju vode iz akumulacionog jezera, ovaj uređaj je nekompletan i preopterećen i ima poremećaja u procesu prečišćavanja, te se isti mora kompletirati.

Javno preduzeće  prema zvaničnoj evidenciji distribuira vodu potrošačima i ima registrovanih oko 8500 priključaka za fizička lica i oko 750 za pravna licima(mala privreda i industrija).Potrošnja vode za najveće privredne subjekte(Rudnik Uglja i Termoelektrana-Pljevlja) je 80% od cjelokupne količine vode koja se distribuira pravnim licima.

Potrošnja vode u gradu je u direktnoj vezi sa gubitcima vode (oko65%),na šta utiče vrlo loše stanje u distributivnoj mreži.Projektna dokumentacija  i mnogobrojne analize koje  je urađene u cilju nalaženja rešenja upućuju na hitnu rekonstrukciju cjelokupnog distributivnog sistema,sa posebnim osvrtom na sekundarnu vodovodnu mrežu,za šta su potrebna velika finansijska sredstva.

## 1.4 Klimatske i seizmičke  karakteristike

Klimatske karakteristike mogu biti jedan od faktora izbijanja i širenja poplava.

Klima područja opštine Pljevlja definisana je geografskim položajem i konfiguarcijom terena. Pljevaljski kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa, položajem Pljevaske kotline i smerom pružanja planinskih venaca (koji dosežu i visine do 2238 m n.v. - Ljubišnja) koji je okružuju, dok rječne doline (Ćehotine i Tare u prvom redu) djeluju kao modifikatori klime na pojedinim dijelovima pljevaljske opštine uy formiranje mikroklimatskg pojasa u pljevaljskoj opštini.

Naselje Pljevlja sa nadmorskom visinom od 783 mnm, smješteno je u kotlini, u dolini rijeke Ćehotine okruženo planinskim padinama. Sa sjeverne i istočne strane kotlinu okružuju Čemerno i Kamena Gora, sa sjeverozapadne strane nalazi se Kovač planina, a sa juga i jugozapada se prostiru planinski visovi Lisca u Ljubišnje koji se nastavljaju ograncima Korijen planine, da bi po prolazu korita Ćehotine zatvorili obruč izdvajajući jedno specifično područje sa Pljevljima u centralnom dijelu.

Naselje Pljevlja neznatno osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima kontinentalne klimatske odlike, modificirane reljefom koji klimu Pljevalja čini kontinentalno-planinskom. Pored geografskog položaja i rasporeda planinskih masiva u okruženju, na klimu bitno utiču i nagibi i ekspozicija terena tako da morfologija kotline pogoduje stvaranju “jezera” hladnog vazduha u zimskim mjesecima, kada se temperature spuštaju i ispod  -20˚C.

Od klimatskih elemenata najvažniji su temperatura vazduha, ekstremne temperature, relativna vlažnost vazduha, količina padavina, maksimalne količine padavina, oblačnost, insolacija, a od pojava: magla, snijeg, jaki vjetar, olujni vjetar.

Izvesne odlike planinske klime koje se ogledaju u eksterno niskim temperaturama su posledica relativno visoke nadmorske visine ovog područja. Zbog toga Pljevlja spadaju u red najhladnijih mesta u Crnoj Gori.

Analiza klimatskih karakteristika pljevaljskog kraja vrši se na osnovu analize podtaka dobijenih iz meteorološke stanice u Pljevljima, u kojoj se vrše neprekidna mjerenja meteoroloških parametara i osmatranje meteoroloških pojava. Dobijeni rezultati su reprezentativni za područje pljevaljske kotline, obzirom da kotlina predstavlja relativno

homogenu geografsku cjelinu sa karakterističnim osobinama mikroklime.  Komentar klimatskih karakteristika u dužem periodu preuzet jew od HMZCG, a tabelarni podaci koji su prikazani su preuzeti iz Statističkog godišnjaka (Zavoda za statistiku Crne Gore, 2011.g.)

Temperatura vazduha

Pljevlja karakteriše avgustovska temperaturna fluktuacija, što znači da je razlika izmedju maksimalnih i minimalnih temperatura viša nego u junu ili julu. Iz ovog razloga je jul najtopliji mjesec, a ne avgust bez obzira što su najviše temperature u ovom mjesecu, što ujedno prati i izostanak tropskih noći.

Tabela br.1 - Srednja mjesečna temperatura vazduha (°C), 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 9.6 | -0.2 | 1.2 | 4.4 | 9 | 13 | 17 | 19.2 | 19.9 | 14.3 | 8.2 | 8 | 0.9 |

Zimska sezona se karakteriše prosječnom temperaturom od -1°C. Ekstremne temperature, prosječne maksimalne i minimalne temperature tokom zime su 3,9  °C, odnosno -5,2 °C. Prosjek dana sa mrazom je 74,2 od kojih su 19,3 dana sa najvišim mrazom. Broj dana sa mrazom, sa neprekidnim mrazom (maksimalna temperatura je niža od  0°C) je 26,3, ako to posmatramo sa mjesečnog nivoa njihova najveća frenkvetnost je u januaru koji je ujedno i najhladniji mjesec.

Mjerenja temperature vazduha na širem prostoru teritorije opštine nisu vršena, ali se zapaža da su zimi, u isto vrijeme kada su u kotlini mrazevi, na okolnim planinama česte pojave sunčanog i toplog vremena. Mrazevi uglavnom prestaju do kraja aprila, te  je zima u Pljevljima dva mjeseca duža od ljeta.

Na osnovu analize izmjerenih prosječnih vrijednosti i njihovog okvirnog poredjenja sa prosječnim vrijednostima karakterističnim za planinsko-kontinetalnu klimatsku zonu može se uočiti eoma dobro slaganje izmjerenih vrijednosti i potvrditi pripadnost pljevaljskog kraja ovoj klimatskoj zoni.

Tabela br.2 - Mjesečna temperatura (apsolutno max.) (0°C), 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 37 | 15.6 | 14.6 | 20.4 | 24.5 | 27.5 | 34.6 | 33.7 | 37 | 27.1 | 20.9 | 22.4 | 16.5 |

Tabela.br.3 - Mjesečna temperatura (apsolutno min.) (0°C), 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 37 | 15.6 | 14.6 | 20.4 | 24.5 | 27.5 | 34.6 | 33.7 | 37 | 27.1 | 20.9 | 22.4 | 16.5 |

Vlažnost vazduha,  oblačnost i pojava magle i smoga

Područje Pljevalja spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine.

Tabela br.4  - Srednja mjesečna relativna vlažnost vazduha (%), 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 75 | 79 | 80 | 72 | 72 | 68 | 73 | 73 | 66 | 74 | 84 | 80 | 80 |

Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%. Oskudnost u padavinama pored visoke relativne vlažnosti je posljedica nepostojanja uslova u većem dijelu godine da se postigne nivo kondenzacije.

Srednja mjesečna oblačnost je povećana u hladnom dijelu godine, dok u ljetnjem periodu dostiže minimum, a jesen u odnosu na proljeće ima u prosjeku manju oblačnost.

Tabela br.5  - Srednja mjesečna oblačnost , 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 6.4 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 5 | 3.2 | 7 | 7.5 | 6.6 | 7.1 |

Srednja mjesečna oblačnost je maksimalna u oktobru i iznosi 7,5 desetina, a minimalna u avgustu 3,2 desetina. Oblačnost je povećana u hladnom dijelu godine, dok u ljetnjem periodu dostiže minimum. Jesen u odnosu na proljeće ima u prosjeku veću oblačnost;

Vedrih dana ima najviše u ljetnjem periodu godine, dok su tmurni veoma česti u periodu od decembra do marta, kada je i period najvećeg zagađenja vazduha u kotlini kada se na njenom dnu nad gradom zadržava “jezero” smoga, poreklom iz Termoelektrane.

U Pljevljima je, zbog kotlinoskog položaja, povećan broj dana sa maglom i to: godišnji prosjek je 80,8 dana; mjesec sa najvećim prosjekom je decembar sa 11,5 dana; mjesec sa najmanjim prosjekom je april sa 1,7 dana; maksimalni broj dana sa maglom je 27 dana u januaru 1989. godine.

Okolni planinski krajevi imaju, zbog veće nadmorske visine, povećanu oblačnost, ali i više vedrih dana, jer je na njima zadržavanje magle i smoga kraće i ređe nego u gradu Pljevlja. Zbog toga su masivi Ljubišnje, Lisca i drugih planinskih zona često osunčani u vrijeme kada je u Pljevljima vrijeme tmurno i maglovito.

Padavine

Pljevlja spadaju u područja sa najmanjom količinom padavina u Crnoj Gori , prosječnom godišnjom količinom padavina od 796 mm i sa prosječnim brojem od 128,5 dana sa padavinama tokom godine. Po padavinskom  režimu imaju takođe odlike kontinentalne klime. Velika udaljenost od mora, kao i planinski masivi koji se visoko uzdižu u središnjem dijelu Crne Gore i predstavljaju prepreku za prelazak vlažnog vazduha sa mora, te utiču na režim padavina.

Tabela br.6  - Mjesečna suma padavina ( L / m2 ),  2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 668.8 | 52.1 | 53.8 | 30.2 | 61.8 | 66.9 | 70.9 | 18.7 | 17.2 | 36.8 | 57.8 | 116.5 | 86.1 |

Tabela br.7 -  Broj dana sa kišom ( količina padavina ≥ 0,1 mm ),  2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 165 | 17 | 19 | 11 | 17 | 15 | 15 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

Tabela br.8  - Visina snježnog pokrivača (cm), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 99 | 33 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |

Kiše su zastupljene tokom toplijeg dijela godine (april-septembar), i toje karakteristično za kontinetalnu klimu. Tokom ljeta prosječni koeficijenti za kišne padavine su 214 mm. Za područje Pljevalja možemo reći da ima dva kišna perioda: rvi i najveći je u jujnu, a drugi je u novembru. Prosjelčan broj kišnih dana tokom ljeta je 34. Raspored kišnih padavina po mjesecima, možemo reći da je ravnomjeran raspored tokom cijele godine zadovoljavajući, imajući u vidu prosječnu godišnju fluktuaciju kiša koja je 16%. Na formiranje režima padavina na ovo prostoru utiče velika udaljenost od mora i prepreka prelaza vlažnog vazduha sa mora zbog visoko izdignutih planinskih masiva u središnjem dijelu Crne Gore. Oskudnost u padavinama je posledica nepostojanja uslva u većem dijelu godine da se postigne nivo kondezacije i pored visoke relativne vlažnosti. Padavine su ravnomjerno rasporedjene tokom godine, nešto izraženije u mjesecima maj, jun i jul, a prouzrokovane orografijom terena obično su u obliku pljuskova lokalnog karaktera. Najsušniji mjeseci tokom godine su april i avgust . Smanjene kličine padavina su karakteristika i zimskih mjeseci, zbog niskih temperatura i sniženih padavina. Maksimalna visina snježnog pokrivača u Pljevljima je 87 cm, a sneg visine preko 30 cm se zadržava maksimalno godišnje 18 dana.

Na okolnim planinama, posebno Ljubišnji, Liscu i dr. snijeg dostiže veće visine i zadržava se i duže. U pojedinim zonama česti su smetovi i nanosi.  Prvi snijeg se najčešće javlja oko polovine novembra, a može se pojaviti i sve do 20. aprila. Snježni pokrivač traje oko 5 meseci.

Tabela  br. 9  -  Ekstremne vrijednosti (HMZ)

| Pljevlja |  |
| --- | --- |
| Početak sistematskih mjerenja |  |
| 1949. |  |
| Ekstremne vrijednosti |  |
| Tmin (oC) | -29.4 |
| Tmax (oC) | 38.7 |
| Maksimalne dnevne padavine (mm) | 123.5 |
| Maksimalna visina snijega (cm) | 87 |

Vjetrovitost

Vazdušna strujanja u pljevaljskom kraju odredjena su opštom cirkulacijom vazduha na ovom području, sa odredjenim izmjenama  pod uticajem lokalnih prilika , sa posebnim uticajem zatvorenosti pljevaljske kotline visokim planinskim vijencima  što za posljedicu ima pojavu čestih tišina (74,6%).

Tabela br.10  -  Broj dana sa jakim vjetrom (6 i 7 bof.), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 91 | 9 | 7 | - | 12 | 12 | 7 | 3 | 7 | 9 | - | 13 | 12 |

Tabela br.11 -  Broj dana sa olujnim vjetrom ( ≥ 8 bof.), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 13 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | - | 13 | 12 |

Najučestaliji vjetrovi su južni sa zastupljenošću od 17,5% i prosječnom jačinom od 3,1 bofora i sjeverni sa zastupljenošću od 6,2 % i prosječnom jačinom od 2,2 bofora. Slijedeći po učestalosti su zapadni i sjeverozapadni vjetrovi zastupljenosti 3,6 %, jačine 2 bofora. Vi ostali vjetrovi duvaju znatno redje. U pojedinim zonama pljevaljskog kraja (prevoji ka Jabuci, površina Kosanice, kraški kraj Ravno Čemerno) vjetrovitost je jače izražena, sa čestom pojavom suvomrazice. Pojedini pravci vazdušnog trujanja imaju uticaja i na remenske prilike ovog kraja. Sjeverni vjetar donosi malo padavina, uglavnom u vidu malog snijega, i niske temperature, a južni vjetar, kao jedan od najizraženijih vjetrova u pljevaljskom kraju ima veliki uticaj na klimatske karakteristike ovog kraja, utiče na naglo otapanje snijega i porast temperature. U dolini Ćehotine i selima koja se nalaze nizvodno od Pljevalja su česti vjetrovi koji se spuštaju sa okolnih planinskih zona, kao što su danik, koji duva od doline ka planini Kovač, i noćnik, koji duva sa planine Kovač ka Ćehotini. Pri duvanju južnih toplih vjetrova na prisojnim , manje šumovitim stranama Lubišnje i Lisca, često se mogu javiti usovi i lavine, što nije uobičajna pojava u ostalim krajevima, zbog manjih nadmorskih visina, manjeg sniježnog pokrivača I blažih nagiba. Veoma česte tišine u pljevaljskom kraju pogoduju zadržavanju magle i smoga, pogotovu u zimskim mjesecima, kada je izrazito zagadjenje vazduha u gradu. Morfologija kotline i pravci duvanja vjetrova i pojava tišine uslovljavaju da se najveća koncetracija zagadjenja zadržava upravo iznad grada Pljevlja i to u dužem vrenskom periodu.

Tabela br.12  - Broj vedrih dana ( N  < 2 ), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 38 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Srednja godišnja vrijednost insolacije (broj osunčenih časova) je 1.633,6 h, sa mjesečnim maksimumima u julu (228,9 h) I avgustu (226,3 h), a minimumima u decembru (35,4 časa); Vedrih dana ima najviše u ljetnjem periodu godine, dok su tmurni veoma česti u periodu od decembra do marta, kada je i period najvećeg zagadjenja vazduha na dnu kotline, nad gradom, zbog zadržavanja “jezera” smoga.

Tabela br.13  -  Broj tmurnih dana( N > 8 ), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 144 | 20 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | 1 | 11 | 18 | 9 | 15 |

Sejzmološko područje opštine Pljevlja ima dve zone. Najveći deo opštine je u IV zoni dok je sam grad sa okolinom u VII zoni jačine očekivanih trusova po Merkalijevoj skali. U tabeli su prikazani trusovi koji se očekuju u opštini Pljevlja:

Tabela br.14 – Očekivani trusovi u opštini Pljevlja

| Intezitet u stepenima MKS | Naziv | Dejstvo |
| --- | --- | --- |
| IV | Umeren | u kući ga svi zapažaju |
| VII | Silan | znatna oštećenja |

Stepen oštećenja u zemljotresima u opštini Pljevlja zavisi od kvaliteta izrade objekata koji su pogođeni trusom.

U tu svrhu postoje 3 kategorije objekata:

I kategorija: zgrade od neobrađenog kamena, seoske kuće, kuće od ćerpiča i naboja.

II kategorija: obične zgrade od opeke, zgrade od velikih blokova, zgrade od prefabrikovanih materijala, zgrade od prirodnog tesanog kamena, i zgrade sa delimično drvenom konstrukcijom.

III kategorija: armirano-betonske građevine i odlično građene drvene konstrukcije.

Učinak trusova na zgradama u opštini Pljevlja, zavisno od tipova zgrada je prikazan u nastavku u tabeli:

Tabela br.15 – Učinak trusova na zgradama

| Intezitet zemljotresa | Posledice na objektima |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U stepenima po MKS | I kategorija | II kategorija | III kategorija |
| IV | Bez oštećenja | Bez oštećenja | Bez oštećenja |
| VII | Teška oštećenja u velikom broju | Lakša oštećenje masovna | Lakša oštećenja pojedinačna |

U slučaju jačih potresa sam grad bi bio mnogo teže pogođen od okoline. U gradu se očekuje u slučaju zemljotresa:  jače rušenje grada od opeke; povređivanje većeg broja ljudi; pogibija većeg broja ljudi; kolaps grada zbog nestanka vode, struje i kanalizacije;  epidemije zaraza;  požari posle zemljotresa.

Služba zaštite opštine Pljevlja  u slučaju razornog zemljotresa će imati vrlo važnu ulogu u gašenju eventualnih požara kao i za ublažavanje posledica.

## 1.5. Stanje životne sredine

Prostorno-ekološkim zoniranjem jasno se uočava polarizacija prostora opštine na dva dijela sa različitim intenzitetom i obimom negativnih uticaja na prirodno okruženje: opštinski centar – grad Pljevlja kao ekološki izuzetno opterećeno područje i ostatak teritorije opštine, sa relativno očuvanim prirodnim vrijednostima u kojima se samo pojedinačno evidentira narušavanje osnovnih komponenti životne sredine (naselja Gradac i Šula).

Dosadašnja saznanja i raspoloživi podaci o stanju životne sredine u opštinskom centru ukazuju da su svi njeni elementi voda, vazduh, zemljište i pejzaž degradirani, što je posljedica industrijskog i urbanog razvoja. Ekološku opterećenost područja grada usložnjavaju i nepovoljne klimatske karakteristike koje vladaju na području Pljevalja: veliki broj dana sa tišinama, uz česte pojave "jezera hladnog vazduha" i radijacionih magli, naročito u zimskim mjesecima, koje se odražavaju na dugotrajno zadržavanje zagađujućih materija i taložnih čestica u atmosferi. Naime, tokom sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog vijeka na bazi velikog bogatstva prirodnih i mineralnih sirovina ostvaren je relativno visok nivo ulaganja u rudarstvo i energetiku.

Koncentracija industrijskih aktivnosti u gradu na bazi sirovinske osnove u okruženju, uz postojeće mjera zaštite vazduha, glavni je razlog zagađenja atmosfere u Pljevaljskoj kotlini.

Glavni izvori zagađenja su: Rudnik uglja „Pljevlja“ sa dva površinska kopa: „Borovica“ i „Potrlica“ I odlagalištem otkrivke i transportnim sistemom „Jagnjilo“; proizvodna postrojenja TE „Pljevlja“ sa deponijom pepela i šljake „Maljevac“; drvni kombinat „Vektra-Jakić“; kotlarnice i ložišta u javnim  stambenim objektima (oko 40 kotlarnica i oko 4000 individualnih ložišta u Pljevljima); kamenolomi (u naseljima Bušnje, Otilovići i Pliješ u Pljevljima); ispusti gradske kanalizacije i komunalni otpad (odlagalište komunalnog otpada na „Jagnjilu“, nekontrolisana odlagališta komunalnog otpada I smetlišta). Pored stacionarnih izvora zagađivanja vazduha, brojni su i mobilni izvori zagađivanja među kojima su najznačajniji: automobilski saobraćaj u urbanoj zoni Pljevalja, kao i transportni saobraćaj Rudnika uglja „Pljevlja“.

Vazduh u Pljevljima opterećen je sa praškastim materijama (PM10 česticama). Prekoračenja koncentracije praškastih materija radijusa manjeg od 10 μm (PM10) svrstavaju kvalitet vazduha iznad i značajno iznad gornje granice ocjenjivanja. Srednje godišnje koncentracije PM10 čestica su tokom prikazanog perioda bile iznad dozvoljene srednje godišnje vrijednosti koja iznosi 40µg/m3. Zimski period karakterišu visoke srednje dnevne koncentracije PM10 čestica, kao i veliki broja dana sa prekoračenjima.  Ova prekoračenja karakteristična su za period grejne serzone, a tokom ljeta za vrijeme šumskih požara. Posle požara od svih blagotvornih uticaja šume ne ostaje nijedan, jer vatra uništava biodiverzitet na zemlji, ali i ispod i iznad tla. Menja se mikroklima na prostoru oko požarišta i teško se narušava vodni sistem u zemljištu.

Površinske vode  svih rječnih tokova na području grada su van propisanih klasa. Zagadjivači voda na području opštine Pljevlja najvećim dijelom su lokacijski skoncentrisani u neposrednom okruženju naselja Pljevlja. Po brojnosti izvora zagadjenja , količini otpadne vode i masenom unosu zagadjenja u vodotoke izdvajaju se Rudnik uglja Pljevlja, odnosno PK „Borovica„  i „Potrlica“ sa pratećim pogonima i TE „Pljevlja“ sa kompleksom objekata  šljake i pepela.  Značajan zagadjivač je i gradska kanalizacija sa ne prečišćenim vodama sa gradskog područja . Ostali zagadjivači u odnosu na prethodne su manjeg značaja.

Voda za piće-veliki procenat hemijske neispravnosti vode za piće potiče od povećane mutnoće kao posledice zamućenosti izvorišta, nestabilnosti akumulacionog jezera i dotrajalosti gradske vodovodne mreže koja je u vrlo lošem stanju i gdje su gubici vode veliki.

Otpad- Nepostojanje sanitarne deponije kao i stvaranje smetlišta na više lokacija, nedovoljan broj kontejnera i kanti ( u zimskom periodu često paljenje komunalnog otpada u kantama i kontejenrima) i neriješeno pitanje lagerovanja sekundarnih sirovina, odlaganja medicinkog I veterinarskog otpada, kao i opasnog otpada iz domaćinstava i sl. Veliki problem ove sredine je industrijski otpad i otpad iz rudarstva koji je deponovan na: deponiji pepela i šljake „Maljevac“, deponiji drvnog otpada Korporacije „Jakić“, flotacijskom jalovištu  „Gradac“ (jedno od najvećih odlagališta opasnog otpada u Crnoj Gori), flotacijskom jalovištu Rudnika „Šuplja Stijena“ Šula i odlagalištu Rudnika uglja (jalovina).

Zdravstveno stanje stanovništva - u Pljevljima intenzivno aerozagadjenje traje preko tri decenije i ono je dalo već negativan učinak na zdravlje njegovih žitelja, a naročito mlade populacije. Bilježi se i porast prematuriteta (prevremeno radjanje), kao i porast broja novorodjene djece sa kongenitalnim anomalijama. Kod populacije odraslog stanovništva takođe se bilježi i rast grupe respiratornih oboljenja u odnosu na ukupna oboljenja ove populacije. Kao i kod djece i kod odraslih u grupi respiratornih oboljenja naročito se bilježi rast opstruktivnog sindroma i astme. Nepovoljna životna i radna sredina umanjuju kvalitet življenja što se odražava kao negativan uticaj na psihosomatska oboljenja. I u pogledu malignih oboljenja takođe imamo značajan porast u periodiu koji se poklapa sa porastom aerozagadjenja.

Zaštita životne sredine.Imajući u vidu ugroženost životne sredine na teitoriji opštine Pljevlja, a sve u cilju njene zaštite, urađeni su određeni planovi i programi od strane Države i Opštine u kojima su definisane mjere zaštite životne sredine. Od 1997. godine do danas urađeni su sledeći dokumenti: Studija „Intergralna zaštita životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja“ i Operativni program za realizaciju mjera iz pomenute studije za period od 1999. do 2007.godine, Strateški plan razvoja opštine Pljevlja, 2004 Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP), Opštine Pljevlja (2007. godine). Prostorno urbanistički plan opštine Pljevlja, Izvještaj o strateškoj procjeni PUP-a na životnu sredinu (2011. godine) i Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Pljevlja (2011. godine), U svim ovim dokumentima definisane su mjere zaštite osnovnih komponenti životne sredine, kao i rokovi za realizaciju. Međutim, realizacija mjera nije na zavidnom nivou.

### 1.5.1. Biljni i životinjski svijet

U svom istorijskom razvoju živi svijet područja Pljevalja prolazio je kroz velike cikluse i promjene. Bujna tercijerna flora i fauna na tom prostoru su dugo egzistirale, što dokazuju bogate miocenske naslage uglja. Kasnije, nastupanjem ledenog doba, bujni, termofilni svijet je uništen, a samo djelimično je opstao u tzv. refugijumima. To su bile toplije oblasti na jugu gdje nije bilo zaleđivanja. Balkansko poluostrvo, posebno njegov južni dio predstavljalo je mozaik refugijuma, odvojenih planinskim glečerima. Pljevaljska kotlina je svakako bila jedan od refugijuma, a u kom stepenu, to nije dovoljno istraženo. Nakon otopljavanja, živi svijet sačuvan u toplijim područjima se širio i postao osnovom rasprostranjenja današnjih vrsta biljaka i životinja. Istovremeno, na vrhovima visokih planina očuvane su i neke vrste hladnijih predjela. To su tzv. glacijalni relikti i borealne (sjeverne) vrste. Kod ptica, najtipičniji takvi predstavnici su: veliki tetreb, gaćasti ćuk, dugorepa sjenica, ćubasta sjenica, kreja lješnikara, Krstokljun i druge.

1.5.1.1.Šumska vegetacija

Na području opštine Pljevlja, koje je planinsko-dolinskog karaktera, razvijena je na znatnom prostoru, raznovrsna šumska vegetacija. Šumsko bogatstvo je najznačajnija prirodna karakteristika ovog područja, izuzetan potencijal privrednog razvoja opštine Pljevlja i nezamjenljiv faktor zaštite i unapređivanja kvaliteta životne sredine. Različiti oblici reljefa, izrazite visinske razlike (507mnv na Ćehotini, do 2.238mnv - Ljubišnja), klimatske karakteristike i drugi faktori, uslovili su formiranje raznovrsne šumske vegetacije, heterogenog i bogatog florističkog sastava. Tako su u spratu drveća, u zavisnosti od prirodnih uslova, zastupljene brojne vrste koje karakterišu kontinentalni i planinski klimat, kao i pojedine vrste koje pripadaju termofilnoj vegetaciji. Od drveća, kao najzastupljenije vrste, ističu se: smrča, jela, crni bor, bijeli bor i bukva, zatim kitnjak, crni i obični grab. Ove dominantne vrste formiraju različite oblike šumskih zajednica, koje se kreću od izdanačkih šuma i šikara do različitih oblika visokih šuma. Izrazite visinske razlike uslovile su vertikalno rasčlanjenje šuma u dvije jasno diferancirane visinske zone, i to zonu niskih šuma i šikara (niži položaji) i zonu visokih šuma četinara (gornji položaji). Unutar ovih zona formiraju se, u zavisnosti od oblika reljefa i mikroklimatskih uslova staništa, različite šumske zajednice, od mješovitih do apsolutno čistih sastojina.

Zona niskih šuma i šikara, Šume u nižim predjelima moguće je raščlaniti na šume mekih lišćara na aluvijalnim terenima duž vodotoka i šume obrasle termofilnim vrstama lišćara (kitnjak, cer, grab i bukva), na blagim nagibima, koje su, u velikoj mjeri, degradirane u izdanačke šume i šikare. Duž obala Ćehotine i Vezičnice, u pojasu širine 5-15m, nalaze se šibljaci crne jove. Sa jovom se javlja bijeli jasen, grabić, brijest, a vrlo rijetko i lužnjak (ass.Alnetum glutinosae).U gornjem toku Ćehotine i njene pritoke Krivače, kao i u proširenim uvalama oko stalnih potoka, javlja se zajednica sive jove i cecelja (ass.Oxali-Alnetum incanae). U prošlosti su na području Pljevalja bile raširene šume planinskog lužnjaka, očemu svjedoče ogromna pojedinačna stabla ovog hrasta koja se danas samomjestimično sreću u kotlini (ass.Quercetum roboris montanum). Šikare grabića sreću se u vidu neznatnih oaza u dolini Ćehotine (Gradac). Izostaju svi eumediteranski elementi, kao i neke submediteranske vrste žbunja I zeljastih biljaka, dok se u svim spratovima pridružuju vrste koje prate medunčeve i crnograbove šume. U klisuri Ćehotine, na strmim krečnjačkim i dolomitičnim padinama, razvijena je niska šuma medunca i crnog graba (ass.Querco - Ostryetum carpinifoliae). Obično su to niske šume panjače, zaštitnog karaktera. I u ovoj zajednici se, takođe, gube mediteranske vrste prilagođene na topliju klimu. Mješovite šume kitnjaka i graba (ass.Querco - Carpinetum montenegrinum) javljaju se na blagim i zaklonjenim nagibima, na slabo kiselom tlu, u dolini Ćehotine. Uslijed antropogenih uticaja i stalnog korišćenja samo jedne ili druge vrste, nastale su čiste grabove ili čiste kitnjakove šume (dubrave). Ove mješovite šume su očuvane samo na mjestima gdje se zemljište nije moglo koristiti za ratarstvo ili su šume ostavljene kao zaštitni pojas. U okolini Pljevalja očuvane su prilično velike površine pod tipskom miješanom šumom kitnjaka I graba. Iznad zone kitnjaka i graba pa sve do pojasa bukve i jele, na blago zatalasanim nagibima i dubljim silikatnim tlima razvijene su čiste šume brdskog hrasta kitnjaka (ass. Quercetum petraeae montanum). U višim položajima kitnjaku se pridružuje i bukva. Iznad pojasa hrastovih šuma, na visini od 750 - 1200 m, javlja se šuma brdske bukve (ass.Fagetum silvaticae montnegrinum).

Zona visokih šuma četinara, Visoke šume javljaju se na većim nadmorskim visinama, u uslovima predplaninske i planinske klime. Grade ih, uglavnom,četinari (smrča, jela, crni i bijeli bor), dok je bukva znatno manje zastupljena i nalazi se, pretežno, na sjeveroistočnim ekspozicijama. U mješovitim sastojinama dominantno je učešće smrče i jele. Crni bor, bijeli bor i bukva, javljaju se u vidu manjih ili većih primjesa na pojedinim lokalitetima. Ove sastojine zahvataju znatne površine u zoni srednje nadmorske visine (900 -1200m). Čiste sastojine crnog bora nalaze se, uglavnom, na platou Kosanice u kompleksima Kozlenovače, Crnog vrha, Bojišta i Vezičnice, gdje su najbolja staništa crnog bora (ass. Pinetum nigrea). Čiste sastojine smrče sreću se na srednjim nadmorskim visinama, na ravnim I dubinskim tlima (brdska smrčeva šuma), kao i u zoni najviših predjela (Ljubišnja), gdje zauzimaju znatno veće površine (subalpska smrčeva šuma - ass. Picetum abietis montanum). U zavisnosti od reljefa i ekspozicije, gornju granicu šumske vegetacije čini pojas subalpske šume smrče ili subalpske bukove šume iznad koga klekovina bora gradi visinski pojas različite širine i samo na Ljubišnji pokriva veće površine (ass. Pinetum mughi montenegrinum).

Zaštićene vrste, zajednica bora krivulja (Pinetum mughi montenegrinum) na planini Ljubišnji koja se prostire na površini od 900 ha, prema Zakonu o zaštitiprirode Republike Crne Gore svrstana je u kategoriju spomenika prirode i tretira se kao zaštićena biljna vrsta.

Slika br. 7.  Zajednica bora krivulja na planini Ljubišnji

Šumske kulture, prve šumske kulture na području Pljevaljske opštine podignute su 1927. g. u Vodicama i Golubinji, na površini od oko 5ha. Nakon 1945. godine pristupilo se planskom i kontinuiranom pošumljavanju na širem području, sa sadnicama četinarskih vrsta (crni bor, bijeli bor, smrča). Podignuto je ukupno 1.602,84 ha šumskih kultura koje su uključene u gazdovanje. Kulture crnog bora zauzimaju 1.109,55 ha, bijelog bora 438,99 ha, a svega 54,30 ha se nalazi pod kulturama smrče. U pogledu namjene, šumske kulture zaštitnog karaktera, sa funkcijom zaštite zemljišta i stepena, zauzimaju 507,08 ha, dok se kulture predviđene za proizvodnju tehničkog drveta nalaze na ukupnoj površini od 1.095,76 ha.

Šumske površine, Od ukupne površine opštine (134.600 ha) šume i šumska zemljišta zauzimaju 79.458 ha ili 59% (istovremeno je 10% šumskog zemljišta kategorisano kao poljoprivredno) od čega je 5.722 ha izdvojeno iz opštine u Nacionalni park "Durmitor" i dato na gazdovanje ovom parku. Najveći dio, preko 72% čine privredne šume, 6,8% su zaštitne, a preostlih 21% su neobrasle površine. Realno je povećanje šumskih površina, na račun danas neadekvatnog korišćenja dijela poljoprivrednog zemljišta. Ostale šumske površine zahvataju 73.734 ha, od čega se u državnom vlasništvu nalazi 72.728 ha, ili 98 %, a u privatnom 1.456 ha, ili 2%. U ukupnoj zapremini preovladavaju četinari sa učešćem 74,7%. Od četinara najviše je zastupljena smrča 64,6%, zatim jela sa 21,0% i ostali četinari sa 14,4% (crni i bijeli bor).

1.5.1.2. Životinjski svijet

Kao i u ostalim područjima i u području Pljevalja najbrojnija faunistička vrsta su insekti, a najbolje proučene su divlje vrste na prostoru lovišta „Ljubišnja“ Ovo lovište nalazi se u granicama opštine Pljevlja(93,3% njene teritorije), izuzev uske zone desne obale kanjona rijeke Tare i kanjona Bobovske Drage, što pripada Nacionalnom parku "Durmitor". Lovište "Ljubišnja" je površine 125.705ha, a nelovne površine 833ha.

Divljač

Autohtone vrste lovne divljači, po lovno-privrednoj osnovi 1989-1998.,dijele se na:

- Glavne vrste: srneđa divljač medvjed, divlja svinja;

- Zaštićene i korišćene vrste: zec, veliki tetreb, poljska jarebica, jarebica

kamenjarka, lještarka;

- Nezaštiđene vrste: vuk, lisica, divlja mačka.

Divljač pod stalnom zabranom lova: meče medvjeda starosti do 2 godine, srna I lane, hermelin (velika lasica), koka šumske jarebice (lještarka), koka velikog tetreba, škanjac (mišar), eje, lunje, soko, sove, jastreb,kobac, kreja lješnikara, gavran.

Divljač zaštićena lovostajom: medvjed, srndać, zec, vjeverica, šumska jarebica (lještarka-pjevac -poljska jarebica), jarebica, kamenjarka, tetreb veliki, divlja patka (stanarica), divlji golub.

Nezaštiđena divljač: divlja svinja, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac, smeđi tvor, mala lisica, kuna bjelica, kuna zlatica.

Pernata divljač: vrane, svrake, sojke (kreje).

Vrste divljači u biološkom minimumu su: zec, srneđa divljač lješarka, poljska jarebica, jarebica kamenjarka. Ugrožene vrste su: vidra, vjeverica, soko, jastreb, kobac, medvjed. Broj vrsta nezaštićene divljači je znatno redukovan. Oddlakave divljači to su: divlja svinja, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac, smeđi tvor, mala lasica i kune, a kod pernate: vrane, svrake i sojke. Nezaštiđene vrste divljači su: niske brojnosti, izuzev vuka. Ukupno uzevši broj divljači je, računajući prema najnižem bonitetnom razredu, a pljevaljsko lovište nije bonitirano, daleko ispod kapaciteta lovišta. Jedna vrsta divljači, koja je duži niz godina u progresiji je vuk, koji brojnošću ugrožava i onako siromašni fond divljači, kao i domađu stoku. Fleksibilna populacija divljih svinja, ugrožena od vukova i krivolova, ostala je na niskoj brojnosti. Crna divljač - divlje svinje su atraktivne u lovištu, pa sa te strane zaslužuju pažnju, iako su nezaštićena divljač. Broj medvjeda je nedovoljan i godinama stagnira. Isto je i sa velikim tetrebom.

Ptičija populacija (Ornitološke odlike)

Ornitološka proučavanja i istraživanja na prostoru opštine Pljevalja njesu vršena, čak i osnovnih ornitoloških podataka ima veoma malo. Područje Pljevalja spada u prostranu Palearktičku biogeografsku oblast, koja zahvata čitavu Evropu i najveđi dio Azije. Značajno je da se posmatrano područje praktično nalazi na prostoru gdje se sustiče više biogeografskih regija i podoblasti nižeg reda. To se odnosi na Srednjeevropsku, Mediteransku I Bliskoistočnu. Zato na području Pljevalja, pored tipično palearktičkih ptica kao što su: obična vetruška, soko lastavičar, mali prudnik, planinska trepteljka, planinska pliska, obični vrabac, velika strnarica, nalazimo i neke istočnoevropske i stepske elemente od kojih su najkarakteristižnije: bjelovrata muharica, čavka i siva vrana. Navedenim pticama pridužuje se izvestan broj predstavnika mediteranske ornitofaune koji pokazuju istorijsku i ekološku vezu sa tim područjem. Najznačajniji su: divlji golub, poljska ševa, gorska lasta, drozd ogrličar, planinska strnarica, sojka, vodeni kos, vatroglavi kraljić i druge. Sve navedene vrste imaju i podvrste tipične za postojeđe biogeografske prostore. Glavno bogatstvo prirode Pljevalja predstavljaju šume. Današnja planinska  šumska ornitofauna područja Pljevalja može se grubo podijeliti na više ornitoloških grupacija u odnosu na tipove staništa koja naseljavaju. Preciznija, ekološki potpuno izdiferencirana podjela može se napraviti samo nakon detaljnih ornitoloških istraživanja tog kraja koja bezuslovno treba da uslijede.

Glavne grupacije ptica Pljevalja su:

- Ptice visokoplaninskih kamenjara, pašnjaka i utrina: ušava ševa, planinski papić, planinska trepteljka, suri orao, obična vetruška, planinska crvenrepka, obična belka, žutokljuna galica, gavran i druge.

- Ptice četinarskih šuma: jastreb osičar, veliki tetreb, lještarka, golub grivnaš, crna žuna, veliki šareni detlić, carić, obična zeba, krstokljun, drozd pjevač, drozd ogrličar, zimovka, jelova sjenica i dr.

- Ptice Listopadnih šuma su: jastreb kokošar, obični kobac, obični mišar, sojka, lilfordov detlić, golub dupljaš, velika sjenica, kos, drozd imelaš, siva sjenica, crvendać i dr.

- U Pljevaljskoj kotlini tipične ptice oko naselja su: gugutka, riđogrla lasta, svraka, čavka, siva vrana, obični vrabac, sirijski detlić, čvorak, ćubasta ševa, štiglić i dr.

- Vodena staništa u okolini Pljevalja su srazmjerno malo zastupljena I atipična. Obuhvataju obale vodotoka (Tare, Ćehotine, Vezičnice i drugih manjih pritoka). Jedino stanište, sa većom vodenom površinom, je akumulaciono jezero Otilovići. Pored obala vodotoka nalazimo izvjestan broj karakterističnih ptica kao što su vodomar, vodeni kos, bjela pliska, planinska pliska.

Jezero Otilovići nema svoju karakterističnu ornitofaunu, što je tipično za sva vještačka planinska jezera. Jezero može biti lokalnog značaja kao "ptičiji aerodrom" za vodene ptice selice. Posebno treba obratiti pažnju na sledeđe vrste: divlja patka, patka pupčenica, siva plovka, ćubasta plovka, mali gnjurac i crnovrati gnjurac.

Riblje populacije ( ihtio fauna )

Analizom prikupljenog materijala predstavnika faune riba, u toku istraživanja biološko-hemijskih karakteristika sliva voda rijeke Ćehotine, izvedenih od Biološkog zavoda iz Podgorice (1981.-1985.) registrovano je 11 vrsta faune iz 4 familije: Salmonidae, Thymalidae Cyprinidae i Cottidae. U gornjem toku vodotoka dominira klen (Leuciscus cephalus) iz familije Cyprinidae, čije se poveđanje brojnosti poklapa sa izgradnjom akumulacije "Otiloviđi", a potom potočna pastrmka (Salmo trutta in fario). Zbog permanentnog zagađivanja u donjem dijelu toka Ćehotine, došlo je do znatnih promjena u strukturi ribljih populacija. Plemenite vrste riba zastupljene su u malom procentu u ukupnoj masi, oko 20%, među kojima je najbrojnija potočna pastrmka sa oko 9% u ukupnoj masi i lipljan oko 6%. Postoje podaci da je Ćehotina nekada predstavljala jednu od naših najbogatijih rijeka plemenitim vrstama ribe. Prema nekim procjenama u Ćehotini je ukupna količina ribe smanjena na 20% nakadašnje mase, pastrmke na 10% i lipljena na 7%.

### 1.5.2. Zelene površine

Zelene površine su deo životne sredine ispunjene florom. Zelenilo je negovano kroz istoriju u ljudskim naseljima. Opstanak zelenila i njegova nega jedan je od bitnih uslova za održavanje kvalitetne životne sredine. Pored estetske funkcije koju imaju, zelene površine u gradu i okolini su značajne prije svega zbog direktnog prečišćavanja vazduha, modifikacije mikroklimatskih uslova (temperature vazduha, vlažnosti i vjetra), uticaja na smanjenje buke, na psihu i obrazovanje. Značaj zelenih površina u Pljevljima je utoliko veći i zbog toga što ovaj grad ima velikih problema u oblasti zagađivanja životne sredine. Kopovi Rudnika uglja i odlagalište „Jagnjilo“, TE „Pljevlja“ i deponija pepela i šljake „Maljevac“, nerješeno pitanje sanitarne deponije, veći broj kotlarnica u gradu i slično uslovili su izrazito zagađivanje Pljevalja. Međutim bitno je istaći da rijetko koji grad ima sve zelene površine na pješačkoj udaljenosti od 300 do 500 m i mogućnost da se hodom iz skoro svakog dijela grada uživa u zelenilu okolnih brda. Postojeće i planirane zelene površine dimenzionisane su na 22m²/ stanovniku uzevši u obzir i šume po obodu grada, odnosno na 4 m²/ stanovniku unutar grada, što su veoma visoki standardi. One su međutim smanjene bespravnom gradnjom, a kvalitet preostalih opao je zbog načina na koji se koriste ( podizanje privremenih objekata na njima, gaženje travnjaka, lomljenje grana, bacanje otpadaka i parkiranje automobila).

Pod zelenim površinama smatraju se javne zelene površine i zelene površine posebne namjene.

Javne zelene površine su :

- parkovi (sportski, memorijalni, botanički, zabavni i sl.);

- zelene površine sa skverovima i trgovima;

- park šume;

- zelene površine duž gradskih saobraćajnica, ulični travnjaci, drvoredi, zelene trake duž  staza, žive ograde i sl.;

- zelene površine duž uređenih obala rijeka;

- zelene površine pored i oko stambenih zgrada u stambenim naseljima i između blokova stambenih zgrada;

- zelene površine oko spomen obilježja;

- zelene površine ispred društvenih centara.

Zelene površine posebne namjene su :

- u krugu zdrastvenih, socijalnih, prosvjetnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i drugih ustanova;

- u krugu privrednih i drugih poslovnih objekata;

- u dvorštima oko stambenih i drugih objekata;

- tereni namijenjeni za sport i rekreaciju;

- zelenilo na gradskim grobljima;

- vjetrozaštitni i meliorativni zasadi i dr.

Zelenilo se u gradovima svrstava u tri grupe: travnjaci, grmlje I drveće.

Takođe postoji podela i na sledeće oblike zelenila:

• individualno - kućni vrt, bašta, zelenilo u stanu

•  blokovsko - zelenilo stambenih mikrorejona, ustanova i fabrika

• linearno - zelenilo duž ulice, puta, keja

•  parkovi

I. Parkovi

Parkovi      ..........................................................................  24,31 ha

1.Gradski park  ……………………………………………………..  11,17 ha

2.Spomen park „Stražica“ ……….………………………...........  13,14 ha

Od svih zelenih površina u gradu gradski park je najinteresantniji. Gradski park kao prirodni I kultivisani predio, karakterišu estetske i pajzažne vrijednosti sa pretežno rekreativnom funkcijom. Smješten je na sjeveroistočnoj strani naselja, obuhvata izvorište Breznice i njen tok sa obje strane u dužini oko 800 m. Ispod izvora Breznice nalaze se tri jezera i mrestilište, motel „Vodice“, stadion, dječije igralište, sportski centar „Ada“ i šetalište. U sastavu parka nalazi se i pogon Gradskog zelenila. Rijekom je podijeljen na dva dijela:

- Opis staništa Šumska kultura. N.V. 800m. Jugoistočna ekspozicija. Padina (strana), umjereno strm teren (11-20°). Geološka podloga laporac, Tip zemljišta smeđe na krečnjaku i dolomitu, srednje duboko (31 - 80cm).

Opis sastojine Zastupljene su četinarske i lišćarske vrste drveća,kao i veliki broj   ukrasnog grmlja.Od četinarskih vrsta se pojavljuju:smrča,c.bor,b.bor,vajmutov bor,ariš,dok su od lišćara prisutne vrste :lipa,jasen bijeli,javor,bagrem,divlji kesten,topola,kitnjak,cer.

- Opis staništa  Šumska kultura. N.V. 800m. Bez jasno izražene ekspozicije. Ravan teren, ravan teren (<=5°). Geološka podloga laporac, Tip zemljišta smeđe na krečnjaku i dolomitu, srednje duboko (31 - 80cm), .

Opis sastojine  Zastupljene su četinarske i lišćarske vrste drveća,kao i veliki broj ukrasnog grmlja.Od četinarskih vrsta se pojavljuju:smrča,c.bor,b.bor, ariš,dok su od lišćara prisutne vrste: lipa,jasen bijeli,javor,bagrem,divlji kesten,topola,kitnjak,cer.

Druga po značaju zelena površina je Spomen park Stražica. Ozelenjavanje je vršeno sa ciljem da se spriječi pojava erozije, koja se javila kao posledica ciglarske industrije.

Opis staništa Šumska kultura. Geološka podloga laporac, tip zemljišta smeđe na krečnjaku i dolomitu, srednje duboko (31 - 80cm), .

Opis sastojine  Vještacki podignuta grupimično raznodobna,mješovita i očuvana sastojina sa nepotpunim sklopom (0.7-0.8). Zasтupljene su vrste lišćara: jasen bijeli, javor, topola, bagrem, lipa, a od četinara:bijeli bor,crni bor,smrča Namjena je rekreacija.

Slika br.8.  Ribnjak u Gradskom parku

II. Trgovi i skverovi

Trgovi i skverovi........................................................................   5.158 m2

- Trg Đ.Peruničića …………………………………………………..      205 m2

- Skver M.Peruničića ……………………………………………….   4.000 m2

- Trg „13. Juli“ ………………………………………………………       771 m2

- Vukova česma .........................................................................182 m2

III. Drvoredi

| Ulica | Zelena površina | Broj stabala |
| --- | --- | --- |
| Ul. K.Petra I | - | 112 kom. |
| Ul. N.Pašića | 450 m2 | 38 kom. |
| Ul. M.Tošića | 450 m2 | 21 kom. |
| Ul. V.Đenisijevića | - | 40 kom. |
| Ul. Omladinska | 1.579 m2 | 109 kom. |
| Ul. Tršova | - | 58 kom. |
| Ul. V.Jakića | - | 60 kom. |
| Ul. B.Buhe | 100 m2 | 17 kom. |
| Ul. Obilićeva | 100 m2 | 16 kom. |
| Ul. MZZĆinare | - | 21 kom. |
| Ul. Volodjina | - | 25 kom. |
| Ul. IV Sandžačke | - | 15 kom. |
| Ul. V. Karadžića | - | 8 kom. |
| Ul. Lovćenska | - | 15 kom. |
| Ul. Dr.M.Kneževića | 150 | 9 kom. |
| Ukupno: | 2.829m2 | 564 kom. |

IV. Zelenilo u neaktivnim gradskim grobljima

Neaktivna groblja    ................................................................................  58.902 m2

- Muslimansko groblje ispod bolnice .....................................................   52.000 m2

- Pravoslavno groblje na Varoši     ........................................................    4.902 m2

V. Šume urbane zone – park šume

Šume urbane zone grada Pljevlja nalaze se u pojasu oko gradskog jezgra i prigradskih mjesta raspoređene na padinama okolnih brda koja zatvaraju Pljevaljsku kotlinu. Ove šumske površine zauzimaju kompaktni pojas od lokaliteta Krejovina preko uzvišenja Crkvišta, zatim područja Previje i dalje se prostire na jugoistok i obuhvata brdo Veliki Bogiševac gdje se dalje prema Malom Bogiševcu graniči sa Vojnom Fabrikom ( Optel Vektra). Šumski pojas se prostire dalje preko reona Glavica (ispod gradskog groblja), zatim istočno od Manastira Svete Trojice i južno od područja Biserke, dalje se prostire na jug gdje obuhvatajući izvorište Bezdan zauzima zapadni i jugozapadni dio brda Golubinje, zatim preko Zlodola prelazi u reon Potrlice i nastavlja sve do brda Vis odakle se jugozapadno spušta u kanjon rijeke Ćehotine i prelazi u zapadni dio Rudine. U sklopu ovoga kompaktnog šumskog pojasa ulazi i Gradski Park, dok dvije fizički odvojene cjeline šuma opštine Pljevlja čine Velika Pliješ između naselja Radosavac i Kalušići i spomen park Stražica.

Saobraćajne prilike Imajući u vidu da se šume urbane zone grada Pljevlja nalaze u bližoj okolini gradskog jezgra i prigradskih naselja, može se konstatovati da su saobraćajne prilike povoljne uzimajući u obzir mrežu magistralnih i regionalnih puteva koje povezuju opštinu Pljevlja sa drugim opštinama , kao i mrežu lokalnih puteva koje dijelom prolaze kroz šumsko područje. Uprkos ovim činjenicama mora se konstatovati da zbog konretnog položaja šumskog područja koje se nalazi na padinama okolnih brda koja zatvaraju Pljevaljsku kotlinu, kao i specifičnosti krečnjačkog terena (povezane monolitne cijene) nemože se kazati da ne postoji optimalnost mreže puteva sa značaja zašite i korišćenja šuma ovog područja.

Površina  Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta uključujući i površinu parkova iznosi 754,40 ha, od čega je obraslo šumom 689,42 ha ili 91%,a goleti zauzimaju 64,98 ha ili 9%.Površina parkova je 24,31 ha.

Plan izgradnje šumskih saobraćajnica Položaj šuma urbane zone grada Pljevalja koje se nalaze u neposrednoj udaljenosti od gradskog jezgra i prigradskih naselja govori da postoji dovoljan broj putnih komunikacija kroz ovaj šumski kompleks.

Uprkos ovoj konstataciji i uzimajući u obzir potrebu da se određeni dijelovi šuma ne mogu adekvatno štititi od eventualnih šumskih požara zbog nemogućnosti prilaza i brze intervencije, kao i otežano ili onemogućeno korišćenje planiranog etata kao i sprovođenje mjera njege šuma planira se za izgradnju:

- namjenski protivpožarni put oko Malog Bogiševca ( granicom parcele sa Vojnom fabrikom- Vektra Optel) u dužini cca 1 km.

- put u reonu Golubinje prema Ručevcu u dužini cca 1.6 km

## 1.6 Demografske karakteristike

Prema rezultatima  popisa stanovništva iz 2011 godine, koje je objavio „Monstat“, na teritoriji opštine Pljevlja površine  1346 km²  živi 30.786 stanovnika, sa prosječnom gustinom naseljenosti od 4,37 stanovnika na 1 km2 i sa prosječnim brojem članova po domaćinstvu od 3,49, što je u odnosu na popis iz 2003. godine 9.020 stanovnika manje. Tada je u Pljevljima je živjelo 39.806 stanovnika.

Tabela br.1 Stanovništvo prema popisima

| Opština | Stanovništvo prema popisima |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2003 | 2011 |
| Pljevlja | 35926 | 40876 | 46677 | 46843 | 43316 | 39595 | 39806 | 30786 |

Opština Pljevlja prema popisu stanovišta iz 2011 godine  ima 10.790 domaćinstava i 13.963 jedinica za stanovanje, od toga je 968 stambenih jedinica napušteno, a radi se o napuštenim stambenim jedinicama na seoskom području.

Tabela br.2 Staovništvo prema tipu naselja – broj i struktura

| Opština | Stanovništvo |  |  | Struktura stanovništva prema tipu naselja (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | gradsko | ostalo | gradsko | Ostalo |
| Pljevlja | 30786 | 19489 | 11297 | 63.30 | 36.70 |

Na gradskom području u pet mjesnih zajednica: Centar, Golubinja, Moćevac, Ševari i Guke živi 19.489 stanovnika, što u odnosu na popis iz 2003 godine, kada je živjelo 21.377 stanovnika, manje za 1.888. Statističari su evidentirali da u gradu Pljevljima živi 6.647 domaćinstava, smještenih u 13.963 stambenih jedinica. Samo u gradu ima 541 stambena jedinica više.

Prema popisu iz 2003. godine u Pljevljima je živjelo 6.568 domaćinstava ili 79 domaćinstava manje nego sada, ali sada je broj stanovnika manji za 1.888, što znači da se nastavlja migracija iz sela u grad, ali i da se sve rjeđe stanovnici odlučuju da stupe u brak. Na seoskom području živi 11.297 stanovnika, što je za 3.962 manje, u odnosu na 2003. godinu, kada je na selu živjelo 15.541 stanovnik. U seoskim mjesnim zajednicama evidentirano je 4.143 domaćinstva i 6.842 stambene jedinice, što znači da je 2.699 stambenih jedinica prazno.

Polna struktura stanovništva prema popisu iz 2011 godine  je blago na strani žena što se vidi iz sledeće tabele.

Tabela br. 3. Polna struktura stanovništva

| POL | MUŠKARCI | ŽENE |
| --- | --- | --- |
|  | 15138 | 15648 |
|  | 49,17 % | 50,83 % |

Populacija Opštine Pljevlja spada u kategoriju regresivnog, odnosno starog, stanovništva. Indeks starenja koji predstavlja odnos stanovništva starog 60 i više godina i stanovništva starog od 0 do 20 godina iznosi 52,4 dok je kritična vrijednost iznad koje stanovništvo zalazi u proces starenja 40 godina.

Tabela br. 4. Starosna struktura stanovništva

| Opština | Prosječna starost stanovništva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Do 20 godina | Od 20-40 godina | Od 40-60 godina | Preko 60 godina | nepoznato |
| Pljevlja | 6623 | 7231 | 9362 | 7544 | 26 |

Posebno je visok indeks starenja van urbanog stanovništva. Prosječna starost stanovništva Opštine Pljevlja, prema popisu iz 2011. godine iznosila je 41,8 god.

## 1.7 Privredni i infrastrukturni objekti

### 1.7.1 Privredni objekti

Opština Pljevlja spada u srednje razvijene opštine. U opštini je razvojeno rudarstvo sa rudnikom uglja i rudnikom cinka i olova. Rudnik uglja istim snabdeva termoelektranu i ostatak proizvodnje plasira na tržište za potrebe individualnog grejanja u domaćinstvima i kao  energent za ona preduzeća koja ga koriste kao izvor toplotne energije u svojim energaama.

Proizvodnja električne energije je najakumulativnija grana privređivanja u opštini. Termoelektrana u Pljevljima proizvodi električnu energiju za potrebe Crne Gore. U ovom delu industrije se očekuju i najveće štete u slučaju požara ili ekslozije.

Šumarstvo i poljoprivreda su takođe akumulativne grane privređivanja u opštini Pljevlja. Uprava za šume Crne Gore sa sjedištem u Pljevljima  gazduju sa najvećim delom šuma na teritoriji opštine. Poljoprivreda u društvenom i indivudualnom sektoru je značajan izvor prihoda za većinu stanovništva. Što se tiče ugroženosti od požara i eksplozije tu su moguće eksplozije veštačkog đubriva i požara sa značajno velikom ekološkom štetom i ugrožavanjem zdravlja ljudi zbog prisustva različitih toksina.

Drvna industrija je u opštini razvijena. Okosnicu razvoja drvnoprerađivačke industrije čini D.O.O. ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE "VEKTRA - JAKIĆ" - PLJEVLJA, koja je i glavni koncesionar za  eksploataciju šuma. U oblasti drvne industrije u opštini imamo i 21 malih preduzeća – društava sa ograničenom odgovornošću i fizičkih lica  koja se bave proizvodnjom, preradom i prometom gradje, i to: D.O.O. „Maradom“ – Vijenac; D.O.O. „P.M.P. – Vilići; O.D. „Srb“ – Varoš, blok I ; D.O.O. „Maradom“ – Vijenac; D.O.O. „Jasen“ – Jugovo; D.O.O. „Trgoprodukt“ – Varoš, blok I;  D.O.O. „31 oktobar“ – Grevo; D.O.O. „Javor internacional“ –  R.V.I; D.O.O. „Deljevina“ –  R.V.I. ;  „MS Komerc“ – Radosavac ; D.O.O. „AS Promet“ – Save Kovačevića; D.O.O. „Marnex“ – Vijenac ; D.O.O. „Živas“ – Židovići; Čabarkapa Milko – Lijeska; Mijatović Bogdan – Šula; Mišović Radomir – Komini; Vuković Rade – Meštrevac; D.O.O. „Wood Mont“ –Boščinovići; D.O.O. „D.K. Masiv“ – Odžak; O.D. „Karantanija“ – Karadjordjeva; D.O.O. „Enter Finish“ – Komini.  U ovom dijelu industrije se takodje mogu očekivati veće štete u slučaju požara ili eksplozije.

U Pljevljima ima i namenske industrije, koja nije posebno ugrožena požarom ili eksplozijom.

Zanatstvo i trgovina su u opštini zastupljeni u ukupnoj privrednoj strukturi sa značajnim procentom. U slučaju požara ili ekspolzije u ovom sektoru se mogu očekivati srazmerno male materijalne štete a ekološke štete mogu biti i na nivou akcidenta.

Tabela br. 1 Opština Pljevlja – najzastupljeni Sektor djelatnosti

G- Trgovina na veliko i na malo, popravka mot. voz. i motocikla 244

C- Preradjivačka industrja 70

H- Saobraćaj i skladištenje 56

I- Usluge pružanja smještaja i hrane 48

S- Ostale uslužne djelatnosti 34

F- Gradjevinarstvo 30

A- Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 17

R- Umjetničke, zabavne I rekreativne djelatnosti 13

M- Stručne, naučne i tehmičke djelatnosti 11

Tabela pokazuje da je u opštini Pljevlja najveći broj subjekata u sektoru G- Trgovina na veliko i na malo, popravka mot. voz. i motocikala, zatim u sektorima C- Preradjivačka industrija i H- Saobraćaj i skladištenje.

### 1.7.2 Elektroprivredni objekti

Crnogorski elektroprivredni sistem  raspolaže prenosnom mrežom koju čini preko 1300 km dalekovoda, 24 trafostanice i razvodna postrojenja na naponskim nivoima 400kV, 220kV i 110kV. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3287,5 MVA (sa ukupno 44 transformatorske jedinice).

Slika br.9. Energetski sistem Crne Gore

Medju najznačajnije objekte Crnogorskog elektroprivrednog sistema koji su priključeni na prenosnu mrežu spada TE Pljevlja – 218.5 MW (257 MVA). Termoelektrana Pljevlja je ušla u pogon 1982 godine I zasad je jedina crnogorska termoelektrana. Sastoji se od jednog agregata instalacione snage 218.5 MW, mada su, izvorno, kapaciteti elektrane planirani za dva bloka od po 218.5 MW, pa su neka postrojenja (dimnjak I deponijaza ugalj) I gradjena u skladu sa tim. Snadbjevanje Termoelektrane vodom za hladjenje I druge potrebe vrši se iz akomulacije Otilovići, kapaciteta 18 miliona m3.

Od ukupno 24 transformatorske stanice u Crnoj Gori u Pljevljima se nalaze dvije transformatorske stanice, i to:

•  1 transformatorskih stanica 110/35  kV (TS Pljevlja 1),

• 1 transformatorska stanica 400/220/110 kV (TS Pljevlja 2),

Prenosni sistemi na teritoriji opštine Pljevlja:

Pljevlja su  u okviru crnogorskog elektrovrednog sistema prenosa električne energije povezana  prenosnom mrežom dalekovoda 400 kV, 220 kV i 110 kV ,  transformatorskim stanicima  i razvodnim postrojenjima za iste napone (400, 220 i 110 kV) i distributivnom mrežom naponskog nivoa 35 kV i 10 kV.

Glavni izvor snadbijevanja električnom energijom područja grada i cijele distribucije Pljevlja je razvodno postrojenje 380 /220/ 110 KV Pljevlja (smješteno u krugu TE Pljevlja, odnosno trafostanice 110/35 KV Židovići).

Rasklopno postrojenje 380 /220/ 110 kV povezano je sa ostalim sistemima preko sledećih dalekovoda:

- RP 380 /220/ 110 KV -  Bajina Bašta        		DV 220 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -  Požega	        		DV 220 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -  Podgorica             		DV 220 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -  Ribarevina              		DV 380 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -  Piva  1	                        DV 220 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -   Piva  2	        	            DV 220 KV

- RP 380 /220/ 110 KV -   TS 110/35 KV -  Židovići 	DV 110 KV

Glavna napojna tačka električne energije za područje grada i opštine je transformatorska stanica 110/35 KV Židovići. Transformatorska stanica povezana je dalekovodima 110 i 35 KV sa sledećim elekto energetskim postrojenjima:

- TS 110/35 kV   Židovići - RP 380/220/110 KV,	                DV 110 kV

- TS 110/35 kV   Židovići - Žabljak,		           DV 35(110) kV

- TS 110/35 kV Židovići - Potpeć,		           DV 110 kV

- TS 110/35 kV Židovići - Kosanica,		           DV 35 kV

- TS 110/35 kV Židovići - Šula,		           DV 35 kV

- TS 110/35 kV Židovići - Čajniče,	                DV 35 (110) kV

- TS 110/35 kV Židovići - Guke,		           DV 35 kV

- TS 110/35 kV Židovići - Volođa,		           2xDV 35 (110) kV

- TS 110/35 kV Židovići - KID V. Jakić,		           DV 35 kV

- TS   35/10 kV Volođa - TS 35/10 KV Jagnjilo		           DV 35 kV

- TS   35/10 kV Guke - B. Polje,		DV 35 kV

- TS  35/10 kV Volođa - Cementara,		kabal 35 kV

- TS 35/10 kV Volođa - Pljevlja 3 	  	      	kabal 35 kV

- TS 35/10 kV Pljevlja 3 - B. Polje		       	DV 35 kV

Instalisana snaga transformatorskih stanica na područiju grada po naponskim nivoima:

- TS 110/35 kV  		(20 + 20) MVA Židovići

- TS 35/10 kV   		(2 x 2,5)  MVA  KID  V. Jakić

- TS 35/10 kV   		(8 + 4)     MVA  Volođa

- TS 35/6 kV		            (8 + 4)     MVA  Cementara

- TS 35/10 kV  		(4 + 4)     MVA  Guke

- TS 35/10 kV  		(4 + 4)     MVA  Pljevlja 3

- TS 10/0,4 kV		400 /630  KVA

Mreža 400 KV. Sistem prenosa električne energije dalekovodom 400 KV povezuje termoelektranu u Pljevljima sa rasklopništvom u Ribarevini.

Mreža 220 KV. Sistem prenosa električne energije dalekovodom  220 KV povezuje termoelektranu u Pljevljima sa:

- Podgorica 1 – Pljevlja

- HE Bajina Bašta – Pljevlja

- Požega- Pljevlja

- Piva - Pljevlja vod (1i2)

Mreža 110 KV. Ova mreža povezuje:

- Pljevlja 1- Pljevlja 2

- Goražde-Pljevlja 1

- Žabljak – Pljevlja1

- HE Potpeć-Pljevlja1

Distributivna mreža 35 KV. Distributivna mreža 35 KV  na seskom području ima  nedostatak što trafo stanice TS 35/10 KV nijesu vezane u prsten a na gradskom području je to ostvareno.

Distributivna mreža 10 KV. Na seoskom području trafostanice su u „T“ spoju koji ne pruža sigurnost u napajanju električnom energijom. Mreža 10 KV je na gradskom području pretežno kablovska a na seskom vazdušna.

Potrošnja električne energije. Specifična potrošnja električne energije u kategoriji domaćinstva je 3.569 KWh/dom što se može smatrati zadovoljavajućim. Odnos potrošnje na nivou Opštine po kategorijama potrošača domaćinstva, industrija i ostalije 46:40,4:13,5 respektivno. Gubici električne energije iznose 9 MWh na nivou Opštine.

### 1.7.3 Saobraćajna infrastruktura

1.7.3.1. Drumski saobraćaj

U odnosu na osnovnu mrežu saobraćajnica Crne Gore, Opština Pljevlja ima nepovoljan saobraćajni položaj.

Jedini vid saobraćaja na teritoriji opštine je drumski saobraćaj. Sa putnom mrežom regiona, Crne Gore i susednim državama Pljevlja su povezana magistralnim putem M-8 (gr.Srbije iz pravca Prijepolja – Pljevlja – Gradac) i regionalnim putevima R3 (Pljevlja – Dajevića Han - Metaljka – granica sa BiH) sa krakom od Dajevića Hana prema Srbiji (pravac prema Priboju), R4 (Pljevlja – Đurđevića Tara – Mojkovac), regionalnim putem R-10 (Trlica – Slijepač most – Bijelo Polje) i regionalnim putem R-21 (Gradac – Šula – pravac prema BiH).

Kategorisanu putnu mrežu na teritoriji opštine, pored magistralnih i regionalnih puteva, čini i mreža lokalnih puteva. Ukupna dužina kategorisane putne mreže iznosi 533,6 km, od čega 6,8% pripada magistralnim putevima, 24,3% su regionalni putevi dok je mreža lokalnih puteva najzastupljenija sa 68,9%. Gustina putne mreže na teritoriji opštine je 0,39 km/km2  i ispod je prosečne gustine putne mreže na teritoriji Crne Gore (0,50 km/km2).

Svi magistralni i regionalni putevi su izvedeni sa savremenim kolovozom, međutim, većina puteva ima neadekvatne tehničko-eksploatacione karakteristike za dati rang puta. Ovo se posebno odnosi na deonice regionalnog puta R3 sa širinom kolovoza od 5m i naročito na deonice regionalnog puta R-10 gde je širina kolovoza  svega 4 - 5 m.

Značajni dio saobraćajne mreže na teritoriji opštine Pljevlja čini sistem lokalnih puteva. Kvalitet lokalne putne mreže je takav da su u većini slučajeva uslovi u kojima se odvija saobraćaj loši. Od ukupno 368 km lokalnih puteva svega 31,56 % je sa asfaltnim zastorom. Svi lokalni putevi su male širine kolovoza (2,8 - 4 m) i nepovoljnih tehničko-eksploatacionih karakteristika čime je onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja, posebno u zimskim uslovima.

Slika br.10. Putna mreža na teritoriji opštine Pljevlja

Analiza saobraćajnih tokova je pokazala da su najopterećeniji putni pravci na teritoriji opštine deonica magistralnog puta M-8 granica sa Srbijom – Pljevlja, kao i deonice regionalnih puteva R-3 Pljevlja – Metaljka i R-4 Pljevlja – Đurđevića Tara. U pogledu strukture saobraćajnog toka na svim pravcima je uočeno dominantno učešće putničkih automobila (79-94%), autobusi imaju učešće od 1,8-4,6% dok teretnih vozila ima 4,5-16%. Prognozom intenziteta saobraćaja za planski period utvrđeno je da će pojedine deonice putne mreže u opštini Pljevlja u bliskoj budućnosti biti na granici kapaciteta (posebno  deonice postojećih puteva R-3 i R-4).

Doprema i otprema robe na teritoriji opštine obavlja se drumskim prevozom. Glavni generatori robe na teritoriji opštine se nalaze u opštinskom centru (Rudnik uglja, drvnoprerađivačka kompanija “Vektra Jakić”...) kao i od skoro aktivirani Rudnik olova i cinka “Šuplja Stijena” u naselju Šula. Položaj glavnih generatora tokova robe u odnosu na postojeću mrežu puteva je takav da je celokupan teretni saobraćaj orijentisan na prolaz kroz opštinski centar unoseći sve negativne efekte (aerozagađenje, buka, smanjena bezbednost...). U narednom periodu planirana je i izgradnja nove fabrike cementa u naselju Otilovići, koja će uz već postojeće, postati jedan od bitnih generatora robnih tokova na teritoriji opštine. U kontekstu povećanih privrednih aktivnosti i generisanja velikih količina robe na teritoriji opštine nameće se potreba za efikasnim vođenjem ovih tokova, takvim da se negativni uticaji teretnog saobraćaja svedu na najmanju moguću meru.

Na teritoriji opštine postoji sistem javnog autobuskog prigradskog prevoza putnika sa mrežom linija koja je relativno dobro razvijena i opslužuje najgušće naseljene delove opštine. Jedno od bitnih ograničenja za dalji razvoj i unapređenje ovog sistema (kroz uvođenje novih linija i povećanja broja polazaka na postojećim) na teritoriji opštine Pljevlja vezano je za kvalitet i izgrađenost putne mreže. Bitni problemi u funkcionisanju javljaju se posebno u zimskom periodu zbog stanja i održavanja lokalnih puteva.

Jedan od bitnih nedostataka u funkcionisanju drumskog transporta na teritoriji opštine Pljevlja je i činjenica da na teritoriji koja obuhvata površinu od 1346 km2 postoje samo dve benzinske pumpe i obe su locirane u gradskom delu Pljevalja. Iako su obe pumpe snabdevene svim vrstama goriva, kapacitet od 7 (benzinska pumpa „Elkom“) i 12 točionih mesta (benzinska pumpa „Jugopetrol“) nije dovoljan za zadovoljenje potreba stanovništva opštine. Ovaj problem je izražen kako u naseljima sa mešovitim funkcijama tako i u pretežno poljoprivrednim sredinama gde je povećana potreba za snabdevanje gorivom za radne mašine.

Spisak magistralnih , regionalnih i opštinskih (lokalnih i nekategorisanih) puteva na teritoriji opštine Pljevlja, prikazan je u  Prilogu br.11.

1.7.3.2 Željeznički saobraćaj

Jedan od najvažnijih strateških objekata saobraćajne infrastrukture je izgradnja željezničke pruge kojom bi se Opština Pljevlja povezala na željezničku mrežu Crne Gore. Prema Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine definisan je koridor željezničke pruge Pljevlja – Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Preliminarnu analizu koridora uradio je Građevinski fakultet u Podgornici, Institut za građevinarstvo, 2006. godine. Preliminarnom analizom su poređene dve varijante pruge Pljevlja – Ravna Rijeka i Pljevlja – Mojkovac. Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine definisan je koridor željezničke pruge Pljevlja – Ravna Rijeka (Bijelo Polje). Tačnu trasu koridora željezničke pruge treba utvrditi nakon izrade detaljnije tehničke dokumentacije koja će pružiti dovoljno podataka s obzirom da će izgradnja željezničke pruge izazvati izmjene na putnoj mreži i okruženju. Razrada položaja trase predmetne željezničke pruge, kroz izradu tehničke dokumentacije, u narednom periodu treba da bude prioritet. Posebnu pažnju treba obatiti na položaj buduće trase pruge u odnosu na zone eksploatacije uglja i zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdijevanja.

1.7.3.3. Vazdušni saobraćaj

Za potrebe određivanja lokacije budućeg aerodroma na teritoriji Opštine Pljevlja, Institut Saobraćajnog fakultet iz Beograda je izradio studiju „Tehnička dokumentacija – lokacijska dokumentacija aerodroma i helidroma Pljevlja“ u okviru koje su za dve predložene lokacije analizirani topografski, meteorološki, navigacioni, građevinski, saobraćajni, ekološki uslovi kao I usklađenost sa postojećom planskom dokumentacijom, a Tehnogradnja doo iz Pljevalja u saradnji sa Građevinskim fakultetom iz Beograda Generalno rješenje aerodromaskog kompleksa. Na bazi toga, a uz ispunjenje uslova propisanih međunarodnim i domaćim propisima i standardima iz ove oblasti, Obrađivači su na osnovu sprovedene i prikazane analize lokacijskih uslova zaključili da su na obje predložene lokacije ispunjeni uslovi za lokaciju aerodroma i helidroma. Radni tim Prostornog plana Opštine se u saradnji sa Investitorom, a na osnovu izrađenih projekata, odlučio da za budući aerodrom predloži lokaciju na Potrlici kota 810. Na lokaciji Potrlica predviđeno je i lociranje helidroma za VFR letenje (pravila letenja u uslovima spoljne vidljivosti) helikoptera po danu. Studijom „Tehnička dokumentacija – lokacijska dokumentacija aerodroma i helidroma Pljevlja“ je razmatrana i lokacija Kosanica kao još jedan prostor u oblasti Pljevalja koji bi davao neke mogućnosti za helidroma. Analizama je utvrđeno da lokacija omogućava izgradnju letelišta za helikoptere uz postojeći put Pljevlja – Lever Tara. Letelište bi služilo samo kao alternativa za helidrom u Pljevljima u situacijama kada bi zbog loših meteoroloških uslova helidrom u Pljevljima bio zatvoren za letenje. U daljim koracima sprovođenja plana razvoja vazduhoplovnih aktivnosti na teritoriji opštine, za lociranje aerodroma usvojena je varijanta Potrlica, urađena i detaljna razrada urađenih generalnih rješenja izradom Generalno rješenje aerodromaskog kompleksa. Osim toga, u cilju bolje integracije prostora i povećanja nivoa turističke usluge na čitavom prostoru Opštine, treba ispititi mogućnosti razvoja helidroma i na sledećim lokacijama: selo Bukovica,  naselje Šula,  naselje Kovačevići,  naselje Bobovo i  selo Crljenice.

1.7.3.4.  Telekomunikacije

# tk  mReža i objekti

Fiksna telefonija

U oblasti telefonske mreže sa 23 telefonska priključka na 100 stanovnika Opština Pljevlja spada u rang prosječnosti u Crnoj Gori ali je znatno ispod evropskog prosjeka koji iznosi 40-50 TF/100st. U opštini Pljevlja, dominantni i za sada jedini operater fiksne telefonije je Crnogorski Telekom. Cjelokupni fiksni telekomunikacioni saobraćaj  na području opštine Pljevlja odvija se preko glavnog telekomunikacionog čvora Pljevlja i telekomunikacionih čvorova: Moćevac, Golubinja, Potrlica, Grevo, Zabrđe, Odžak i Otlovići. Svi navedeni telekomunikacioni čvorovi su digitalni, novijeg datuma i zadovoljavajućeg kvaliteta i kapaciteta. Veza između matičnog telekomunikacionog čvora u Pljevljima i navedenih telekomunikacionih čvorova na području Pljevalja, realizovana je optičkim prenosnim sistemom. Osnovna prenosna mreža, čvorna centrala Pljevlja - glavna centrala Bijelo Polje, je optička. U ovoj ravni sistem prenosa signala je dobar. U sistemu nižih ravni prenosa, od krajnjih centrala (sa centralom u Pljevljima povezanih optikom) do pretplatnika je analogan sistem prenosa, što je vrlo loše u pogledu kvaliteta prenosa. Ovo se najviše odnosi na seoska područja. Telefonske centrale su digitalne, novijeg datuma.

Pljevlja su povezana 2002. godine u „optički SDH prsten“, koji obuhvata sve gradove u Crnoj Gori, tako da sada postoji veza optičkim kablom izmedju Pljevalja i Bijelog Polja i Pljevalja i Žabljaka, što u slučaju bilo kakvog prekida na jednom prenosnom pravcu daje mogućnost prelaska na drugi pravac, bez zastoja u prenosu. Savremena telekomunikaciona mreža na telekomunikacionim čvorovima gradjena je po savremenim tehničkim uslovima – izgradnjom kablovske kanalizacije koja se sastoji od najmanje jedne PVC cijevi prečnika 110mm i najmanje jedne pE cijevi prečnika 40mm za kablove manjih kapaciteta. Optički privodi se nalaze u pE cijevi prečnika 40mm, koja je položena direktno u zemlju ili, što je češći slučaj, uvučena u PVC cijevi prečnika 110mm. Rekonstrukcija i modernizacija mreže na području opštine Pljevlja nije u potpunosti završena u periodu od 2000. do 2004. godine. Značajan dio teritorije grada je i dalje ostao sa vazdušnom mrežom, stubnim razvodom i dvojničkim brojevima. To se prije svega odnosi na područja naselja: Guke, Balibegovo brdo, Ševari, Radosavac, Komini.

Ruralni telefoni

U udaljenim ruralnim područjima opštine ima dosta tzv. ruralnih telefonskih priključaka. U ovom trenutku taj broj iznosi oko 450 pretplatnika. Radi se, ustvari, o jednom vidu mobilnog telefona, sa karticom koja se nalazi u fiksnom terminalu. Tarifa usluga je kao za fiksni telefon. Ne može se ostvariti prenos podataka. Vlasnik ovog sistema je Crnogorski Telekom.

Mobilna telefonija

Na području opštine prisutna su tri operatera mobilne telefonije:

- T-Mobile (dio Crnogorskog Telekoma a.d.)

- Promonte

- M: tel

Sajtovi - bazne stanice za mobilnu telefoniju su: Zgrada TK centra, kota Tvrdaš, kota Gosteč, kota Mrčevac, kota Bandijer u selu Vaškovo, i kota Vraca u selu Boljanići, kota Šula, kota Gradac, kota Zelena stijena u selu Vrulja. Ovo su sajtovi na kojima sva tri operatera imaju bazne stanice i prateću opremu. T-mobile pored ovih kota ima i bazne stanice na kotama, Ždrijelo u Đurđevića Tari i  Maljevac - u blizini kruga TE Pljevlja. Promonte ima svoj sajt na brdu Pliješ kod Pljevalja. Pokrivenost signalom je veoma dobra, na teritoriji cijele opštine, tako da skoro da i ne postoji potreba za izgradnjom novih baznih stanica. Broj pretplatnika mobilne telefonije je nepoznat, ali je po podacima sva tri operatera, u stalnom porastu. U zadnjih godinu dana moguće je povezivanje na Internet preko mreže sva ti mobilna operatera, pri čemu se nude različiti paketi u smislu širine opsega i količine prenesenih podataka.

MIPNET  (Montenegrin IP Network)

MPLS multiservisna mreža, koja omogućava IP orijentisane širokopojasne servise, po povoljnim cijenama što je čini veoma upotrebljivom za pravna lica od malih preduzeća - do velikih korporacija. MIPNET je otvorena platforma koja omogućava kompanijama da u kompanijsku mrežu povežu geografski udaljene sajtove, i to ne samo u Crnoj Gori već i širom svijeta. Pristupne tačke postoje u svim gradovima u Crnoj Gori. U Pljevljima pristupna MIPNET tačka je u zgradi TK centra a lokalna veza se ostvaruje preko bakarne parice.

Do sada u Pljevljima ima 20 korisnika MIPNET mreže. Implementacijom MIPNETA napušten je JUPAK sistem prenosa podataka, tako da su svi subjekti koji su ranije koristili JUPAK sada korisnici MIPNET-a.

Internet

Prisutan je konstantan porast broja korisnika internet servisa. To je naročito došlo do izražaja širokom implementacijom ADSL servisa preko fiksne telefonije, kao i uvođenjem internet konekcije preko mobilne telefonije. Zbog svojih očiglednih prednosti u smislu kvaliteta servisa kao odnosa cijena-kvalitet ADSL je više tražen, ali tamo gdje nema kvalitetne fiksne mreže koristi se pristup preko mobilnog telefona. Dial-up pristup je moguć svuda gdje postoji telefonski priključak, bez obzira na kvalitet mreže, ali je brzina i pouzdanost limitirajući faktor.

Radio televizijska mreža

Pored radio- televizijske mreže državne televizije - Javnog servisa prisutan je i značajan broj TV i radio stanica koje emituju program na teritoriji cijele Republike Crne Gore (TV IN, RTV Atlas, TV MBC, TV Vijesti, RTV Elmag) postoje i dvije lokalne stanice - RTV Pljevlja i RTV Panorama. Značajno je napomenuti da većina republičkih emitera vrši prenos signala optičkim kablovima, tako da su radio predajnici na Lovćenu i Bjelasici izgubili raniji značaj. Glavni sajtovi RTV emitera su kote Tvrdaš i Gosteč gdje se nalaze antenski stubovi i prateća emisiona oprema.

Prisutna su i dva distributera kablovske televizije: M-kabal (iz Podgorice)  i Adria-net (iz Bara) koji svoje servise nude uglavnom na području grada i uže preriferije. Infrastruktura kablovskih emitera je postavljena nepropisno - preko stubnih razvoda ili preko krovova zgrada. Kablovski operateri za sada ne nude internet pristup, mada ima takvih najava sa njihove strane.

Crnogorski telekom je tokom  2008 implementirao sistem EXTRA TV. Prenos se vrši preko optike, a lokalno preko bakarne parice, tj. telefonskog priključka. Limitirajući faktor kod ovog sistema je kvalitet bakarne parice i dužina pretplatničke petlje. Do sad u opštini Pljevlja ima oko 200 pretplatnika ovog sistema, i svi su na području gradskih IPS, a uskoro će ovaj sistem biti instaliran i na području IPS Zabrđe i IPS Grevo. Postoji veliko interesovanje za ovaj servis, zbog specifičnih mogućnosti i pogodnosti kao što je snimanje, zaustavljanje/startovanje programa, zakazivanje snimanja putem mobilnog telefona, iznajmljivanje filmova iz viruelne videoteke, uvid u stanje računa itd... ali, ovaj sistem nije, nažalost, dostupan svim korisnicima fiksne telefonije jer zahitjeva visok kvalitet bakarne parice. Tim prije dobija na značaju potreba izgradnje mjesne mreže IPS Guke i IPS Ševari, jer bi na taj način cijelo gradsko područje imalo kvalitetnu TK infrastrukturu.

Poštanska mreža je dobro razvijena. Prema potrebama mogu se graditi poštanske jedinice sa većim brojem šaltera.

## 1.8. Vanprivredni objekti i ustanove

U Pljevljima se nalaze državni i organi uprave opštine Pljevlja , Osnovni sud i objekti Vojske Crne Gore (kasarna ).

### 1.8.1 Obrazovne ustanove

Predškosko obrazovanje :

U Pljevljima postoji jedna predškolska ustanova u privatnom vlasništvu - dečiji vrtić „Školigrica Leptirić“ u kojoj boravi 34-oro dece. Objekat je korisne površine 250m2, spratnosti S+P+Pk, površina parcele je 981m2. Objekat je nov, izgađen 2007 godine, dobro je opremljen i zadovoljava propisane standarde. Objekat je nedovršen u smislu planiranih igrališta za igru dece. Pored, ovog, u Pljevljima radi i jedan privatni vrtić. Pored nje, u gradu postoji državna predškoska ustanova "Eko bajka" . Površina parcele je 3500 m2, površina objekta je 1090 (BGP), spratnost je P+2, a od ukupno 260 dece, 65  djece do 3 godine starosti. Djeca su raspoređena u 9 grupa, zaposlenih je ukupno 58, od čega 15 vaspitača. U ovu ustanovu idu djeca iz centra Pljevalja. Objekat je izgrađen 1977.godine i u dobrom je stnju, a nema potreba za proširenjem na ovoj lokaciji. Potreba za novim objektom postoji na Gukama  gde je poslednjih godina naseljen veći broj novih stanovnika.

O tome da li na teritoriji Opštine postoje predškolske ustanove u privatnom sektoru svojine nema relevantnih podataka, ili pak nijesu dostavljeni.

Specijalne osnovne škole :

Sistem inkluzivnog obrazovanja, koji se odnosi na uključivanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja sprovodi se i u opštini Pljevlja.U Osnovnoj školi Boško Buha postoji specijalno odeljenje koje u školskoj 2010/2011 ima 6 učenika. Na teritoriji Opštine Pljevlja (prema dostavljenim podacima) postoji dnevni boravak za boravak hendikepirane djece ("Zračak nade"). koji okuplja 19 djece sa smetnjama u razvoju, kao I JU Dnevni centar za djecu I omladinu sa smetnjama I teškoćama u razvoju “Pljevlja”, koji okuplja 19 djece.

Osnovno obrazovanje :

Na osnovu podataka iz  Lokalnog plana akcije za mlade opštine Pljevlja  u oštini Pljevlja postoji 14 osmorazrednih matičnih osnovnih škola. Na gradskom području nalaze se tri matične osmorazredne osnovne škole:: OŠ „Ristan Pavlović“ , OŠ „Boško Buha“ i OŠ „Salko Aljković“, a ostalih 11 su locirane na seoskom području u naseljima Mataruge, Šula, Gradac, Kosanica, Maoče – Vrulja, Kruševo, Bobovo, Odžak, Kovačevići, Srdanov grob i Boljanići. U ostalim seoskim naseljima se nalaze četvorazredne osnovne škole (područna odeljenja) , koje pripadaju matičnim na slijedeći način:

- OŠ „Boško Buha“ Pljevlja – i područna odeljenja u naseljima: Ilino Brdo, Komini,

- OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja -  sa područnim odeljenjima u Crljenicama, Vijencu I Otilovićima.

- OŠ „Salko Aljković“ Pljevlja - sa područnim odeljenjima Guke i Rudnica.

- OŠ „Mataruge“ Mataruge – područna odeljenja u Kozici i Obardama.

- OŠ „Vladimir Rolović“ Šula - područna odeljenja u Čestinu i Nangama,

- OŠ „Dušan Ivović“ Kosanica - područna odeljenja u Krupicama,  Vaškovu, Lever Tari, Glibaćima, Varinama i  Đurđevića Tari.

- ОŠ „Mile Peruničić“ Maoče – Vrulja – područna odeljenja u Mijakovićima, Podborovi, Vodnom.

- OŠ „Kruševo“ – područno odeljenje u Kakmužima (u koju idu đaci iz Kruševa, Dragaša, Kakmuža, lađana, Hoćevine, Vrbice, dela Gornjeg Sela i dela Borovice)

- OŠ „Živko Džuver“ Bobovo –  područna odeljenja u Slatini i Točku (u koju idu đaci iz Jelovog Panja, Saltine, Ograđenice).

- OŠ "Mihajlo Žugić" Odžak sa područnim odeljenjem u Borovici i Zekavicama.

- OŠ "Bratstvo – jedinstvo" – Kovačevići,  područna odeljenja u Brdima.

- OŠ „Radoje Tošić“ Srdanov grob – Područna odeljenja u Brvenici i Gotovuši.

- OŠ „Jakub  Kubur“ Boljanići – Područna odeljenja u Strahovom Dolu, Potkovaču i  Poblaću.

- OŠ „Radoje Kontić“ Gradac, koja nema aktivno područno odeljenje.

U njima je zaposleno ukupno  221 lice koji čine nastavno i vannastavno osoblje.

Većina osmorazrednih škola izuzev gradskih osnovnih škola,  radi u jednoj smeni, kao i područna odeljenja. Mreža i razmještaj osnovnih škola, s obzirom na proces depopulacije stanovništva i činjenicu o stalnom smanjivanju broja dece, zadovoljava potrebe stanovništva na teritoriji Opštine, ali je najveći broj škola, naročito područnih odeljenja, prema opremi i komnalnoj opremljenosti, na granici minimalnog standarda (fiskulturne sale mokri čvor i slično). Ovo se može prevazići rekonstrukcijom, sanacijom i adaptacijom postojećih objekata i poboljšati standard njihovog korišćenja. U opštini Pljevlja ima 3076 učenika u osnovnim školama. Od tog broja u područnim odeljenjima nastavu pohađa 213 učenika. U gradskim osnovnim školama ima 2531 učenika a na sesokom području 545 učenika. U njima je zaposleno ukupno  221 lice koji čine nastavno i vannastavno osoblje.  U Pljevljima postoji i škola za osnovno muzičko obrazovanje, koja očekuje da, završetkom  Doma kulture dobije svoje prostorije. Za sada škola radi u prostorijama Osnovne škole ”Ristan Pavlović”.

Slika br.11. Gimnazija “T.Pejatović”                                  Slika br.12. Akademski centar

Srednje obrazovanje :

U Pljevljima postoje dvije srednje škole, gimnazija „Tanasije Pejatović“ koja se nalazi na teritoriji MZ Golubinja i srednja stručna škola. Površina školskog prostora koji koristi gimnazija iznosi oko 5.054m2, spratnost objekta je P+2. Površina parcele školskog kompleksa je 6.292m2. Gimnazija radi u jednoj smjeni. Gravitaciona zona gimnazije obuhvata sva naselja u Opštini, i njene potrebe za prostorom zadovoljavaju, to jest nema potrebe za proširenjem.

Površina školskog prostora koji koristi srednja stručna škola iznosi oko 4.803,35m2, spratnost objekta je P+2. Škola radi u dve smene, ne poseduje fiskulturnu salu i ima potrebe za proširenjem objekta.

U ovim školama u školskoj 2010/2011 godini  nastavu je  pohadjalo  1415 učenika , i to:

- Gimnazija „Tanasije Pejatović”, koju u školskoj 2010/2011 pohađa 613 učenika/ca, na opštem smjeru.

- Srednja stručna škola, koju u školskoj 2010/2011 pohađa 802 učenika/ca raspoređenih u 5 područja rada i 32 obrazovna profila.

U ovim školama zaposleno je 134 lica, koja čine nastavno i vannastavno osoblje.

Tabela br.1 Prikaz broja učenika po školama u školskoj 2010/2011

| OŠ “RISTAN PAVLOVIĆ” | 846 | OŠ “RADOJE TOŠIĆ” SRDANOV GROB | 54 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRLJENICE | 2 | BRVENICA | 9 |
| VIJENAC | 7 | GOTOVUŠA | 2 |
| OTILOVIĆI | 2 | OŠ “JAKUB KUBUR” BOLJANIĆI | 39 |
| OŠ “BOŠKO BUHA” | 677 | STRAHOV DO | 7 |
| KOMINI | 62 | POTKOVAČ | 1 |
| ILINO BRDO | 21 | POBLAĆE | 2 |
| OŠ “SALKO ALJKOVIĆ” | 1105 | OŠ “MILE PERUNIČIĆ” MAOČE | 43 |
| RUDNICA | 3 | MIJAKOVIĆI | 6 |
| OŠ “MIHAILO ŽUGIĆ” ODŽAK | 106 | VODNO | 2 |
| BOROVICA | 27 | PODBOROVA | 8 |
| ZEKAVICE | 3 | OŠ “ŽIVKO DŽUVER” BOBOVO | 17 |
| OŠ “DUŠAN IVOVIĆ” KOSANICA | 68 | SLATINA | 1 |
| DJURDJEVIĆA TARA | 8 | TOČAK | 6 |
| LEVER TARA | 5 | OŠ “VLADIMIR ROLOVIĆ” ŠULA | 43 |
| KRUPICE | 2 | NANGE | 4 |
| VARINE | 4 | ČESTIN | 1 |
| GLIBAĆI | 2 | OŠ “BRASTVO JEDINSTVO” KOVAČEVIĆI | 9 |
| VAŠKOVO | 1 | BRDA | 2 |
| OŠ “MATARUGE” MATARUGE | 24 | OŠ RADOJE KONTIĆ” GRADAC | 32 |
| KOZICA | 8 | OŠ “KRUŠEVO” KRUŠEVO | 13 |
| OBARDE | 1 | KAKMUŽE | 4 |
| UKUPAN BROJ UČENIKA U OPŠTINI: 3076 |  |  |  |

Visoko obrazovanje:

U Pljevljima postoji Akademski centar u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, u okviru koga se odvija nastava za dva Fakulteta ( Mašinski fakultet i Fakultet kulinarstva) koju pohadja 106 studenata.

### 1.8.2 Zdravstvene ustanove

Poseban značaj u zdravstvenoj zaštiti stanovništva Pljevalja ima Dom zdravlja, koji posjeduje 8 objekata u Pljevljima , i to: zgrada dijalize – površine 69 m2, zgrada dječijeg i školskog dispanzera – površine 262 m2, zgrada Službe opšte medecine – površine 352 m2, zgrada medicine rada – površine 394 m2, zgrada hitne medecinske pomoći  - površine 238 m2, zgrada labaratorije – površine 534 m2 , upravna zgrada I stomatologija – površine 462 m2 I montažni objekat “Tara 25” – površine 25 m2. Dom zdravlja u Pljevljima u svom sastavu ima : Centar za plućne bolesti I TBC, Centar za dijagnostiku (labaratorijska , mikrobiološka dijagnostika,  RTG I ultrazvučna) , Centar za mentalno zdravlje i Centar za prevenciju  (Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za djecu, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za mentalno zadavlje i Savjetovalište za prevenciju). Dom zdravlja u svom sastavu ima četiri jedinice za podršku, I to: jedinica za patronažu, jedinica za fizikalnu terapiju, jedinica za sanitetski prevoz I jedinica za djecu sa mewtnjama u razvoju.  Dom zdravlja u Pljevljima nema smještajnih kapaciteta pa se svi pacijenti upućuju u Opštu bolnicu u Pljevljima. U Domu zdravlja je zaposleno 135 radnika medicinskog kadra i 36 radnika nemedicinskih struka, kao i 9 viših sestara i 82 sestre sa srednjom školskom spremom.  Postoji i osam ambulanti raspoređenih po seoskim naseljima.

Dom zdravlja u Pljevljima, pored primarne zdravstvene zaštite za stanovništvo opštinskog centra, MZ Gotovuša, MZ Kruševo, MZ Crljenica, MZ Odžak, MZ Zabrđe, MZ Golubinja, MZ Moćevac, MZ Centar i MZ Ševari, poseduje i specijalističke službe za stanovništvo celokupne teritorije Opštine.

Ambulante su raspoređene da opslužuju stanovništvo slijedećih naselja:

- Ambulanta Krupice – MZ Krupice (površine 110,61 m2 )

- Ambulanta Kovačevići – MZ Kovačevići  (površine 195 m2)

- Ambulanta Kosanica – MZ Kosanica (površine 196 m2)

- Ambulanta Boljanići – MZ Boljanići, MZ Potkovač i MZ Poblaće (površine 189 m2)

- Ambulanta Vrulja (Potkrajci) – za MZ Maoče i MZ Mataruge (površine 197 m2)

- Ambulanta Bobovo – MZ Bobovo (Površine 195 m2 )

- Ambulanta Šula – MZ Šula (površine 168 m2)

- Ambulanta Gradac – za MZ Gradac i MZ Šljivansko (površine 205 m2)

Stanje objekata Doma zdravlja u Pljevljima je uglavnom dobro, što se ne može reći za objekte amblanti u selima koji uglavnom imaju problema sa krovnim prokišnjavanjem krovnog pokrivača, i komunalnom opremom i zagrevanjem prostorija.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva Pljevalja, privatne zdravstvene ustanove s obzirom na broj i medecinsku djelatnost koju obavljaju nemaju ulogu koju bi trebalo da imaju.  U Pljevljima  ima 10 privatnih zdravstvenih ustanova – ambulanti. Ove ustanove su locirane u užem gradskom jezgru i u njima se obavljaju usluge iz 3 medecinske djelatnosti (stomatologija – 8 stomatoloških ambulanti, ultrazvučna i labaratorijska dijagnostika )

Bolnička zdravstvena zaštita u Pljevljima obezbezbedjuje se preko JU “Opšta bolnica”. Bolnica smeštena u dva objekta: stariji izgrađen 1964. godine i noviji iz 1974. godine, na parceli ukupne površine od oko 11.090,0 m2. Ukupna površina objekta iznosi oko 2.679,0 m2 korisnog prostora. Treći objekat koriste Bolnica i Dom zdravlja zajednički.

Bolnica u Pljevljma, pored primarne zdravstvene zaštite za stanovništvo opštinskih centara Pljevlja i Žabljak poseduje i specijalističke službe za stanovnštvo celokupne teritorje dvaju Opština (četiri ambulante, sedam specijalstičkih odeljenja i sto postelja) sa preko 33440 pregleda godišnje. U bolnici je zaposleno 236 radnika, od toga 158 lekara i 120 medicinskih sestara, 9 viših sestara, a ostatak čini nemedicinsko osoblje.

Značaj za vanbolničku zdravstvenu zaštitu imaju  Apotekarska ustanova “Montefarm” i 2 privatne apoteke (“Prima S” i “Heba”). Sve apoteke smještene su u užem centru grada.

### 1.8.3 Sportski objekti

Aktivnosti vezane za fizičku kulturu i sport ostvaruju se kroz školski sistem, (2854 učenika u osnovnim školama I 1410 učenika u srednjim školama )  i kroz djelovanje  sportskih klubova (27 sportskih klubova sa 2548 članova).

Sportski objekti predstavljaju mjesto gdje se okuplja veliki broj ljudi, što ove objekte čini naročito osjetljivim.  Glavni sportski objekti u Pljevljima su: Stadion pod “Golubinjom” i Sportski centar “Ada”,

Stadion pod „Golubinjom“ (gradski stadion) je višenamjenski. Trenutno se najviše koristi za fudbalske utakmice. Kapacitet stadiona je 6000 mjesta,  prostire se na površini od 5 hektara a u svom posjedu ima teren za veliki fudbal dimenzija 105m x 76m, otvorene terene za male sportove        (košarka-dimenzija 28m x 18, rukomet dimenzija 35m x 25m, tenis dimenzija 25m x 18m), atletsku stazu dužine 400m sa 6 atletskih staza, klubske prostorije, svlačionice ,  u svom posjedu ima i na raspolaganju vještački teren za mali i veliki fudbal i prostiru se na oko 6000m2 po standardima UEFE, i trim stazu za trčanje u dužini od 2 km- sve je u dobrom stanju osim atletske staze i terena za male sportove.

Sportski centar „Ada“- prostire se na 6000 m2 a u svom posjedu ima veliku salu, malu salu, teretanu,poslovne prostorije,svlačionice, kapacitet 1700 sjedećih mjesta - sve je odličnom je stanju.

Slika br.13. SC „Ada“

Ostali sportski objekati na područiju gradske opštine Pljevlja, zadovaljavaju  uslove za obavljanje trenažnog procesa a to su:

- Stadion Borovica- u svom posjedu ima teren za veliki fudbal, teren za mali fudbal i teren za veliki tenis,-solidno stanje.

- Osnovna škola „Ristan Pavlović“- posjeduje malu fiskulturnu salu ,dimenzija 20mx12m,-solidno stanje

- Osnovna škola „Salko Aljković“- posjeduje fiskulturni salu dimenzija 26mx17m, u sloidnom stanju, otvorene terene za male sportove (košarka , rukomet)i nalaze se  u dobrom stanju.

- Osnovna škola „Boško Buha“- posjeduje fiskulturnu salu dimenzija 24mx16m-odlično stanje, otvoreni teren za male sportove(košarka, rukomet) - loše stanje.

- Gimanazija „Tanasije Pejatović“- posjeduje fiskulturnu salu dimenzija 24mx15m - solidno stanje, i otvoreni teren za košarku - dobro stanje.

- Otvoreni tereni za male sportove koje pripadaju Opštini Pljevlja i nalaze se na sledećim lokacijama:

- lokacija u centru grada iza Borova –  teren za košarku - solidno stanje.

- lokacija Doma Vojske Crne Gore –  teren za košarku, odbojku, rukomet,-  loše stanje

Slika br.14. Fudbalski teren FK “Rudar”

### 1.8.4 Objekti kulture i važniji spomenici

U grupu objekata kulture na koje posebno treba obratiti pažnju spadaju bioskopi, pozorišta, muzeji, galerije I drugo, jer se u ovim objektima okuplja veći broj ljudi.

Od objekata kulture u Pljevljima se nalaze muzej, galerija i biblioteka.

Najveći broj  objekata kulture bio je smješten  u  Domu kulture koji se nalazi na Trgu “13 jul” , a čija je rekonstrukcija u toku. U ovom objektu prije početka rekonstrukcije bili su smješteni JU Zavičajni muzej Pljevlja, sa arheološkom, etnografskom, umjetničkom i istorijskom zbirkom, JU Narodna biblioteka “Stevan Samardžić”, KUD “Volodja” , Medjurepublička zajednica,  bioskop “1 Decembar”  i Muzička škola. Do okončanja rekonstrukcije Doma kulture JU Zavičajni muzej je smješten u zgradi Crvenog krsta,     JU Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” i Medurepublička zajednica smješteni su u zgradu Optela a Muzička škola u OŠ “Ristan Pavlović”. JU Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” smještena je u neuslovnom objektu u “Bajića sokaku” a planirano je da nakon rekonstrukcije Doma kulture i ona nadje svoje mjesto u ovom objektu.

Kulturne manifestacije: pozorišne predstave, izložbe , muzičke i druge manifestacije pored Doma kulture najčešće se održavaju u Domu vojske , koji takodje predstavlja značajna objekat u smislu kulturnih dešavanja u Pljevljima.

Na osnovu raspoloživih podataka iz Registra Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore, u opštini Pljevlja evidentirana su 2 spomenika kulture I kategorije (spomenici od izuzetnog značaja), kao i 4 spomenika kulture II kategorije (spomenici od velikog značaja). Pored pomenutih, zakonom zaštićenih spomenika kulture, ostataka starih gradova i nekropola sa stećcima, na prostoru opštine Pljevlja danas postoji na desetine skoro zaboravljenih ostataka manastira, crkava i crkvišta, zatim srednjovekovnih gradova, gradina i utvrđenja, na stotine nekropola i tumula i to iz različitih istorijskih razdoblja, pa čak i različitih epoha. Samo dosada istraženi lokaliteti poput pećine pod Gospića vrhom, Mališine pećine, Medene stijene, zatim lokaliteti u Borovici, Zenici, Gotovuši, Kalušićima, djelimično u Kominima Municipijum S..., rimski grad potpuno neistražen, Ljutićima i drugi, svjedoče o životu ljudi na ovom prostoru, praktično u kontinuitetu, još od rane praistorije, odnosno srednjeg i gornjeg paleolita, pa preko bronzanog i gvozdenog doba u našu eru, do dolaska Slovena, pa nadalje. Svi pomenuti i pobrojani spomenici i lokaliteti iziskuju valjanu naučnu istraženost, zaštitu i obnovu, u cilju njihove potpune valorizacije.

- Spomenici kulture I kategorije

- Manastir Sv. Trojice (vrsta spomenika – sakralna arhitektura, prvi pomen manastira datira iz 1537 godine , lokalitet – Vodice, objekti – crkva površine 233 m2, konaci površine 667 m2, pomoćne zgrade 54-60 m2, rješenje o proglašenju spomenika br.4 iz 1949.godine)

- Husein Pašina džamija  (vrsta spomenika – sakralna arhitektura, građena 1569. godine – zadužbina Husein paše Boljanića, lokacija uže gradsko tkivo- Centar grada, džamija površine 236 m2,  rješenje o proglašenju spomenika br.1276 od 27.11.1957.godine).

- Spomenici kulture II kategorije

- Manastir Dovolja  (vrsta spomenika – sakralna arhitektura)

- Manastir Dubočica  (vrsta spomenika – sakralna arhitektura)

- Arheološki lokalitet Komini (vrsta spomenika – sakralna arhitektura)

- Manastir Sv. Arhanđela Mihaila (vrsta spomenika – sakralna arhitektura)

U Pljevljima postoji veliki broj vjerskih objekata pravoslavne i islamske kulture. Od pravoslavnih vjerskih objekata postoji jedan hram (Hram Svetog Djordja na Gukama) četiri Manastira ( osim tri već pomenuta Manastira i Manastir Uspenja Presvete Bogorodice Dovolja) deset Crkava (Crkva Svete Petke – Pljevlja, Crkva Svetog Dimitrija – Vrulja, Crkva Svetog Velemučenika Prokopija – Mataruge, Ljutići, Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla – Boljanići, Crkva Ognjene Marije – Bukovica, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice – Srečanje, Crkva Svetog Prokopija – Šula, Crkva Svetog Ilije – Ilino Brdo, Crkva Svetog Vasilija – Krće i Crkva Rodjenja Presvete Bogorodice (Mala Gospojina) – Brvenica.

Slika br.15.  Manastir Sveta Trojica                                 Slika br.16. Husein pašina džamija

Od Islamskih vjerskih objekata postoje pet Džamija (osim već pomenute Husein Pašine džamije – centar grada,  Hadži Rizvan – čauš džamija  – kod Milete bašte, Hadži Zekerija džamija – kod Supermarketa, Hadži Alijina džamija – Penda, Džamija u selu Rosulje – Bukovica), ostaci dvije džamije (džamije u selu Planjsko i džamije u selu Raščići) dva turbeta(turbe na uglu IV Sandžačke i Kralja Petra I i turbe u selu Kržava) Munara Hadži Hasan džamije na Jaliji i dva groblja (Veliko muslimansko grblje na Jaliji i Groblje na musluku).

- Evidentirani spomenici kulture

- Okapina Medena Stijena

- Kuća Šećerovića

- Ostaci starih gradova (Koznik i Kukanj)

- Nekropole sa stećcima (Rađevići, Pižuri, Poblaće, Glisnica, Gornji Gradac, Brvenica, Boljanići, Kruševo, Kakmuži, Odžak, Potpeće, Đurđevića Tara, Lever Tara, Mataruge, Vrulja (Marina šuma).

  - Spomenici iz ratova , među kojima se ističu Spomenik narodne revolucije na Stražici u Pljevljima i Spomen obilježje borcima iz NOB-a na Kosanici i Spomenik italijanskim borcima iz Drugog sv. rata u Rabitlju.

S obzirom da kulturno istorijsko nasleđe na području opštine nije dovoljno istraženo, za ove evidentirane objekte i posebno vrijedne objekte ruralne arhitekture potrebno je sačiniti odgovarajuću studiju graditeljskog nasleđa opštine Pljevlja, u kojoj će biti obrađeni svi navedeni spomenici kulture i ruralne arhitekture, kao i specifični privredni objekti u selima kao deo narodne tradicije i istorije, sa detaljnim smjernicama za njihovo korišćenje. Izrada ove studije je iz domena Zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja koji raspolaže delom ove dokumentacije i prethodnih istraživanja.  Ova studija bi trebala da obuhvati i tragove arheoloških nalazišta, srednjovekovne nekropole – stećke i druge evidentirane i neevidentirane spomenike kulture, važna istorijska obeležja – spomenike istorijskih događaja, kao i vrijedne arhitektonske – građevinske objekte i prostore koji sklopom svog ambijenta daju posebnu vrijednost prostoru.

### 1.8.5 Turistički objekti

Turizam je prioritetna i najprofitabilnija razvojna grana privrede u Crnoj Gori.  Pljevlja na turističkoj mapi Crne Gore dobijaju sve značajniju ulogu sa izgradnjom novih infrastrukturnih objekata izgradnjom tunela na dionici  puta Žabljak- Šavnik i izgradnjom auto puta Nkšić-Grahovo-Risan. Izgradnjom ove saobraćajne infrastrukture Pljevlja postaju tranzitno mjesto na putu za Žabljak – značajno turističko mjesto i na putu za crnogorsko primorje a naročito  Boku, pa sve veći broj turista prolazi I zadržava se u ovom gradu. U grupu turističkih objekata na koje u slučaju požara posebno treba obratiti pažnju spadaju hoteli, moteli, apartmani, privatni smještaj i drugo, jer se u ovim objektima tokom godine, a najviše u toku ljetne I zimske turističke sezone okuplja veći broj ljudi. Pljevlja raspolažu sa malim  brojem turističkih objekata  i sa malim smještajnim kapacitetom. Pljevlja raspolažu sa 6 hotela , čiji je ukupni kapacitet smještaja 214 ležajeva . U pogledu kvaliteta opremljenosti objekata, sadržaja i ponude , dva hotela imaju  4 zvjezdice, tri hotela imaju 3 zvjedice i jedan hotel ima 2 zvjezdice. Privatni  smještaj je kapaciteta 15 ležajeva.

Slika br.17. Hotel Pljevlja

Spisak objekata i broj ležajeva.

| R. br. | vlasnik/direktor | vrsta objekta, naziv i kategorija | br.telefona | br.mob.tel. | broj ležaja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rondović Duško | Hotel Delta * * * | 052/356-022 | 067/884-904 | 21 |
| 2 | Predrag Cvijović | Hotel Pljevlja * * * | 052/323-140 | 052/300-032 | 72 |
| 3 | Enes Zulić | Hotel Franca * * * * | 077/300-067 | 069/048-609 | 52 |
| 4 | Jasna Kriještorac | Hotel Gold * * * * | 052/323-102 | 069/048-363 | 35 |
| 5 | Nikola Ajduković | Hotel Oaza * * * | 052/353-049 | 069/084-829 | 14 |
| 6 | Nurija Duraković | Hotel "24 Jul" * * |  | 068/791-075 | 20 |
| 7 | Vukosav Marjanović | priv. smještaj AŠ Marjanović * * * | 052/300-140 | 069/237-062 | 15 |
| 8 | Plakalo Amera | priv. smještaj Faraon * * * |  | 069/292-038 | 15 |
| 9 | Ajanović Jasmin | priv. smještaj Trebovina * |  | 067/575-407 | 15 |
| 10 | Cerović Lale | priv. smještaj Pansioni Taša * * * | 069/839 -999 | 069/570-177 | 15 |
| 11 | Preradović Đorđije | priv. smještaj Glavica * |  | 063/212-183 | 15 |
| 12 | Ostojić Branislav | priv. smještaj Vučiji krš, Đ.Tara * * * |  | 067/611-255 | 15 |
| 13 | Kljajević Đole | Kamp Kljejevića Luka, Đ. Tara |  | 069/605-559 | 15 |
|  | datum evidencije: |  |  | ukupno: | 319 |

# 2. POSEBNI DIO

## 2.1.  Analiza hazarda

Poplave su pojave neubičajeno velikih količina vode na određenim mjestima, zbog djelovanja prirodnih sila ( velike količine padavina, naglo topljenje snijega i leda ili drugih uzroka, kao što su popuštanja brana, jaki zemljotresi, vjetrovi i dr. ), uslijed čega dolazi do visokih vodostaja u rijekama i jezerima, zbog čega se voda u rječnim koritima ili jezerskim zavalama preliva preko obala i plavi okolna područja.

Poplave, kao vid elementarnih nepogoda zahtijevaju posebnu pažnju, naročito kada se ima u vidu iznenadnost pojave tih opasnosti, učestalost javljanja, stepen ugroženosti i posledice koje one prouzrokuju.

Poplave predstavljaju najizrazitiji i najteži oblik djelovanja vodenih stihija, a smanjuju se ili sprečavaju izgradnjom nasipa, kanala ili velikih akumulacijskih bazena koji prihvataju najveći dio plavne vode.

Poplave mogu biti prirodne i vještačke.

Prirodne poplave nastaju najčešće u rječnim dolinama kada se voda izlije iz rječnog korita, pokrije priobalno zemljište ili teče preko njega. Širina poplavljenog zemljišnog pojasa zavisi od količine vode u rijeci prilikom poplave, dubine rječnog korita, nagiba strana rječne doline i zaštitnog pojasa izgrađenog duž rijeke.

Vještačke poplave nastaju rušenjem nasipa na rječnim obalama i branama na hidroakumulacijama.

Poplave nastaju pod uticajem više faktora, a prema uzrocima nastanka mogu se podijeliti na:

- poplave izazvane jakim padavinama i otapanjem snijega,

- poplave izazvane nagomilavanjem leda u vodotocima,

- poplave nastale usled klizanja tla ili potresa,

- poplave usled koincidencije visokih voda,

- bujične poplave,

- popalve izazvane rušenjem brana.

Obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala, poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave-poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave-poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave-poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekata.

Štete od poplava ogledaju se u:

- širenju štetnih materija u plovna područja posredstvom zagađenja vode

( hemizacije u poljoprivredi ),

- uništavanju stambenih i infrastrukturnih objekata,

- potapanju i izlijevanju kanalizacionih otpadnih voda,

- zagađenju tla,

- zagađenju vodnih rezervi,

- epidemijama i trovanjima,

- zabarivanjima i zasipanjima vodnog tla.

### 2.1.1 Faktori koji utiču na pojavu poplava

# Direktni:				                  Indirektni:

| - padavine ( kiša ), | - sliv ( oblik i veličina ), |
| --- | --- |
| - otapanje snijega, | - gustina rječne mreže, |
| - ledene sante, | - reljef ( nagib terena ), |
| - stanje vodostaja glavnog toka u vrijeme njegovog porasta, | - zasićenost zemljišta vodom, |
| - klizanje tla, | - nivo podzemnih voda, |
| - koincidencija velikih voda, pritoka i glavnog toka | - pošumljenost, |
|  | - način obrade poljoprivrednih površina, |
|  | - komunikacije ( pravci ) |

Hidrološki basen Ćehotine je vrlo specifičan hidrološki sistem sa izrazito  visokim stepenom zavisnosti od meteoroloških uslova, prije svega od količine kiše, sniježnog pokrivača i temperature vazduha.

Meteorološki uslovi su primarni faktor koji determiniše stanje u ovom hidrološkom sistemu. Osnovne komponente koje determinišu hidrološko stanje su:

- količina i intenzitet kiše i kišne serije,

- sniježne padavine i naglo otopljenje postojećeg sniježnog pokrivača,

- temperatura vazduha,

- tip vremenskog stanja.

U ekstremnim situacijama, kada je dolazilo do poplava, uvijek su hidrološko stanje i poplave u ovom basenu bili u direktnoj vezi sa meteorološkim uslovima. Ekstremni meteorološki uslovi su primarni faktor za poplave, a kao sekundarni faktor koji doprinosi poplavama su posledice izazvane klimatskim anomalijama i neprirodnim faktorom, koji je posledica ljudskog djelovanja u hidrološkom slivu i riječnom toku.

Za hidrološki basen Čehotine karakteristično je sledeće:

- u njemu se nalaze veći brdski masivi,

- realiziju se velike količine kiše za relativno kratak period,

- sniježne padavine su redovna pojava u hladnom dijelu godine, i to sa visinom sniježnog pokrivača koja može dostići i do 2 m,

- brdsko-planinski predjeli podliježu udarima toplog i vlažnog južnog vremenskog stanja,

- voda od kiše ili od topljenja snijega vrlo brzo stiže u glavni riječni tok i kreće se velikom brzinom, što daje bujični karakter.

Kako voda prilično brzo otiče, da bi došlo do hazardne-poplavne situacije, nije dovoljna samo velika količina kiše, već je neophodno da istovremeno bude ispunjeno više meteoroloških uslova, koji će svojim istovremenim djelovanjem hidrološku situaciju učiniti poplavnom. Upravo zbog toga hidrološki basen Ćehotine ima osobinu da se na njemu dešavaju meteorološke situacije kada istovremeno djeluju različiti meteorolški parametri i kao rezultat tog istovremenog djelovanja dolazi do poplava.

Slika broj 10. - Izohijete prosječnih godišnjih padavina za opštinu Pljevlja

Na osnovu višegodišnjeg istraživanja i analize ekstremnih situacija koje su dovodile do izlijevanja rijeka i plavljenja određnih regija, može se reći da su za poplave najodgovorniji sledeći faktori:

- obilne padavine, odnosno jake 24 časovne kiše ili jake kišne serije u trajanju od po nekoliko dana,

- obilne padavine praćene toplim i jakim južnim vjetrom koji uslovljava izostanak sniježnih padavina u planinskim predjelima, a snijeg je inače sasvim uobičajena pojava tokom hladnog dijela godine i tokom jeseni i proljeća,

- naglo topljenje postojećeg sniježnog pokrivača, koje produkuje dodatne količine vode, a postojanje snijega je važno i sa aspekta veće zasićenosti tla vodom, pa nove količine vode od kiše i topljenja snijega predstavljaju direktni oticaj.

Najdrastičniji primjer ispravnosti ove torije su dva slučaja, početkom i krajem

2010.godine. U obadva slučaja bilo je poplava, u kojim je došlo do rekordnih vrijednosti vodostaja u basenu Ćehotina. Zajedničko je to što su obadva slučaja bila u hladnom dijelu godine, temperature su bile ekstremno visoke sa obilnim padavinama, sniježne padavine su izostale i došlo je do naglog toplenja sniježnog pokrivača.

Situacija koja se desila krajem 2010.godine u hidrološkom smislu je bila mnogo ekstremnija od one na početku godine. Razlog leži u činjenici da su se tokom situacije krajem 2010.godine u kratkom vremenskom periodu desile dvije jake kišne serije. Prva kišna serija je maksimalno opteretila hidrološki sistem, a druga kišna serija  je naišla prilično brzo, tako da nije bilo vremena da se hidrološki sistem ’’rastereti’’ velike količine vode iz prve kišne serije. Druga kišna serija je naišla na već maksimalno opterećen hidrološki sistem, što je uslovilo izlijevanje voda iz korita Ćehotina i njenih pritoka.

Ovi primjeri sa istorijskim ekstremnim situacijama treba da budu polazna osnova u izradi opštinskih planova za zaštitu od poplava. Meteorološke situacije, slične ovim iz 2010.godine, sa velikom vjerovatnoćom treba očekivati i ubuduće.

Ovakve meteorološke situacije sigurno će dovoditi do poplava na određenim ranjivim mjestima duž riječnih tokova i obala jezera. Ranjiva i potencijalno ranjiva mjesta na terenu se mogu već indetifikovati. Na tim mjestima neophodno je preuzimanje mjera zaštite. Veoma je važno da se ima u vidu i činjenica da, ukoliko se na nekom ranjivom lokalitetu uradi neki građevinski zaštitni objekat ili regulacija riječnog toka, to automatski može proizvesti i drugačije ponašanje velikih voda, što znači da će velike količine vode u novonastaloj situaciji biti brže ’’isporučivane’’ nizvodno na riječni tok. To može da proizvede nova ranjiva mjesta, koja do tog momenta nijesu bila poznata, zapravo nijesu ni bila ranjiva, ali usled modifikacije na toku došlo je do toga da se velika količina vode brže transportuje nizvodno od mjesta gdje su vršeni zahvati sa ciljem zaštite od poplava.

Izazivanju šteta od  poplava, osim obilnih padavina i naglog topljenja snijega doprinosi i ljudski faktor time što u velikim količinama odlaže čvrsti otpadni materijal pored Ćehotine i u njeno korito.

### 2.1.2 Vodotoci koji mogu biti uzrok poplava i plavljene površine

2.1.2.1. Vodotoci koji mogu biti uzrok poplava

Za snadbijevanje sa vodom TE "Pljevlja" na 7,5km uzvodno od Pljevalja izgradjena je brana  za akumulaciju vode , a posledice njenog rušenja bi se prenijele i na teritoriju SR Bosne i Hercegovine, pa se tretira kao brana na međudržavnom vodotoku, odnosno brana čije su posledice rušenja međurdržavnog značaja.

Ispod brane "Otilovići", nizvodno, nalaze se veća i manja naselja od kojih neposredno grad Pljevlja gdje živi oko 28.000 stanovnika a zatim druga naseljena mjesta (sela i zaseoci) sa rudarskim naseljem Gradac i područja nizvodno od Gradca sve do Foče u SR Bosni i Hercegovini. Obzirom na njenu lokaciju i naseljena mjesta koja nizvodno može da ugrozi, to je obaveza korisnika brane "Otilovići', TE "Pljevlja" i svih drugih subjekata nizvodno od njene lokacije da urade Plan zaštite u slučaju pucanja ili prelivanja Brane "Otilovići".

Na bazi zakonskih propisa, proučavanja svih elaborata, teza I analiza ocjenjuje se da su moguća oštećenja brane "Otilovići" koja mogu nastupiti usled zamora ugrađenog materijala na brani, većih elementamih nepogoda (zemljotresa, klizišta i dr.) i ratnih dejstava, koja se mogu podijeliti u tri grupe i to:

- oštećenja koja ne predstavljaju direktnu opasnost za branu

- oštećenja koja predstavljaju direktnu opasnost za branu i

- havarija brane.

Oštećenja koja ne predstavljaju direktnu opasnost za branu smatraju se da su takvog inteziteta da nije potrebno preduzimati nikakva uzbunjivanja i obavještavanja nizvodno od brane.

Oštećenja koja predstavljaju direktnu opasnost za branu su takvog inteziteta da treba pristupiti odmah pražnjenju akumulacije jezera i preduzeti mjere obavještavanja i uzbunjivanja stanovništva nizvodno, za spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara. Kod ovog stepena oštećenja brane mogu se spasiti materijalna dobra i ljudski životi prije rušenja brane, nizvodno od nje.

Kod havarije brane predstoji neposredno rušenje brane gdje se preduzimaju najhitnija obavještenja i uzbunjivanja stanovništva nizvodno od brane za spasavanje ljudskih života. Kod havarije brane čitav proces događaja se odvija brzo tako da je sa efikasnim uzbunjivanjem stanovništva nizvodno od brane moguće računati samo na spašavanje ljudskih života.

U slučaju nastupa oštećenja koja predstavljaju direktnu opasnost za branu ili nastupa havarije brane, procjenjuje se da bi na teritoriji opštine Pljevlja bili ugroženi ljudski životi i materijalna dobra u dijelu naselja nizvodno od brane i to: Rabitlje, Delići, Pljevlja, Židovići, Podgosteč, Donja Brvenica, Gornji Gradac, Gradac, Milovići i Vikoč. Pored naselja u opštini Pljevlja, na području SR Bosne i Hercegovine bila bi takodje ugrožena naselja Godijeno i Foča. Ugrožena naselja na području opštine Pljevlja nalaze se u Mjesnim za- jednicama i to: MZ "Golubinja”, Pljevlja, "Ševari”, MZ Zabrđe, MZ Srdanov Grob, MZ Gradac, i MZ Kovačevići.

Na potezu protoka rijeke Čehotine od brane "Otilovići" nizvodno na teritoriji opštine Pljevlja odabrato je 14 karakterističnih profila i njihove osnovne karakteristike sagledavaju se iz tabele:

| Naziv profila | dužina km | Vrijeme stizanja tal.vala | Čelo vala dubina u metrima |
| --- | --- | --- | --- |
| Brana "Otilovići" | 0,00 | 1' 9'' | 18,04 |
| Rabitlje | 3,04 | 11' 56" | 8,07 |
| Delići | 8,21 | 19' 17" | 3,54 |
| Pljevlja - ulaz | 10,62 | 29' 54" | 1,70 |
| Pljevlja | 11,14 | 35' 22" | 1,87 |
| Židovići TS | 14,20 | 1 h 12' 48" | 3,13 |
| Podgosteč | 17,50 | 1 h 26' 37" | 3,37 |
| Donja Brvenica | 25,50 | 2 h 00' 33" | 3,44 |
| Gornji Gradac | 34,00 | 2 h 26' 01" | 3,32 |
| Gradac | 37,00 | 2 h 42' 31" | 11,42 |
| Milovići | 64,00 | 4 h 05' 44" | 4,40 |
| Vikoč | 71,50 | 4 h 35' 32" | 3,66 |
| Godijeno | 82,00 | 5 h 23' 18" | 3,27 |
| Foča | 94,50 | 7 h 18' 15" | 7,31 |

Planove evakuacije stanovništva po mjesnim zajednicama i organizacijama udruženog rada trebalo je prilagoditi vremenu stizanja čela vala posebno najbližih stanova i poslovnih objekata čije se lokacije nalaze neposredno uz korito rijeke Ćehotine. Ove planove trebalo je prilagoditi najkritičnijem slučaju oštećenja brane "Otilovići'1 kada je havarija (momentalno rušenje). Sobzirom na udaljenost naselja i brzinu vala kod izrade planova evakuacije stanovništva najugroženija su naselja Rabitlje, Delići i Pljevlja sve do Podgosteča.

Područje opštine Pljevlja, a i šire, bilo bi ugroženo u slučaju:

- oštećenja brane “Otilovići” koja predstavljaju direktnu opasnost za branu

- u slučaju havarije (proloma) brane.

Ova oštećenja imala bi uticaj nizvodno na područja van opštine Pljevlja i na područje opštine Foča SR BiH, pa i šire.

U slučaju opštećenja koja predstavljaju direktnu opasnost za branu ili pak havarije (proloma) brane bila bi najugroženija područja na podrućju opštine Pljevlja i to:

- naselje i poljoprivredna imanja u Rabitlju

- Pljevaljska kotlina od Durutovića gdje Ćehotina izlazi iz klisure pa sve do ispod Gosteča gdje   Ćehotina ulazi u klisuru, obuhvatajući dio naselja Pljevlja i dio naselja Durutoviće

- poljoprivredna imanja u naselju Brvenica

- dio naselja Gornjeg Graca i Graca sa poljoprivrednim zemljištima

- dio poljoprivrednog zemljišta u naseljima Prošće i Plakale

- naselje sa poljoprivrednim zemljištem u Tatarovinama.

Poplava bi zahvatila, pored naselja i poljoprivrednih zemljišta, i pašnjake sa šumskim zemljištima u kanjonu rijeke Ćehotine i njenim pritokama.

Ocjejenjuje se da bi poplava ugrozila:

Stambenih zgrada I stanova (domaćinstava).........……………....…………………309

- Poljoprivrednog zemljišta…….....…………………..……………….………….577,56 ha

- Proizvodnih pogona……...……………………………………..………………………..15

- Šumskog i ostalog zemljišta……………………………………………….1.600,00 ha

- Saobraćajnica………………………...……………………………….....………….30,00 km

- Vodovoda i kanalizacije  	……………………6,5 km

- Dalekovoda i kablovskih mreža…………………………………...………..……10,5 km

- TS 110/35 KV…………………………………………………………………….….....1 kom

- TS 35/10 KV………………………………………………………………..……………2 kom

- TS 10/0,4 KV……………………………………………………………………….…...5 kom

- Telefonskog kabla…………………………………………………………………....3,5 km

- Došlo bi do podizanja nivoa vode u Breznici i gradskoj kanalizaciji usled čega bi došlo do izlivanja vode i plavljenja podruma u nižim zonama koje ne bi obuhvatio talas plavljenja usled proloma Brane “Otilovići”.

- Prekinulo bi se snadbijevanje grada i industrije sa električnom energijom jer bi bile poplavljene glavne TS.

- Došlo bi do prekida u snadbijevanju grada sa pijaćom vodom jer se predpostavlja da bi glavni cjevovod od rezervoara Pliješ do grada na prelazu preko Ćehotine bio uništen.

- Došlo bi do prekida saobraćajnih veza između naselja na lijevoj i desnoj strani Ćehotine.

- Veza sa naseljem Gradac bi se mogla uspostaviti jedino preko Boljanića, jer bi put Pljevlja-Gradac bio poplavljen.

- Bili bi poplavljeni svi mostovi na rijeci Ćehotini te bi voda odnijela sve žičane prelaze a vjerovatno bi moglo doći do rušenja i dijela armirano-betonskih mostova.

- Došlo bi do potpune poplave površinskog kopa uglja u Pljevaljskom polju, ukoliko se do tog momenta eventualno ne bi završila eksploatacija ovog lokaliteta.

- Poplavljeni bi bili vitalni objekti za snadbijevanje stanovništva: Pekara i Distributivni centar u Židovićima i Klanica na Žabnjaku, pa bi se snadbijevanje stanovništva moralo vršiti sa dva pravca putem Pljevlja-Prijepolje i Pljevlja-Žabljak odnosno Pljevlja-Podgorica.

- Putni pravac Gradac-Šula bio bi prekinut a time i veza sa rudarakim naseljem u Šulima.

- Ljekarska i hitna pomoć nastradalom stanovništvu sa desne strane rijeke Ćehotine moći će se pružati u Medicinskom centru Pljevlja, s stanovništvu sa lijeve strane Ćehotine mogla bi se pružiti pomoć na brzinu organizovanim ekipama koje bi vršile intervenciju dolaskom putem Pljevlja-Podgorica preko Đ.Tare odnosno od Žabljaka.

- Trebalo bi računati sa smještajem radnika koji rade na lijevoj strani rijeke Ćehotine čiji bi objekti bili ugroženi poplavom.

2.1.2.2. Plavljene površine

U opštini Pljevlja dolazi do mjestimičnog izlijevanja vode, čime su ugrožena naselja i priobalna poljoprivredna zemljišta na sledećim lokacijama:

- Lokacija Ševari (Slika br.18.)  Ugroženo je poljoprivredno zemljište na desnoj i lijevoj obali Ćehotine, u dužini od oko 2 km (livade, voćnjaci, oranice, pomoćni objekti kao i stambeni objekti), u vlasništvu mještana.

Slika br.18. Ševari

- Lokacija Židovići (Slika br.19.) Ugroženo je poljoprivredno zemljište na lijevoj obali Ćehotine, u dužini od oko 400m (livade, voćnjaci, oranice, pomoćni objekti kao i novoizgrađeni objekti koji su izgrađeni bez urbanističke dozvole) u vlasništvu mještana.

- Lokacija Židovići – Magistralni put Pljevlja – Gradac (slika br.20.), u dužini od 150 m, pri čemu se u potpunosti onemogućava saobraćaj na tom Magistralnom putu pa se alternativnim putevima (koji su u izuzetno lošem stanju) obavlja saobraćaj.

Slika br.20. Židovići – Magistralni put Pljevlja – Gradac

Na području Opštine Pljevlja, pored rijeke Ćehotine, u vrijeme visokih vodostaja, poseban problem predstavljaju i pritoke koje se izlivaju na sledećim lokalitetima:

- Desna pritoka rijeke Ćehotine – rijeka Breznica (slika br.21.) koja cijelim tokom protiče kroz grad u dužini od 5 km u dijelu naselja Ševari u dužini od 1300 m plavi oranice, livade, voćnjake, pomoćne i stambene objekte u vlasništvu mještana.

Slika br.21. Desna pritoka rijeke Ćehotine – rijeka Breznica

- Lijeva pritoka rijeke Ćehotine – rijeka Vezišnica (slika) zbog neurđenog korita plavi područje naselja Komini od Termoelektrane do ušća u rijeku Ćehotinu (oranice, livade i pomoćne objekte) u vlasništvu mještana.

## 2.2 Učestalost pojavljivanja, intezitet djelovanja poplava i analiza rizika

### 2.2.1Učestalost pojavljivanja poplava

Nakon izgradnje Brane „Otilovići“ smanjio se intenzitet pojavljivanja poplava na područjima gdje su se poplava ranije često dogadjale. Ova područja se u zadnje vrijeme poplave ukoliko dođe do naglog ispuštanja vode iz akumulacije jezera. Stručnim rukovanjem kao i regulacijom dijela korita rijeke Ćehotine u dijelu Ševara do Židovića ubuduće se mogu potpuno spriječiti poplave na ovom području.

### 2.2.2. Intezitet djelovanja poplava

Pljevlja spadaju u područja sa najmanjom količinom padavina u Crnoj Gori, prosječnom godišnjom količinom padavina od 796 mm i sa prosječnim brojem od 128, 5 dana sa padavinama tokom godine. Po padavinskom režimu imaju odlike kontinentalne klime. Velika udaljenost od mora, kao i planinski masivi koji se visoko uzdižu u središnjem dijelu Crne Gore predstavljaju prepreku za prelazak vlažnog vazduha sa mora, te utiču na režim padavina.

Tabela broj 6. – Mjesećna suma padavina (L/m2), 2010.

|  | Sr. god. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 668.8 | 52.1 | 53.8 | 30.2 | 61.8 | 66.9 | 70.9 | 18.7 | 17.2 | 36.8 | 57.8 | 116.5 | 86.1 |

Tabela broj 7. – Broj dana sa kišom (količina padavina veća od 0,1 mm), 2010

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 165 | 17 | 19 | 11 | 17 | 15 | 15 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |

Tabela broj 8. – Visina snježnog pokrivača (cm), 2010.

|  | Godišnje | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pljevlja | 99 | 33 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |

# Slika br.22. Karta srednje godišnje količine kiše za područje CG-e

sa potencijalno ranjivim mjestima na poplave

U periodu od 8.novembra 2010.g. pa sve do kraja decembra mjeseca, područje Crne Gore bilo je izloženo seriji ciklona koji su uslovili učestalu kišu u pojedinim danima i vrlo obilne padavine.  Period obilnih padavina praćen je i izuzetno visokim temperaturama vazduha. Jaka kišna serija počela je 8. novembra  koja je uslovila nagli porast nivoa vodostaja, koji je do tog dana bio na nivou niskih vodostaja.

Visoke temperature vazduha su bili drugi dodatni faktor koji je uticao na nagli priliv voda, jer su izostale sniježne padavine, koje su inače uobičajena pojava u ovo doba godine u planinskim oblastima. Pored izostanka sniježnih padavina, visoke temperature sa kišom, uslovile su i naglo topljenje sniježnog pokrivača. Temperatura vazduha u pojedinim danima je bila skoro 10 C na visini oko 1500 mnv. U predjelima preko1000 mnv (~1500mnv) sniježni pokrivač je bio oko 50 cm i on se za vrlo kratko vrijeme u potpunosti istopio

Slika br.23. Položaj ciklona koji je uslovio obilne padavine, praćene jako visokim

temperatirama i  jakim južnim vjetrom.

Kao posljedica obilnih padavina tokom januara , naročito tokom novembra i decembra 2010.godine, godišnja količina padavina je bila iznad prosječne a u  pojednim mjestima je dostgla rekordne vrijednosti.

Slika br.24. Količine padavina

| Pregled količine padavina za novembar 2010. sa uporednim prikazom sa prosječnim količinama i odstupanjima |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. pad. | Prosj. za nov. | Novembar 2010. | odstupanje | odstupanje u % | učešće od prosj.kol. u % |
| Podgorica | 238.5 | 575.5 | 337.0 | 141.3 | 241.3 |
| Nikšić | 297.8 | 626.4 | 328.6 | 110.3 | 210.3 |
| Bar | 182.3 | 222.6 | 40.4 | 22.1 | 122.1 |
| Pljevlja | 83.2 | 118.3 | 35.1 | 42.2 | 142.2 |
| H.Novi | 257.7 | 364.3 | 106.6 | 41.3 | 141.3 |
| Ulcinj | 173.7 | 204.7 | 31.0 | 17.8 | 117.8 |
| Kolašin | 308.0 | 661.1 | 353.1 | 114.6 | 214.6 |
| Žabljak | 212.6 | 591.0 | 378.4 | 178.0 | 278.0 |
| Budva | 189.8 | 250.8 | 61.0 | 32.1 | 132.1 |
| Cetinje | 484.3 | 926.6 | 442.3 | 91.3 | 191.3 |
| Danilovgrad | 342.9 | 686.2 | 343.4 | 100.1 | 200.1 |
| B.Polje | 107.9 | 121.9 | 14.0 | 12.9 | 112.9 |
| Berane | 118.7 | 173.0 | 54.3 | 45.7 | 145.7 |
| Plav | 152.4 | 301.4 | 149.0 | 97.8 | 197.8 |
| Rožaje | 93.7 | 139.7 | 46.0 | 49.1 | 149.1 |
| max | 484.3 | 926.6 | 442.3 | 178.0 | 278.0 |
| min | 83.2 | 118.3 | 14.0 | 12.9 | 112.9 |

### 2.2.3. Analiza rizika

Kao neposredne posledice ozbiljnih i većih poplava na teritoriji opštine Pljevlja mogu se očekivati:

- Prekidi magistralnih, lokalnih i seoskih puteva,

- smanjenje ili potpun prekid funkcionisanja kaptiranih izvora za vodosnadbijevanje i neispravnost vode za piće,

- prekid snadbijevanja električnom energijom,

- razni poremećaj na objektima vodovoda i kanalizacije, što može izazvati epidemije zaraznih bolesti,

- rušenja ili jača oštećenja porodičnih, stambenih, i pomoćnih poljoprivrednih i ekonmskih objekata,

- prekidi i otežano snadbijevanje stanovništva prehrambenim proizvodima i osnovnim životnim namirnicama na rularnim područjima.

## 2.3 Kriterijumi zaštite od poplava

Poplave pripadaju  najopasnijim elementarnim nepogodama, jer uzrokuju gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranja kulturnih dobara, te velike ekološke štete, usled nekontrolisanih širenja zagađenja poznatog i nepoznatog porijekla, putem poplavnih voda.

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se preduzimanjem različitih preventivnih mjera rizici od plavljenja mogu sniziti na prihvatljivi nivo.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje prioriteta kod zaštite od poplava, odnosno pri projektovanju i realizaciji sistema za zaštitu od poplava predstavlja ekonomska i društvena vrujednost branjenog područja. Ovim se iskazuje, prije svega, broj stanovnika, vrijednost objekata i dobara, veličina branjene površine i njena namjena.

Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvata djelovanja i mjere na zaštiti od poplava, zaštiti od rječne erozije, zaštiti od erozije vodom, vjetrom i bujicama i odvodnjavanje i odklanjanje posledica od tih djelovanja voda.

Zaštita od štetnog dejstva vode organizuje se i sprovodi u skladu sa opštim i operativnim planovima zaštite, koji se donose za vode od značaja za državu i za vode od lokalnog značaja.

Za obezbjeđenje zaštite od štetnog dejstva voda utvrđuje se područje koje je ugroženo usled poplava-poplavno područje, ili usled erozije vodom i vjetrom-erozivno područje.

Radi zaštite od štetnog dejstva voda, država i jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju za ugrožena područja planiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje vodnim objektima.

## 2.4 Principi zaštite od poplava

Zaštita od poplava na području opštine mora se zasnivati na sledećim principima:

- korišćenje svih raspoloživih kapaciteta, počev od pasivne zaštite, korišćenja akumulacije kao mjere aktivne zaštite, do striktnog definisanja i pridržavanja propisa za odbranu od poplava,

- blagovremeno upozorenje,  od strane Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, kojim bi se najavljivala opasnost od nastajanja poplava i prognoziralo kretanje i trajanje poplavnog talasa, barem nekoliko dana unaprijed. Ova prognostička djelatnost bi omogućila blagovremenu pripremu i sprovođenje zaštitnih mjera,

- bitan uslov za obezbjeđenje efikasnog djelovanja izgrađenih objekata za zaštitu od poplava jeste njihovo redovno održavanje i dogradnja, odnosno rekonstrukcija,

- za smanjenje direktnih i indirektnih mjera od poplava treba primjenjivati neinvesticione-preventivne mjere na prostorima ugroženim poplavama, prvenstveno sprečavanjem realizacije većih investicija u ugroženim ili nedovoljno zaštićenim zonama. U tom cilju, potrebno je definisati ugrožene prostore na odgovarajućim kartama i planovima i definisati elemente zaštite od poplava u prostornim planovima,

- uslov za obezbjeđenje efikasnosti sistema za zaštitu od poplava i uređenja vodnih tokova predstavljaju i radovi na zaštiti od erozije i bujica u gornjim djelovima sliva. Eksploatacija materijala uz rječnih korita mora se vršiti planski, u skladu sa karakteristikama rječnih tokova, kako nebi došlo do štetnih uticaja na rječni tok i izgrađene objekte.

## 2.5 Mjere, snage i sredstva za zaštitu od poplava

### 2.5.1 Mjere za zaštitu od poplava

Kada je postupak zaštite od poplava u pitanju, postoje dvije vrste zaštite i to: redovna i vanredna zaštita.

Redovna zaštita od poplava preduzima se u periodu do nailaska velikih voda i obuhvata preventivne radove i mjere na zaštiti od poplava: indentifikacija područja za koja se smatra da su izložena riziku od poplava ( poplavna područja ), izrada karata plavnih zona i njihovo unošenje u planove prostornog uređenja, informacioni sistem i katastar nepokretnosti, izrada projektne dokumentacije za zaštitu od poplava i izgradnja i redovno održavanje objekata za zaštitu od poplava. Identifikacija poplavnih područja radi se na osnovu opisa poplava koje su se desile u prošlosti i koje su imale značajno negativan uticaj na ljude, materijalna dobra, životnu sredinu, kulturno nasljeđe i privredne aktivnosti iza koje je vjerovatno da će se kao takve ili slične ponoviti i u budućnosti. Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izradu planova, programa i ostale projektne dokumentacije za sprečavanje nastanka poplava.

Redovna zaštita od poplava obuhvata i:

- izviđanje i osmatranje stanja voda, terena i objekata u zoni poplava,

- izučavanje režima plavljenja,

- organizacijsku i materijalnu pripremu svih učesnika u zaštiti od poplava.

Vanredna zaštita od poplava preduzima se u periodu nailaska velikih voda i podrazumijeva preduzimanje potrebnih tehničkih mjera.

Vanredna zaštita od poplava organizuje se i vrši u zavisnosti od stepena opasnosti.

Vanredna zaštita od poplava obuhvata i:

- uvođenje dežurstva u svim institucijama koje su učesnici sistema zaštite i spašavanja, u zavisnosti od stepena opasnosti,

- regulaciju nivoa vode do tzv. bezbjedne kote,

- plansko plavljenje određenih područja, u cilju rasterećenja ugroženog područja i radi smanjenja mogućnosti nastanka poplave.

Pod mjerama zaštite od poplava podrazumijevaju se preventivne, operativne i sanacione mjere.

2.5.1.1 Preventivne mjere

Za fazu preventivne zaštite određuju se one mjere za zaštitu i spašavanje kojima se utiče na sprečavanje nastanka nesreće, odnosno na otklanjanje ili smanjanje djelovanja nesreće.

Preventivne mjere obuhvataju:

- sistem administrativnih mjera (detaljnim urbanističkim planovima pridržavati se propisanih urbanističko-tehničkih uslova u plavnim i erozionim područjima),

- primjenu propisa o građenju ( građevinske mjere u smislu povećanja propusne moći ),

- izgradnju objekata za zaštitu od poplava ( nasipi, akumulacije, retenzije i dr. ),

- izgradnju objekata za zaštitu od klizišta,

- izvođenje radova na regulaciji potoka, rijeka, uređenje bujičnih tokova, izgradnja potpornih zidova, sužavanje ili proširenje korita, uređenje ušća i dr.,

- uklanjanje prepreka koje mogu zadržati vodu,

- anteriozne radove u slivu ( pošumljavanje, zatravljivanje, terasasto podizanje voćnjaka, podizanje pregrada i zaustavljanje u rječnim koritima ),

- hidrometeorološke prognoze,

- izradu i donošenje opštinskog plana za zaštitu od poplava u kojem se definišu obaveze svih učesnika u zaštiti od poplava,

- obuku i obezbjeđivanje materijalnih sredstava i drugih resursa potrebnih za izvršavanje planiranih aktivnosti,

- edukaciju stanovništva za reagovanje u slučaju poplava.

2.5.1.2 Operativne mjere

# Za fazu spašavanja određuju se one mjere kojima se neposredno vrši spašavanje ugroženih  ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine i   kojima se utiče na smanjenje, odnosno sprečavanje širenja posledica.

Operativne mjere obuhvataju:

- organizaciju rukovođenja i koordinacije akcijama zaštite i spašavanja

( angažovanje opštinskog tima za upravljanje u vanrednim situacijama),

- blagovremeno angažovanje operativnih jedinica i drugih struktura društva,

- praćenje kretanja poplavnog talasa,

- informisanje stanovništva i nadležnih organa,

- pripremu i angažovanje svih materijalnih resursa ( mašine, materijali za zaustavljanje plavnih talasa i dr. ),

- zaštitu vodovodnog i kanalizacionog sistema,

- pružanje prve medicinske pomoći i kontrola zdravstvene situacije,

- evakuaciju stanovništva,

- prihvat, smještaj i zbrinjavanje ljudi i izmještanje materijalnih dobara,

- obezbjeđenje prolaza i prevoza preko vode,

- snadbijevanje namirnicama i pijaćom vodom iz cistijerni,

- zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla,

- obezbjeđivanje javnog reda i mira na ugroženom području.

2.5.1.3 Sanacione mjere

Za fazu otklanjanja posledica planiraju se one mjere zaštite i spašavanja kojim se obezbjeđuju osnovni uslovi za život i rad na ugroženom području.

Sanacione mjere obuhvataju:

- osposobljavanje stambenih i infrastrukturnih objekata za upotrebu ( crpljenje vode i mulja iz poplavljenih objekata, rekonstrukcija, sanacija i dr. ),

- sanaciju terena i izvorišta pitke vode,

- sprovođenje zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera zaštite,

- organizovanje, prikupljanje, raspodjelu pomoći i pružanje komunalnih usluga, radi bržeg normalizovanja života stanovništva,

- prikupljanje podataka o posledicama nastalim po ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu,

- procjenu i utvrđivanje nastalih šteta.

### 2.5.2 Snage i sredstva za zaštitu od poplava

# Pod snagama i sredstvima za zaštitu od poplava podrazumijevaju se svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi, koji se mogu angažovati u slučaju nastanka poplava. Shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju, definisano je da su to operativne jedinice.

Operativne jedinice koje se, u slučaju poplava na području opštine Pljevlja, mogu angažovati i spašavanju su:

- opštinska služba za zaštitu i spašavanje,

- specijalističke jedinice,

- jedinice civilne zaštite.

      - Opštinska služba za zaštitu i spašavanje

Kompletne snage i sredstva ove službe nalaze se  u tabelama priloga br.2 koje su sastavni dio ovog plana.

      - Specijalističke jedinice

- Speleolozi koji broje oko 15 članova

- NVU „Ljubišnja“, koja broji 30 članova od kojih je njih 8 završilo određene kurseve i uz adekvatnu obuku mogli bi se aktivno uključiti u spašavanju od poplava.

- Opštinska organizacija Crvenog krsta ima obučene ekipe za ukazivanje prve medicinske pomoći i 5 aktivista koji su obučeni za djelovanje u nesrećama

- Klub dobrovoljnih davalaca krvi  koji broji 920 članova od kojih njih 300 aktivno učestvuje u dobrovoljnom davanju krvi.

- Sportsko ribolovno društvo „Lipljen“ koje broji oko 250 članova

2.5.2.3 Jedinice civilne zaštite

Za sprovođenje mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnmih dobara na području opštine Pljevlja i Žabljak, pri Područnoj jedinici Direktorata za vanredne situacije u Pljevljima planirano je formiranje združene jedinice civilne zaštite sa ukupno 200 pripadnika. U opštini Pljevlja bilo bi 160 pripadnika CZ a u opštini Žabljak 40 pripadnika CZ. Planirano je da se, kroz različite oblike osposobljavanja (kursevi, seminari,praktične vježbe) osposobi 10 pripadnika za spašavanje od poplava (na vodi i pod vodom) kao i 10+1 pripadnika za spašavanje iz ruševina. U početku popunjenost ovih jedinica je iznosila 20% a u budućnosti se planira da se poveća broj ovih pripadnika ukoliko to materijalna situacija bude dozvoljavala.

### 2.5.3 Pregled neophodnih radova i mjera za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava

# Kao što je već naglašeno, dolina Ćehotine je naseljena i u njoj su locirani značajni industrijski i infrastrukturni objekti. Postoji veći broj lokacija ugroženih od poplava, a na glavnom toku je izvršena djelimična regulacija samo na potezu kroz opštinu Pljevlja. Izgradnjom tunela kao i proširenjem i čišćenjem korita došlo je do značajnih izmjena u pozitivnom smislu.

Dolina Ćehotine je izložena naseljavanju pri čemu je mali broj novoizgrađenih objekata građen bez potrebnih saglasnosti i dozvola. Takođe, neki od ovih objekata su izgrađeni u plavnoj zoni. Na taj način štete od poplava u ovoj zoni se konstantno povećavaju. Zbog toga je posebno važno definisati plavne zone u ovoj dolini, utvrditi neophodne propise i striktno sprovesti odgovarajuće neinvesticione mjere. Bez neinvesticionih mjera u dolini Ćehotine nije moguće sprovesti odgovarajuću zaštitu od poplava, jer bi vrijednost radova bez tih mjera prevazišla štete od poplava. Kao prioriteti na preduzimanju preventivnih mjera u budućnosti mogu se svrstati sledeći radovi i mjere:

- na gradskom  području Pljevalja neophodno  je dovršiti čišćenje, proširenje i produbljivanje korita rijeke Ćehotine na potezu od oko 2 km.

- Neophodno je takođe izvršiti utvrđivanje proširenih obala betonskim ili kamenim utvrdama kako se već proširena obala ne bi urušavala i plićala korito rijeke.

- Utvrđivanjem već proširenih obala zaštititi magistralni put Pljevlja – Gradac u dužini od 150 m

- za vrijeme povećanog vodostaja na Ćehotini i pritokama, organizovati dežurstva, u cilju osmatranja mostova i uskih grla na vodotocima, radi blagovremenih intervencija na tim mjestima ( odčepljavanje i uklanjanje materijala koji smanjuju propusnu moć vode u rječnim koritima ).

# 3.  Z A K LJ U Č C I

- Rijeka Ćehotina i njene pritoke spadaju u kategoriju brzih, bujičnih i plahovitih rijeka.

- Ćehotina, kao i ostale značajnije pritoke, karakterišu poplave, naročito u proljećnim i jesenjim periodima.

- Poplavama na području opštine Pljevlja su ugrožena priobalna gradska i prigradska naselja i poljoprivredna zemljišta, počev od mjesta Donji most do mjesta Rondove međe sa desne i lijeve strane, i od mjesta Termoelektrane do mjesta Komini sa lijeve obale Ćehotine.

- Kao posledica poplava, na području opštine Pljevlja mogu se očekivati značajne materijalne štete.

- Da bi se posledice od poplava umanjile, potrebno je preduzimati preventivne mjere, kroz izradu generalnog urbanističkog plana, detaljnih urbanistikih planova, kao i kroz izradu posebnih planova, programa i projektne dokumentacije za sprečavanje štetnog dejstva vode.

- Potrebno je što prije izraditi opštinski plan zaštite od poplava, sa jasno definisanim obavezama svih subjekata i učesnika u zaštiti i spašavanju.

- U cilju preventivne zaštite ljudi i materijalnih dobara od poplava, potrebno je obezbijediti i realizovati izgradnju i rekonstrukciju zaštitnih nasipa, obezbijediti potrebna istraživanja, studije i projekte radi preduzimanja mjera i radova za povećanje stepena sigurnosti  zaštite od štetnog dejstva voda, redovno inovirati tehničku dokumentaciju vodotoka i analizirati stanje zaštitnih objekata.

- Obučiti pripadnike Opštinske službe zaštite i spašavanja za djelovanje u slučajevima poplava.

- Poboljšati materijalnu opremljenost Opštinske službe zaštite i spašavanja    sredstvima i opremom za efikasnije djelovanje u slučajevima poplava˙(gumeni čamci, ronilačka odijela, ribarski kombinezoni, motorne i električne muljne pumpe većeg kapaciteta, kišne kabanice, čizme, prsluci za neplivače, šlaufi za spašavanje davljenika, šljemovi, megafoni i dr.).

- Obezbijediti odgovarajuće šatore sa pratećom opremom za smještaj i zbrinjavanje evakuisanog stanovništva.

- Prilikom pojava poplava na području opštine, blagovremeno angažovati sve raspoložive ljudske i materijalne resurse za zaštitu i spašavanje, shodno Zakonu o zaštiti  spašavanju.

- Edukovati stanovništvo sa potencijalno ugroženih područja o ponašanju i djelovanju u slučaju poplava.

- Vršiti edukaciju omladine kroz školska predavanja i emisije na masmedijima

# GLAVA   I I

# DOKUMENTA  OPŠTINSKOG  PLANA  ZA  ZAŠTITU  I SPAŠAVANJE OD  POPLAVA

# 1. Mjere zaštite i spašavanja od poplava (strukturne i nestrukturne mjere)

Mjere za zaštitu i spašavanje od poplava predstavljaju organizovane radnje i postupke koji pripremaju i sprovode državni organi i organizacije, organi lokalne uprave, privredna društva, pravna lica i preduzetnici u cilju sprovodjenja adekvatnih aktivnosti prije poplava (mjere preventivne zaštite), tokom poplava (mjere zaštite i spašavanja), kao i prilikom otklanjanja posljedica od poplava.

Uređenju prostora i izgradnji objekata koji su u funkciji zaštite područja ugroženog poplavama na raspolaganju stoje brojne strukturne i nestrukturne mjere. Strukturne mjere su izgradnja nasipa, preliva i odvodnih kanala itd., dok su nestrukturne mjere planiranje prostora, formiranje zona u plavljenom području, ispravljanje planskih grešaka napravljenih u prošlosti i dr.

Izvođenje strukturnih mjera podrazumijeva najčešće dug period izgradnje i veoma skupe investicije koje sa ekološkog stanovišta često nijesu preporučljive. Nestrukturne mjere su neuporedivo jeftinije od strukturnih i ne zadiru u pitanje zaštite okoline. One su logična dopuna strukturnim mjerama i zajedno čine jednu cjelinu. U svakom slučaju lokalna samouprava i drugi nadležni organi moraju veoma pažljivo i detaljno analizirati koje od ovih mjera za koje područje treba realizovati.

Upozoravanje u slučaju poplava vrši Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju na način što u slučaju očekivanih ekstremnih meteoroloških uslova obavještava Ministarsvo unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije, a zatim Direktorat dalje obavještava sve lokalne samouprave, opštinske službe zaštite, kao i sva ministarstva, organe, ustanove i preduzeća koji se uključuju u sistem zaštite i spašavanja.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju odgovoran je za praćenje i prikupljanje meteoroloških podataka koji uključuju upozorenja o poplavama. Mjerne stanice su postavljene duž riječnih tokova i odgovorne osobe iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju zadužene su da skupljaju ažurne informacije koje se odnose na visinu riječnog toka. Ovi podaci i upozorenja se prenose sa nacionalnog nivoa (MUP-Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost) na lokalni nivo (Opštinu Pljevlja).

## 1.2. Mjere i aktivnosti nakon dobijanja upozorenja o mogućoj poplavi/upozorenja o ekstremnim meteorološkim uslovima

Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama preduzima radnje na način na koji je to definisano ovim planom. Prvenstveno se razmatra postojeća situacija, pri čemu u opšta razmatranja spadaju:

- analiza informacija o poplavi kako bi se procijenile vjerovatne posljedice poplave;

- praćenje informacija o vremenskim prilikama i poplavi;

- procjena zahtjeva u pogledu rukovođenja i koordiniranja;

- analiza lokalnih resursa i razmatranje potreba za dodatnim resursima u pogledu osoblja, zaštite imovine, spašavanja od poplava i podrške iz vazduha;

- praćenje vodotoka i preduzimanje mjera na izviđanju i prikupljanju informacija o ravničarskim područjima;

- obezbjeđivanje da radove na ublažavanju posljedica od poplava sprovode i kontrolišu vlasnici ili korisnici;

- priprema aktivnosti u cilju adekvatnog informisanja javnosti i lokalnog stanovništva;

- izrada i objavljivanje izvještaja o trenutnoj situaciji itd.

- Zavisno od težine situacije i daljih najava o pogoršanju vremenskih prilika, Opštinski tim može da formira stručnu operativnu grupu koja će za potrebe efikasnijeg rukovođenja i koordiniranja kontinuirano vršiti:

- Izradu procjene trenutnog nivoa poplavnih voda i predviđenih nivoa. Da li poplavne vode rastu, jesu li dostigle najveći nivo ili počinju da opadaju?

- Analizu informacija o poplavi u cilju procjene vjerovatnih posljedica, i to:

    - koje oblasti su izložene riziku od plavljenja;

    - koje oblasti mogu biti izložene riziku od odsječenosti;

    - koja područja mogu biti izložena riziku od posrednih efekata, kao posljedica prekida u infrastrukturi, snabdijevanju električnom energijom, vodom, funkcionisanju telefonskih veza, kanalizacionom sistemu, sistemu zdravstvene zaštite, saobraćaju ili radu službi koje vrše zaštitu i spašavanje.

- Utvrđivanje šta je ugroženoj zajednici( Ševari, Židovići i Komini)  potrebno da zna i da radi dok se razvija situacija sa poplavom;

- Procjenjivanje karakteristika ugroženih populacija;

- Povezivanje sa relevantnim vlasnicima određene infrastrukture/imovine (npr. vodovodom, kanalizacijom i elektrodistribucijom);

- Sprovođenje strategija za odgovor kako je to zahtijevano, a na osnovu procjene posljedica od poplava;

- Nastavak praćenja situacije na ugroženom području;

- Nastavak izviđanja i prikupljanja informacija o niskim područjima itd.

# 1.3. Mjere zaštite i spašavanja od poplava u Opštini Pljevlja, po fazama

Mjere zaštite i spašavanja od poplava koje se sprovode u tri faze sastoje se od sljedećih aktivnosti:

| MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preventivne mjere |  |  |  |  |
| REDNI BROJ | NAZIV MJERE | NOSIOCI AKTIVNOSTI |  | NAPOMENA |
| 1.1. | - Jacanje predostroznosti u odnosu na poplave u sistemu prostornog planiranja i urbanizma | - lokalna samouprava |  |  |
| 1.2. | - Neprekidno praćenje situacije u oblasti zaštite i spašavanja od poplava; | -Lokalna samouprava |  |  |
| 1.3. | - izrada i ažuriranje procjene ugrozenosti od poplava sa procjenom stabilnosti brane Otilovici | -EPCG-TE |  |  |
| 1.4. | – izrada i azuriranje plana za zaštitu i spašavanje od poplava brane Otilovici | -EPCG-TE |  |  |
| 1.5. | - Izrada/azuriranje Elaborata o propagaciji poplavnog talasa u slucaju rusenja brane na akumulaciji Otilovici | -EPCG-TE |  |  |
| 1.6. | - upravljanje atmosferskim i komunalnim otpadnim vodama (postavljanje rezervoara, izbjegavanje zagadjivanja atmosferskih voda,kontrola drenaznih sistema, odrzavanje kolektora otpadnih voda itd.) | -lok.samouprava - Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove |  | Stambeno komunalno |
| 1.7. | - obezbijediti potrebne kolicine pokretnih brana za potrebe rjesavanja pitanja poplava na rijeci Breznici | -lok.samouprava |  |  |
| 1.8. | - definisati nacin komunikacije u okviru sistema rane najave izmedju rukovodstava TE Pljevlja i lokalne uprave (Sluzbe zastite i spasavanja) | -EPCG-TE I lok. samouprava |  |  |
| 1.9. | - izvrsiti povecanje broja stanica za hidroloska mjerenja u cilju poboljsanja predvidjanja poplava ( dvije stanice – gradsko jezgro i Cehotina - donji most) | -lok.samouprava i ZHMS |  |  |
| 1.10. | - izvrsiti regulaciju Cehotine i Breznice na sirem prostoru Sevara | -lok.samouprava, Uprava za vode |  |  |
| 1.11. | - izvrsiti regulaciju Breznice u reonu gradskog parka Vodice | -lok.samouprava |  |  |
| 1.12. | - registrovanje i uočavanje promjena u koritu Ćehotine i pritoka Ćehotine (nanosi, suženja, proširenja korita) | -lok.samouprava, Uprava za vode |  |  |
| 1.13. | - regulacija Cehotine i Vezisnice u reonu Zidovica | -lok.samouprava, Uprava za vode |  |  |
| 1.14. | - obezbjedjenje čišćenja i uredjenja korita Ćehotine i pritoka Ćehotine na uočenim kritičnim dionicama (propusti ispod mostova, odrzavanje postojecih objekata, suženja u koritu i dr.) | -lok.samouprava |  |  |
| 1.15. | - izrada tehničke dokumentacije koja sadrži: preglednu situaciju vodnih područja sa ucrtanim granicama riječnih slivova, podslivova i priobalnog područja; | -Uprava za vode |  |  |
| 1.16. | - obezbjedjivanje adekvatne kolicine opreme i sredstava za zastitu i spašavanje od poplava; | -lok.samouprava |  |  |
| 1.17. | - sprovodjenje mjera u cilju podizanja svijesti i poboljsanja informisanosti javnosti | - lok.samouprava |  |  |
| 1.18. | - izvrsiti edukaciju sluzbenika lokalne samouprave po pitanju postupanja u slucaju vanrednih situacija - poplava | - lok.samouprava i MUP- Direktorat za VS |  |  |
| 1.19. | - stručno ospsobljavanje i usavršavanje pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje od poplava | - lok.samouprava i MUP- Direktorat za VS |  |  |
| 1.20. | - redovno azuriranje mape rizika u GIS bazu | - lok.samouprava |  | Sluzba zastite ispasavanja |
| 1.21. | - prikupljanje i analiza iskustava koja se ticu poplava | - lok.samouprava, Uprava za vode, ZHMS |  |  |
| 2. Operativne mjere |  |  |  |  |
| REDNI BROJ | NAZIV MJERE |  | NOSIOCI AKTIVNOSTI | NAPOMENA |
| 2.1. | - organizacija, rukovođenje i koordiniranje akcijama zaštite i spašavanja od poplava; |  | - Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama od poplava |  |
| 2.2. | - osmatranje i izviđanje stanja vodotoka, zaštitnih objekata i okoline; |  | - Agencija za izgradnju i razvoj Pljevlja |  |
| 2.3. | - upotreba savremene opreme i sredstava za spašavanje; |  | -Služba zaštite i spašavanja |  |
| 2.4. | - angažovanje operativnih jedinica; stvaranje uslova za brzu intervenciju Službe za zaštitu i spašavanje; |  | - lok.samouprava -Direktorat za VS |  |
| 2.5. | - preduzimanje neophodnih operativnih mjera, radnji i postupaka na smanjenju štetnog dejstva od poplava; |  | -JP Komunalno -Elekt.distribucija |  |
| 2.6. | - saniranje oštećenih djelova zaštitnih objekata; |  | -JP Komunalno | -Sluzba zastite i spasavanja, -JP Komunalno -Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove -JP Vodovod Elektrodistribucija -Gradjevinske i ostale privatne firme -Gradjani |
| 2.7. | - pružanje prve medicinske pomoći povrijedjenim; |  | -Dom zdravlja u Pljevlja |  |
| 2.8. | - učestvuje u prihvatu i smještaju evakuisanog stanovništva sa ugroženog područja; podizanje šatorskog naselja za privremeni smještaj ugroženog stanovništva; |  | -Crveni krst Pljevlja |  |
| 2.9. | - zaštita i spašavanje životinja; |  | -Privatna preduzeća i ustanove |  |
| 2.10. | - spašavanje biljaka i biljnih proizvoda; |  | -Privatna preduzeća i ustanove |  |
| 2.11. | -obezbjedjivanje stnaovništvu poplavljenih područja osnovnih uslova za život. |  | -Crveni krst Pljevlja - lok.samouprava |  |
| 2.12. | - neprekidno i pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženom području. |  | -Lokalni mediji (Radio Pljevlja, Televizija Pljevlja, sajt Opštine) -Građani Pljevalja |  |
| 3.Otklanjanje posljedica |  |  |  |  |
| REDNI BROJ | NAZIV MJERE |  | NOSIOCI AKTIVNOSTI | NAPOMENA |
| 3.1. | - procjena štete od poplava; |  | -Opštinska komisija za procjenu šteta od poplava |  |
| 3.2. | -informisanje stanovništva; |  | -Lokalni mediji (Radio Pljevlja, Televizija Pljevlja, sajt Opštine) -Građani Pljevalja |  |
| 3.3. | - uredjenje zona za smještaj ugroženog stanovništva (izgradnja montažnih naselja ili izgradnja šatorskog naselja za privremeni smještaj ugroženog stanovništva); |  | -Crveni krst Pljevlja |  |
| 3.4. | - organizovanje, prikupljanje i raspodjela pomoći ugroženom stanovništvu, |  | -Crveni krst Pljevlja |  |
| 3.5. | - izmještanje i smještaj važnih materijalnih i kulturnih dobara; |  | - Agencija za izgradnju i razvoj Pljevalja |  |
| 3.6. | - sprovodjenje zdravstvenih, veterinarskih i higijensko-epidemioloških mjera zaštite i sprovodjenje drugih aktivnosti i mjera kojima se ublažavaju i otklanjaju neposredne posljedice izazvane poplavama; |  | -Služba za poljoprivredu, vodoprivredu i puteve |  |
| 3.7. | - sanaciju vodnih objekata i vodotoka; |  | - Agencija za izgradnju i razvoj Pljevalja |  |
| 3.8. | - uklanjanje predmeta i materijala koji mogu bitnije uticati na režim voda; |  | -Služba zaštite i spašavanja |  |
| 3.9. | - stvaranje uslova za normalizovanje života ljudi i rada na ugroženom području; |  | -JP Komunalno -Građani Pljevalja |  |
| 3.10. | - angažovanje stručnih ekipa zdravstvene, veterinarske, komunalne i drugih službi za sprovodjenje asanacije; |  | -Dom zdravlja -Veterinarska ustanova |  |
| 3.11. | - sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i preduzimanja drugih aktivnosti i mjera na sprečavanju djelovanja nastalih posljedica od poplava. |  | -Privatna preduzeća |  |

### 1.3.1.  Zaštita ključne infrastructure

Ključna infrastruktura i imovina u Opštini Pljevlja (npr. preduzeća, putevi, elektro mreža, stambeni, poslovni i drugi objekti itd.) mogu biti oštećeni u slučaju poplave. Stoga se moraju preduzeti sve neophodne mjere za njenu zaštitu, pri čemu će Opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama od poplava utvrđivati prioritete zaštite.

Zaštita ključne infrastrukture može se vršiti  postavljanjem krupno lomljenog kamena na udarna mjesta rijeke Ćehotine i pritoka rijeke Ćhotine.

Materijalni resursi kojima raspolaže opština će biti korišćeni u slučaju poplave.

### 1.3.2. Zatvaranje puteva

Direkcija za saobraćaj u saradnji sa Upravom Policije i glavnim saobraćajnim inspektorom odgovorna je za zatvaranje magistralnog puta Pljevlja – Gradac.

Opština Pljevlja je odgovorna za zatvaranje lokalnih i nekategorisanih puteva.

U slučaju da  neki od lokalnih ili nekategorisanih puteva bude poplavljen ili mu prijeti opasnost da bude oštećen bujicom,  lokalna uprava će preko Agencije za izgradnju irazvoj Pljevlja izvršiti postavljanje znakova upozorenja i putnih blokada,  kako ne bi došlo do nesrećnih slučajeva. O zatvaranju puteva stanovništvo će odmah biti obaviješteno saopštenjima preko lokalnih sredstava informisanja ( Radio Pljevlja, televizije Pljevlja, sajta Opštine) i neposredno preko  organa mjesne zajednice.

### 1.3.3. Odgovor na bujice

Odgovor nadležnih zaduženih za vanredne situacije na bujice, treba da bude u skladu sa smjernicama za upravljanje vanrednom situacijom koju stvaraju bujice. Kada se sprovodi prethodno planiranje za bujice, potrebno je slijediti sljedeće korake, i to po redu po kojem su dati:

- Utvrditi da li postoje prepreke za evakuaciju razmatranjem vremena za upozorenje, bezbjednih maršruta, raspoloživih resursa itd.;

- Ako je evakuacija moguća, onda je moraju podržati kapaciteti za njeno sprovođenje (informisanje javnosti);

- Gdje je vjerovatno da će ljudi ostati odsječeni bujicama zbog ograničenih opcija pri evakuaciji, ugroženim ljudima treba dati savjete u pogledu bezbjednosti i reći im da ako su odsječeni ne pokušavaju da pobjegnu tako što će ući u bujicu, kao i da je možda bezbjednije potražiti najvišu tačku na objektu i nazvati 112 ili 123, ako im je potrebno spašavanje. Ovaj savjet je potrebno dati čak i kada je evakuacija moguća, zbog vjerovatnoće da neće možda svi pripadnici zajednice željeti da se evakuišu.

- Za objekte za koje se zna da su strukturno nestabilni, potrebno je uspostaviti mehanizam rane evakuacije (vratiti se na korak 1 ovog ciklusa);

- Ako rana evakuacija nije moguća, onda je potrebno obaviti konkretne pripreme za spašavanje građana zarobljenih u strukturno neprikladnim objektima ili učiniti to preventivno ili kada ti ljudi zatraže pomoć.

Tokom bujice često će, zbog brzog razvijanja situacije sa poplavom, biti teško uspostaviti centre za evakuaciju (pomoć) prije samog pokretanja evakuacije, kako je to obično praksa, ali to ne smije da ugrozi sprovođenje evakuacije.

### 1.3.4.  Evakuacija

Opštinski  tim za upravljanje u vanrednim situacijama procjenjuje situaciju od poplava na ugroženom području i donosi odluku o sprovođenju evakuacije na teritoriji opštine.

Opštinski  tim za upravljanje u vanrednim situacijama procjenjuje potrebu i dostavlja predlog Operativnom štabu za vanredne situacije, o donošenju odluke od strane Vlade Crne Gore o evakuaciji stanovništva iz jedne u drugu opštinu. Opštinski tim sprovodi donesenu odluku i nalaže realizovanje konkretnih radnji i aktivnosti koje će sprovoditi Služba za zaštitu i spašavanje, uz pomoć drugih agencija/organa i službi (Crveni krst, policija, specijalističke jedinice i dr.).

Uprava Policije odgovorna je da obezbijedi prohodnost evakuacionih puteva, bezbjednost građana koji se evakuišu, kao i da zaštiti imovinu na području sa kojeg je izvršena evakuacija.

Službe i timovi koji vrše evakuaciju imaju obavezu evidentiranja ljudi pogođenih vanrednom situacijom uzrokovanom poplavom, uključujući one koji su evakuisani.

Organizacija evakuacije u slučaju poplava data je u prilogu br. -------.

### 1.3.5. Spašavanje od poplava

Služba zaštite i spašavanja vrši aktivnosti spašavanja koje preduzima u situacijama u kojima dobrovoljna  evakuacija nije moguća, nije uspjela ili se smatra previše opasnom po ugroženo lice ili zajednicu. Prije započinjanja aktivnosti spašavanja treba sprovesti procjenu raspoloživih resursa za spašavanje iz poplava ukoliko nije urađena prije vanrednih zbivanja.

Spašavanje se smatra visokorizičkom aktivnošću i za spasioca i za lice kome je potrebno spašavanje i na spašavanje ne treba gledati kao na poželjnu aktivnost postupanja u vanrednoj situaciji. Spasioci treba uvijek da sprovedu dinamičnu procjenu rizika prije pokušaja spašavanja iz poplava.

Resursi koji se nalaze na raspolaganju za korišćenje tokom spašavanja koja će se obavljati u  Opštini Pljevlja su:

- tim od 3 spasioca za spašavanje na vodi iz opštinske službe zaštite;

- kompletna ronilačka oprema za 2 spasioca i 2 čamca (1 čamac u vlasništvu opštinske službe zaštite a 1 u vlasnistvu Direktorata za vanredne situacije, PJ Pljevlja), nosila

- 5 nosila u vlasnistvu Sluzbe zastite,

- 25 spasioca

Prilikom spašavanja logistiku za pružanje prve medicinske pomoći i zbrinjavanje davaće Hitna medicinska pomoć i ekipe Doma zdravlja, kao i ekipe opštinskog Crvenog krsta.

### 1.3.6. Obnova zaliha

Tokom poplava može se desiti da pojedina naselja ili domaćinstva budu odsječena zbog oštećenja puteva ili mostova, pa se u takvim okolnostima može javiti potreba za obnovom zaliha osnovnim životnim potrepštinama u izolovanim naseljima. Kada informacije sa terena nagovještavaju da može doći do izolacije pojedinih naselja ili domaćinstava, lokalna uprava će preporučiti preduzećima ili domaćinstvima da povećaju zalihe osnovnih potrepština.

Nakon pojave poplava Služba zaštite će pružiti podršku izolovanim zajednicama pomaganjem u prevozu osnovnih potrepština alternativnim putevima. Takođe,  Služba zaštite će raditi sa humanitarnim agencijama  na dostavljanju pomoći zajednicama koje su izolovane.

### 1.3.7. Pitanja od značaja za javno zdravlje koja su povezana sa otpadnim vodama i  ključnom kanalizacionom infrastrukturom

Plavljenje ključne kanalizacione infrastrukture, uključujući septičke jame i kanalizacione pumpne stanice, može za posljedicu imati probleme sa kvalitetom vode na teritoriji Opštine Pljevlja. Institut za javno zdravlje provjerava kvalitet vode u slučaju plavljenja ključne infrastrukture.

Tamo gdje je vjerovatno da će se to desiti ili se desilo, JP vodovod i kanalizacija treba da preduzme sljedeće:

- informiše Opštinski tim i Operativni štab o bezbjednosti ključne kanalizacione i vodovodne infrastrukture, kako bi na taj način pomogla pripremu aktivnosti za odgovor u slučaju poplave;

- održava ili unaprijedi bezbjednost ključne kanalizacione i vodovodne infrastrukture;

- provjeri i popravi, gdje je to moguće, funkcionisanje ključne kanalizacione i vodovodne infrastrukture za vrijeme poplave;

- informiše nadležne u slučaju plavljenja ključne kanalizacione i oštecenja vodovodne  infrastrukture.

Obaveza je Opštine Pljevlja i JP Vodovod i kanalizacija da zajedno sa Institutom za javno zdravlje i drugim službama riješi probleme sa kvalitetom vode.

### 1.3.8. Postupanje građana u slučaju poplava

Mjere i način postupanja građana prije, za vrijeme i nakon poplava date su u Porodičnom uputstvu za postupanje u slučaju rizika od poplava .

# 2. OPERATIVNE JEDINICE (ljudski i materijalni resursi)

Operativne  jedinice za zaštitu i spašavanje u opštini Pljevlja su:

-Služba zaštite i spašavanja

-Opštinska organizacija Crvenog krsta

-Speleološko društvo,

-Lovačko društvo „Pljevlja “ ,

-Klub dobrovoljnih davalaca krvi,

-Sportsko ribolovno društvo  “Lipljen“,

-Ekološko društvo “Breznica”

-Ekološko društvo „Biserka“

Pregled ljudskih i materijalnih resursa operativnih jedinica koje mogu biti angažovane u slučaju poplava na teritoriji opštine Pljevlja dat je u prilogu .

# 3. ORGANI LOKALNE UPRAVE, PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI (ljudski i materijalni resursi)

Pod organima lokalne uprave, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u smislu sprovođenja ovog plana, podrazumijevaju se subjekti koji su opremljeni i osposobljeni za zaštitu i spašavanje od poplava i to:

- Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja,

- Agencija za izgradnju I razvoj Pljevlja,

- JP Komunalno

- JP Vodovod I kanalizaciju,

- JZU Dom zdravlja Pljevlja

- JZU Opšta bolnica

- Veterinarska stanica Pljevlja

- Elektrodistribucija Pljevlja

- JP Lokalni putevi

Pregled ljudskih i materijalnih resursa organa lokalne uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica  i preduzetnika  dat je u prilogu br. ----.

# 4. RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJA PRI AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POPLAVA

Pozivanje i mobilizacija raspoloživih operativnih jedinica na teritoriji opštine vrši opština. Pripadnici operativnih jedinica, u slučaju mobilizacije dužni su da se odazovu na poziv upućen preko sredstava javnog informisanja.

Zaštitom i spašavanjem na području opštine rukovodi Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama koji se sastoji od predstavnika lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova, kao i od predstavnika privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica koji mogu uzeti učešće u zaštiti i spašavanju od poplava.

U sastav Opštinskog tima je i predstavnik područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost .

Kada su u akcijama zaštite i spašavanja na području opštine angažovane operativne jedinice koje obrazuje Ministarstvo ili su operativne jedinice angažovane na zahtjev Ministarstva, koordinaciju i rukovođenje učesnika zaštite i spašavanja vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost.

Koordinaciju i rukovođenje aktivnostima zaštite i spašavanja u slučaju proglašenja vanrednog stanja jedne ili više opština, vrši Koordinacioni tim za upravljanje u vanrednim situacijama.

Izvještaj o aktivnostima koje su sprovedene podnosi se svaka 3 sata Opštinskom timu za upravljanje u vanrednim situacijama.

Organizaciona šema djelovanja koja definiše način koordinacije i rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima u Crnoj Gori, kao i organizaciona šema  koja definiše način koordinacije i rukovođenja materijalnim i ljudskim resursima na teritoriji opštine Pljevlja u slučaju nastanka poplava data je u prilogu.

# 5. MEĐUOPŠTINSKA I MEĐUNARODNA SARADNJA

Ukoliko raspoložive snage koje je na umanjenju posljedica od poplava angažovala lokalna uprave nijesu dovoljne, na predlog komandira Službe, Ministarstvo može angažovati službe zaštite susjednih i ostalih opština u Crnoj Gori.

Lokalna uprava u slučaju potrebe, takođe može direktno pozvati službe zaštite susjednih opština.

Odluku o traženju pomoći od drugih država u slučaju nastanka vanrednog stanja donosi Ministarstvo, shodno bilateralnim i drugim sporazumima o međunarodnoj saradnji u slučajevima nastanka prirodnih, tehničko-tehnoloških i drugih civilizacijskih katastrofa, kao i ustaljenoj proceduri kada se pomoć traži od organa pri EU, UN i dr.

Opština je dužna da planira mjere i aktivnosti kojima će se omogućiti pravovremen i brzo realizovanje zadataka koji za cilj imaju prihvatanje međunarodne pomoći u okviru koncepta pod nazivom Podrška zemlje domaćina (Host Nation Support).

# 6. INFORMISANJE GRAĐANA I JAVNOSTI

Za informisanje javnosti o nastanku poplava na području opštine, kao i posljedicama po ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu nadležna je Opština, a podatke prikuplja od opštinskih službi i organa koji su neposredno angažovani u aktivnostima za zaštitu i spašavanje od poplava.

Službena saopštenja o nastupanju vanrednog stanja, njegovom obimu, aktivnostima i mjerama koje je potrebno preduzeti u akcijama zaštite i spašavanja od poplava daje Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkotrat za vanredne situacije.

Opštinski tim za upravljanje u vanrednim situacijama obezbijediće da lokalno stanovništvo bude stalno informisano o situaciji sa poplavom. Raspoloživi načini informisanja uključuju:

- Hitna obavještenja

- SMS poruke

- Radio I televizija Pljevlja

- Mobilnu i fiksnu telefoniju

- Komunikaciju putem radio veze

- Usmeno obavještenje koristeći kurirsku službu unutar mjesne zajednice

- Veb sajt Opštine Pljevlja

- Predsjednike mjesnih zajednica i sastanke u zajednicama

- Štampani mediji

- E-mail

- Fax

- Pisana obavještenja

- Društvene mreže….

# 7. NAČIN ODRŽAVANJA REDA I BEZBJEDNOSTI PRILIKOM INTERVENCIJA

Mjere održavanja reda i bezbjednosti prilikom sprovođenja aktivnosti u cilju umanjenja posljedica od poplava vrši Uprava policije preko Područne jedinice u opštini Pljevlja.

# 8. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE PLANA

Opština u svom budžetu planira finansijska sredstva za zaštitu i spašavanje od poplava, na osnovu predviđenih mjera i aktivnosti na uređenju vodotoka, kao i na osnovu vrijednosti nastalih šteta pri poplavama iz prethodnih godina.

Opština u svom budžetu planira finansijska sredstva potrebna za zbrinjavanje i evakuaciju ugroženog stanovništva u okviru teritorije opštine.

Sredstva za troškove smještaja stanovništva evakuisanog iz jedne u drugu opštinu u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Takođe, jedan dio aktivnosti koji se odnosi na operativne i sanacione mjere finansira se iz budžeta Crne Gore.

*  *  *

Za izradu ovog plana korišćeni su podaci od:

- Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore,

- Opštinske turističke organizacije Pljevlja,

- Nacionalne procjene ugroženosti od poplava,

- Elektrodistribucije Pljevlja,

- JZU Dom zdravlja Pljevlja,

- JZU Opšta bolnica Pljevlja,

- JP Vodovod i Kanalizacija Pljevlja,

- JP Komunalno Pljevlja,

- JP Sportski centar Ada,

- Predškolskih, osnovnih,srednjih i visoko obrazovnih ustanova u Pljevljima,

- Ispostavi granične policije Pljevlja,

- Opštinske statističke službe i Monstata,

- Opštinske komisije za utvrđivanje i procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

- Uprave za neretnine – PJ Pljevlja,

- JP Crna Gora Put – PJ Pljevlja

# GLAVA III

# PRILOZI

# PRILOG BROJ 1

OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U OPŠTINI PLJEVLJA

| R. br. | IME I PREZIME | ZVANJE | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mirko Đačić | Predsjednik opštine - rukovodilac tima | 067/837-999 |
|  | Goran Čavić | v.d.Komandir Službe zaštite – zamj. ruk. tima | 063/232-147 |
|  | Muamer Hadžalić | Načelnik Direktorat za vanredne situacije | 067/112-131 |
|  | Zoran Radošević | Glavni administrator – sekretar tima | 069/337-668 |
|  | Zoran Čolović | Sekretar za kom-st. poslove , saobraćaj i vode | 069/041-521 |
|  | Biljana Vukanić | Sekretar za finansije | 063/212-133 |
|  | Bojan Bajčeta | v.d.Načelnik Komunalne policije | 069/602-056 |
|  | Slavko Vojinović | Rukovodilac PJ Uprave policije | 067/184-735 |
|  | Miloš Gačević | Komandant Planinskog bataljona | 067/619-530 |
|  | Aleksandar Laketić | Komandir PJ Policije | 063/285-390 |
|  | Dr Mile Goločevac | Direktor JZU Opšta bolnica | 069/598-198 |
|  | Dr Ilhan Tursumović | Direktor JZU Dom zdravlja | 067/613-721 |
|  | Dr Biljana Čarkilović | Epidemiolog - Opšta bolnica Pljevlja | 067/613-695 |
|  | Slavoljub Popadić | Izvršni direktor Rudnika uglja | 067/350-550 |
|  | Igor Golubović | Direktor Elektrodistribucije | 067/558-544 |
|  | Rajko Dragaš | Izvršni direktor Kompanije „Vektra Jakić“ | 067/281-802 |
|  | Branka Đurđić | v.d.Direktor JU Centar za socijalni rad | 067/216-641 |
|  | Gojko Karafilovski | Veterinarska stanica | 067/568-995 |
|  | Sanel Deljković | Rukovodilac T-mobile PJ Pljevlja | 067/383-372 |
|  | Luka Jovanović | Direktor TE Pljevlja | 067/622-176 |
|  | Naima Šulović | Direktor PTT Pljevlja | 067/588-077 |
|  | Nusret Kalač | Direktor Uprave za šume | 067/018-177 |
|  | Čedo Gospić | Direktor DOO ,,Vodovod“ | 067/099-900 |
|  | Saša Ječmenica | Direktor DOO „Čistoća“ | 069/366-684 |
|  | Nataša Marković | Direktor DOO „Komunalne usluge“ | 069/087-553 |
|  | Sreto Vučetić | Rukovodilac Meteorološke stanice Pljevlja | 067/548-185 |
|  | Boško Vojinović | Rukovodilac Crnagoraput – Sekcija Pljevlja | 067/241-446 |
|  | Željko Minić | Direktor Crvenog krsta opštine Pljevlja | 069/347-213 |
|  | Dragan Jovović | Direktor DOO Lokalni putevi | 067/008-110 |

# PRILOG BROJ 2

PREGLED LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA OPERATIVNIH  JEDINICA KOJE MOGU BITI ANGAŽOVANE U SLUČAJU POPLAVA

| RB. | NAZIV JEDINICE | BR. ČL. | ODGOVORNO LICE | FUNKCIJA | BR: TELEFONA | OSPOSOBLJENOST I OPREMLJENOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Služba zaštite i spasavanja | 29 | Goran Čavić | Komandir | 063/232-147 | Svi pripadnici su položili stručni ispit za obavljanje djelatnosti službe zaštite, posjedujemo 8 specijalnih vozila, 5 pumpi za pumpanje vode i ostalo |
| 2. | Opštinska organizacija Crvenog krsta |  |  |  |  | 1 član Nacionalnog tima za djelovanje u nesrećama, 6 članova Opštinskog tima za djelovanje u nesrećama. Od opreme i sredstava raspolaže sa : 1 vozilo, 1 kompjuter, nekoliko nekompletrnih šatora, sanitetski kompleti, posuđe, vreće za spavanje, đebad, kanisteri za vodu. |
| 3. |  |  |  |  |  | 10 pripadnika osposobljeno za turističke I planinarske vodiče |
| 4. |  |  |  |  |  | 1 instruktor speleologije sa završenim kursom gorske sl. s. |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

PREGLED LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA ORGANA LOKALNE UPRAVE, PRIVREDNIH DRUSTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

| Odgovorno lice: Goran Čavić Broj telefona: 052/ 300-084 063/232-147 Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere |  | Brojno stanje |  | Napomena |
| I – VATROGASNA VOZILA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Euro – Zeta | Navalno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2005 2000 l vode, … l pjene, pumpa v.p. 40 bara, 2 izalaciona aparata. |  |
| 2. | Štajer (dupla vuča) | Navalno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje:1980. 2000 l vode, pumpa v.p 40bara, dimovuk, agregat 10 KV i aparat za rasvjetu 4 KV |  |
| 3. | FAP 13-14 (dupla vuča) | Kombinovano vozilo | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 1984, 4000 l vode, |  |
| 4. | FAP 13-14 | Kombinovano | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 1984, 4000 l vode, rezervoar sa prahom 1000 kg. |  |
| 5. | FAP 16-20 | Cisterna | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 1984, 8000 l vode, |  |
| 6. | Mercedes – Benz, Uminog U 500 4x4 | Navalno | Kom | 2 |  | Godina proizvodnje: 2010, 4000 l vode, rezervoar za penilo 300 l, centrifugalna vatrogasna pumpa NH 30 , mlaznica za vodu ili penu za visoki pritisak 40 bara (vozilo nije registrovano i nekoristi se) |  |
| 7. | Mercedes- Benz, Actros 2036AK 4x4 | Navalno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2009, 7000 l vode, rezervoar za penilo 500 l, centrifugalna vatrogasna pumpa NH 40 , mlaznica za vodu ili penu za visoki pritisak 40 bara (vozilo nije registrovano i nekoristi se) |  |
| 8. | Mercedes- Benz, Atego 1528AF 4x4 | Navalno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2009, 4000 l vode, rezervoar za penilo 300 l, centrifugalna vatrogasna pumpa NH 30 , mlaznica za vodu ili penu za visoki pritisak 40 bara (vozilo nije registrovano i nekoristi se) |  |
| 9. | Tam 150 | Navalno | Kom | 2 |  | Godina proizvodnje: 3000 l vode |  |
| 10. | Tam 150 | Dostavno | Kom | 1 |  |  |  |
| 11. | Lada Niva | Komandno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2001, |  |
| 12. | Lada Niva (sa produženom kabinom) | Komandno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2009, |  |
| 13. | Dacia-Duster base 1.6 | Komandno | Kom | 1 |  | Godina proizvodnje: 2017 |  |
| II. VATROGASNA CRIJEVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Usisno crijevo Ø 110 mm | š.požari | kom. | 29 |  |  |  |
| 2. | Potisno crijevo Ø 75 mm | š.požari | kom. | 44 |  |  |  |
| 3. | Potisno crijevo Ø 52 mm | š.požari | kom. | 73 |  |  |  |
| 4. | Potisno crijevo Ø 38 mm | š.požari | kom. | 23 |  | (5 komada za visoki pritisak) |  |
| 5. | Potisno crijevo Ø 25 mm | š.požari | kom. | 25 |  |  |  |
| III. VATROGASNE LJESTVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vatrogasne ljestve trodjelne - 16,5 m | Drvene | kom. | 1 |  |  |  |
| 2. | Vatrogasne ljestve trodjelne - 11,3 m | aluminijske | kom. | 1 |  |  |  |
| 3. | Vatrogasne ljestve dvodjelne - 12 m | aluminijske | kom. | 2 |  |  |  |
| 4. | Vatrogasne ljestve dvodjelne - 5 m | aluminijske | kom. | 1 |  |  |  |
| IV. VATROGASNE MLAZNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mlaznica Ø 75 mm | š.požari | kom. | 3 |  |  |  |
| 2. | Mlaznica Ø 52 mm | š.požari | kom. | 30 |  |  |  |
| 3. | Mlaznica Ø 25 mm | š.požari | kom. | 3 |  |  |  |
| 4. | Turbomlaznica Ø 52 mm | š.požari | kom. | 2 |  |  |  |
| 5. | Mlaznica za tešku pjenu | š.požari | kom. | 3 |  |  |  |
| 6. | Mlaznica za srednju pjenu | š.požari | kom. | 2 |  |  |  |
| v. PUMPE ZA VODU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | HONDA WB 30 XT |  | kom. | 2 |  | Kapacitet: 1100 1/min |  |
| 2. | GODIVA 16-8 |  | kom. | 2 |  | Kapacitet: ….. 1/min |  |
| 3. | ROZENBAUER 16-8 |  | kom. | 1 |  | Kapacitet: ….. 1/min |  |
| 4. | Pumpa za vodu prenosna električna ( 220 V ) |  | kom. | 1 |  | Kapacitet: 600 1/min |  |
| 5. | Pumpa za vodu prenosna potapajuća ( 380 V ) |  | kom. | 1 |  | Kapacitet: 1100 1/min |  |
| VI. AGREGATI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | LOMBARRDINI 220/380 V |  | Kom | 1 |  | Benzin, 10 kW |  |
| 2. | HONDA GX 160 220 V |  | Kom | 1 |  | Benzin, 2,5 kW |  |
| VII. VATROGASNI APARATI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PP aparat S-3 |  | Kom | 1 |  |  |  |
| 2. | PP aparat S-6 |  | Kom | 2 |  |  |  |
| 3. | PP aparat S-9 |  | Kom | 2 |  |  |  |
| 4. | PP aparat CO 2-5 |  | Kom | 12 |  |  |  |
| VIII POMOĆNA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Metalne metle za gašenje požara | š. požar | Kom | 20 |  |  |  |
| 2. | Električna testera MAKITA | š. požar | Kom | 1 |  |  |  |
| 3. | Ručna testera | š. požar | Kom | 2 |  |  |  |
| 4. | Lopata | š. požar | Kom | 15 |  |  |  |
| 5. | Kramp | š. požar | Kom | 9 |  |  |  |
| 6. | Nosila | š. požar | Kom | 1 |  |  |  |

JP. ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU LOKALNIH PUTEVA PLJEVLJA

R A S P O L O Ž I V A    M E H A N I Z A C I J A

| 6. DOO „LOKALNI PUTEVI” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorno lice: Jovović Dragan, tel. 067/008-110 Teh. direktor: Lončar Milojko, tel. 067/008-113 Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 9 |  |  |  |  |  |  |
| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere |  | Brojno stanje | Napomena |
| 1. | CATAPILAR CAT 938 | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 2. | UTOVARNA KAŠIKA ULT 160 C | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 3. | HYUNDAI AL 757-9 S | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 4. | KAMION FAP 14-17 | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 5. | KAMION FAP 19-21 | Terensko | kom | 2 |  |  |
| 6. | KAMION MERCEDES 13-18 | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 7. | GREJDER BG 110 | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 8. | TRAKTOR TERRION 200 KS | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 9. | TRAKTOR AGROMAŠ 60 KS | Terensko | kom | 1 |  |  |
| 10. | MERCEDES 311 CD | Dostavno | kom | 1 |  |  |
| 11. | VALJAK VIBRACIONI | Terensko | kom | 1 |  |  |

"VING" D.O.O.

R A S P O L O Ž I V A    M E H A N I Z A C I J A

| R.B | VRSTA MAŠINE | TIP MAŠINE | KOLIČINA | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMBINIRKA (Skip) |  | 1 |  |
| 2. | Kamion Mercedes | (kipper) 18/24 | 1 | God.proizv. 1994. |

Direktor: Vučetić Vukoman: 067-401-005

Broj telefona: 052/300-144

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 2

JP "ČISTOĆA" –Pljevlja

R A S P O L O Ž I V A    M E H A N I Z A C I J A

| R. br | Naziv i vrsta sredstva- -opreme | Namjena | Jed. mj. | Brojno stanje | # Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dizal. sa korpom MAN 8.90 | rad na visini do 12 m | kom. | 1 | 1982. |
| 2. | Traktori IMT 539 | odvoz krup.otpada | kom. | 4 | 1980,2004,2009-2 |
| 3. | Traktor Agromaš 50 | snegočistač | kom. | 1 | 2011. |
| 4. | Citroen S4 | putničko | kom. | 1 | 2007. |
| 5. | UNIMOG 406 | snegočistač | kom. | 2 | 1970. |
| 6. | UNIMOG U 300 | snegočistač | kom | 1 | 2004. |
| 7. | UNIMOG U 400 | snegočistač | kom | 1 | 2004. |
| 8. | Motokultivator |  | kom. | 1 | 2007. |
| 9. | Auto koš mercedes 15-28 | odv. koševa od 5 m3 | kom. | 1 | 2000. |
| 10 | Smećara MAN 12/85 LC | odvoz smeća | kom. | 1 | 2004. |
| 11 | Smećara mercedes 18-24 | odvoz smeća | kom. | 1 | 2009. |
| 12 | Smećara mercedes 13-18 | odvoz smeća | kom. | 1 | 2009. |
| 13 | VOLVO 260 | odvoz smeća | kom. | 2 | 2012. |
| 14 | Cistjerna FAP 13-14 | odvoz vode i pranje | kom. | 2 | 1976,1990. |
| 15 | Reno Master | Kombinovano dostavno | kom. | 1 | 2010. |
| 16 | Hyundai Grandeur | putničko | kom. | 1 | 2007. |

Odgovorno lice: Ječmenica Saša tel. 069/366-684

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati 15

JP "VODOVOD" –Pljevlja

R A S P O L O Ž I V A    M E H A N I Z A C I J A

| R.br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere |  | Brojno stanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fap 14-14 | Cisterna | kom | 1 |  | God. proizvodnje 1988; zapremina 8m3 |
| 2. | Fap 19/21 | Kamion | kom | 1 |  | God. proizvodnje 1985; zapremina 10t |
| 3. | Kanal – Džet Fap 17/21 | Kamion | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2003; zapremina 6m3 |
| 4. | Rovokopač - Cartepilar |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2003 |
| 5. | Traktor P 39 |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2010 |
| 6. | Pumpa Honda |  | kom | 1 |  | God.proizvodnje 2008, kapacitet Q=1100lit/min |
| 7. | Pumpa Beaver- hidroagregat |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2002, |
| 8. | Tojota Hilux |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2010. |
| 9. | Rovokopač-utovarivač |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2017. |
| 10. | Hundai Sonata |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2007. |

Odgovorno lice: Gospić Čedo tel. 067/009-900

Šef mehanizacije: Čuturić Hilmo tel. 067/005-324

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 10

DD "GRAND PROM" –Pljevlja

R A S P O L O Ž I V A    M E H A N I Z A C I J A

| R.B | VRSTA MAŠINE | TIP MAŠINE | KOLIČINA | RUKOVAOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buldozer | "KATARPILAR" D-9 | 1 |  |
| 2. | Buldozer | "KATARPILAR" D-8K | 1 |  |
| 3. | Utovarna lopata | "INTERNACIONAL" 4m³ | 1 |  |
| 4. | Kamion | "ŠTAER" 16,5t | 1 |  |
| 5. | Kamion | "VOLVO" 12t | 1 |  |
| 6. | Greder | "AVELIAG" | 1 |  |

Vlasnik: Šabanović Ramo tel: 067/593-689

“Vektra Jakić“

| (preduzeće je u stečaju i trenutno se ne može oslanjati na njegovu tehniku) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere |  | Brojno stanje |  | Napomena |
| I – VATROGASNA VOZILA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fap 16-20 | Cisterna | kom | 1 |  | Zapremina 7500 l vode, |  |
| II. VATROGASNA CRIJEVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Usisno crijevo Ø 110 mm | š.požari | kom. | 4 |  |  |  |
| 2. | Potisno crijevo Ø 75 mm | š.požari | kom. | 6 |  |  |  |
| III. VATROGASNE MLAZNICE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mlaznica Ø 52 mm | š.požari | kom. | 10 |  |  |  |
| IV. VATROGASNI APARATI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PP aparat S-9 |  | kom | 40 |  | univerzalni |  |
| 2. | PP aparat S-50 |  | kom | 5 |  | univerzalni |  |
| 3. | PP aparat CO 2-5 | gašenje požara el. instalacija | kom | 7 |  |  |  |
| 4. | PP aparat CO 2-10 | gašenje požara el. instalacija | kom | 5 |  |  |  |
| V POMOĆNA OPREMA I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Metalne metle za gašenje požara | š. Požar | kom | 10 |  |  |  |
| 2. | Naprtnjače | š. Požar | kom | 7 |  |  |  |

Direktor: Dragaš Rajko 067/281-802

Šef voznog parka:Obrenić Vladeta 067/391-410

A.D.  RUDNIK UGLJA „PLJEVLJA”

| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere | Brojno stanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FAP 6X4 , 2635 VBK | Terensko | kom | 3 | Dozvoljena nosivost 16 tona |
| 2. | FAP 6X4 , 2629 VBK | Terensko | kom | 1 | Dozvoljena nosivost 14 tona |
| 3. | FAP 6X4 , 2624 RBK | Terensko | kom | 1 | Dozvoljena nosivost 14 tona |
| 4. | Mercedes Benz 8x4, 4144 | Terensko | kom | 5 | Dozvoljena nosivost 25,5 tona |
| 5. | Mercedes Benz 8x4, 4144 | Terensko | kom | 2 | Dozvoljena nosivost 26,349 tona |
| 6. | Mercedes Benz 8x6, 4141 | Terensko | kom | 3 | Dozvoljena nosivost 24,17 tona |
| 7. | Mercedes Benz 8x6, 4144 | Terensko | kom | 1 | Dozvoljena nosivost 24,17 tona |
| 8. | Mercedes Benz 6x6, 3346 | Terensko | kom | 1 | Dozvoljena nosivost 19,36 tona |
| 9. | Iveko - Astra | Terensko | kom | 2 | Dozvoljena nosivost 25 tona |
| 10. | Iveko - Traker | Terensko | kom | 6 | Dozvoljena nosivost 29 tona |
| 11. | Zastava Rival 35.10 HNPK | Terensko | kom | 1 | Dozvoljena nosivost 1,2 tona |
| 12. | Utovarivač “Liebherr” L 580 | Mehanizacija | kom | 3 |  |
| 13. | Lada Niva | Terensko | kom | 15 |  |
| 14. | Landrover Defender | Terensko | kom | 2 |  |
| 15. | Auto – dizalice | Mehanizacija | kom | 1 | ( 8t ) |
| 16. | Auto – dizalice | Mehanizacija | kom | 1 | (16t ) |
| 17. | Auto – dizalice | Mehanizacija | kom | 1 | ( 40t ) |
| 18. | Auto – dizalice | Mehanizacija | kom | 1 | ( 75t ) |
| 19. | Električni razbijač | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 20. | Razbijač “Libherr” R 900 CLI | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 21. | Grejder O&K F 206 | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 22. | Grejder CAT 16-H | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 23. | Utovarivač O&K L 45 C | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 24. | Buldožer “Komatsu” D-355A | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 25. | Buldožer “Liebherr” PR 751 | Mehanizacija | kom | 2 |  |
| 26. | Buldožer “Dresta” TD-40E | Mehanizacija | kom | 3 |  |

Odgovorno lice: Milovan Komarica

Broj telefona:  067 620 141

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 80

TERMOELEKTRANA „Pljevlja”

| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere | Brojno stanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utovarna lopata ICT – 416 XT | Mehanizacija | kom | 1 |  |
| 2. | Utovarna lopata RD – 250 | Mehanizacija | kom | 1 |  |

Odgovorno lice: Dajović Radisav

Broj telefona: 067/318 504

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 5

ELEKTRODISTRIBUCIJA „Pljevlja”

| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere |  | Brojno stanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lada - Niva | putničko -terensko | kom. | 5 |  | God. proizvodnje – (2001, 2002,2006, 2006 i 2007) |
| 2. | Landrover | terensko | kom | 2 |  | God. proivodnje – (1990 i 1996) |
| 3. | Tojota - Runer | ternsko | kom | 1 |  | God. proizvodnje – (2000) |
| 4. | Zastava Turbo Zeta | teretno | kom | 1 |  | God. proizvodnje – (2001) |
| 5. | Reno Trafik | teretno | kom | 1 |  | God. proizvodnje – (1998) |
| 6. | Iveko Korpa | terensoko | kom | 1 |  | God. proizvodnje – (2008) |

Odgovorno lice: Veselin Živković

Broj telefona: 052 322 052

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 11

UPRAVA ZA ŠUME

| R.br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere | Brojno stanje | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Golf caddy | Putničko | kom | 2 |  | God. proizvodnje 2007 |
| 2. | Kombi Volkswagen |  | kom | 1 |  | God. proizvodnje 1990 |
| 3. | Lada niva | Terensko | kom | 3 |  | God. proizvodnje 2008 |
| 4. | Opel Mokka | Terensko | kom | 6 |  | God. proizvodnje 2018 |
| 5. | Dacia Logan | Putničko | kom | 1 |  | God. proizvodnje 2018 |

Odgovorno lice: Golubović Zoran

Broj telefona:  067/256-062

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 22

AD CRNAGORAPUT – SEKCIJA PLJEVLJA

| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere | Brojno stanje | Napomena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odgovorno lice: Vojinović Boško

Broj telefona:  067/241-446

(ljudstvo i tehnika se po potrebi angažuju iz baze u Podgorici)

DOO „TEHNOGRADNJA”

| R.br. br. | NAZIV I VRSTA SREDSTAVA – OPREME | NAMJENA | Jed. mjere | Brojno stanje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamion “Gaz” |  | kom | 1 |  |

Odgovorno lice: Bjeković Mirko

Broj telefona:  068/224-565

Broj zaposlenih koji se mogu angažovati: 1

TIM Company

| Red.br. | Vrsta mašine | kom | Godina proizvodnje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamion Kiper Volvo FM84R četvoroosovinac | 20 |  |
| 2. | Kamion Kiper Volvo FM84R troosovinac | 2 |  |
| 3. | Kamion Šleper Volvo FH-12 | 4 |  |
| 4. | Utovarivač Volvo L-90F | 2 |  |
| 5. | Utovarivač Volvo L-120F | 3 |  |
| 6. | Utovarivač Volvo L-180F | 1 |  |
| 7. | Utovarivač New Holand W 270 | 1 |  |
| 8. | Bager Volvo EW 140 | 1 |  |
| 9. | Bager Volvo EW 160 | 1 |  |
| 10. | Bager Volvo 360 BLC | 1 |  |
| 11. | Bager Volvo 460 BLC | 1 |  |
| 12. | Utovarivač New Holand E 235 | 1 |  |
| 13. | Utovarivač New Holand E 385 | 1 |  |
| 14. | Bager Hjundai 290 LC | 1 |  |
| 15. | Buldozer Komatsu 155 AX | 1 |  |
| 16. | Buldozer Komatsu 065 EX | 1 |  |
| 17. | Dizalica Terex RC-45 | 1 |  |
| 18. | Niskonoseća prikolica | 1 |  |

Direktor: Dujović Miroslav 067/546-103

Teh. Direktor: Vuković Branko 068/855-005

# PRILOG BROJ 3

ORGANIZACIONA ŠEMA DJELOVANJA OPŠTINSKOG TIMA ZA UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA OD POPLAVA

# PRILOG BROJ 4

Uputstvo za postupanje građana u slučaju rizika od poplava

Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmjera - ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmjera - ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i veći broj opština.

Vrijeme razvijanja poplava varira od slučaja do slučaja. Poplave u ravničarskim krajevima se razvijaju polako,po nekoliko dana, za razliku od bujičnih poplava koje se razvijaju brzo, nekad i bez vidljivih znakova. Ovakve poplave formiraju opasan i destruktivan plavni talas, koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad.

Do plavljenja dolazi i kada nivo vode u rijekama poraste toliko da dolazi do pojave podzemnih voda ili do prelivanja preko nasipa ili kada usljed pritiska vode na nasipe dođe do njihovog probijanja. Do poplave može doći i usljed pucanja i prelivanja brane zbog prevellikog dotoka vode - što prouzrokuje poplavu sličnu bujičnoj poplavi, ali u mnogo širim i katastrofalnijim razmjerama.

Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rječice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji djeluju bezopasno, mogu izazvati poplave većih razmjera.

Poplave se najčešće ne mogu spriječiti, ali postoje određene aktivnosti koje čovjek može preduzeti, a koje će preduprijediti ili umanjiti posljedice prouzrokovane ovom prirodnom nepogodom.

Aktivnosti za sprečavanje poplava i smanjenje posljedica - preventivne mjere

- Upoznajte se sa istorijom dešavanja poplava u vašem kraju.

- Osmislite svoj plan kako bi zaštitili sebe, svoju porodicu i imovinu u slučaju poplave.

- Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale.

- Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi i učestvujte u akcijama čišćenja vodotokova.

- U gradovima gdje je kod jakih kišapojačano oticanje voda, ne bacajte otpad i prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode.

- Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u ljetnjem periodu.

- Pripremite najosnovnije rezerve hrane, vode i ljekova.

- Podignite električne uređaje na mjesto koje je sigurno.

- Po mogućnosti pripremite džakove s pijeskom koje, u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mjesta na kući kroz koja može da uđe voda.

- Saznajte puteve evakuacije i bezbjedna mjesta za evakuaciju.

- Ako živite nizvodno od brane informišite se koji je signal za opasnost, koliko vam je vremena potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja.

- Planirajte kako da upoznate i ostale stanare u zgradi (susjednim kućama) na opasnost od poplava, preventivne mjere i postipke zaštite i spašavanja.

- Preko sredstava informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.

Kako postupati za vrijeme poplava i evakuacije?

- Pratite informacije preko radija, televizije i putem interneta radi adekvatnog informisanja.

- Ukoliko postoji rizik od bujičnih poplava, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili.

- Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.

- Nosite odjeću i obuću koji štite od vode.

- Pooštrite mjere lične higijene radi očuvanja vašeg zdravlja i sprečavanja epidemija.

- Ne pijte vodu sa slavine dok se ne uvjerite da je sigurna za upotrebu, jer voda za piće može biti zagađena u poplavljenim područjima. Do tada treba piti flaširanu, prokuvanu i dezinfikovanu vodu.

- Nemojte dodirivati električnu opremu ukoliko ste mokri ili stojite u vodi.

- Nemojte koristiti telefon, osim ako stvarno nije neophodan jer time doprinosite rasterećenju telefonske mreže i linija potrebnih za organizaciju spašavanja i evakuacije.

- Ukoliko ste u nemogućnosti da napustite svoj dom idite do najvišeg sprata kuće i čekajte da dođu spasilački timovi.

Ako morate da se evakuišete - napustite dom:

- Isključite sve električne uređaje, isključite plin i iskopčajte struju  na glavnom prekidaču čak i ako nema struje u vašem domu.

- Zaključajte objekat/stan  koji napuštate

- Ponesite najdražu igračku/slikovnicu svog djeteta

- Evakuišite domaće životinje, a ako to nije moguće oslobodite ih iz objekata u kojima su smještene.

- Uzmite pripremljene nužne stvari. Ne zaboravite da ponesete lična dokumenta i nephodne ljekove jer je moguće da ćete biti odsutni duži period iz svog doma.

- Ponesite  flaširanu vodu za piće.

- Obavijestite nadležne za evakuaciju ako želite da se evakuišete sopstvenim vozilom.

- Obavijestite nadležne za evakuaciju ako imate bolesnog člana porodice koji zahtijeva posene postupke i zdravstvenu zaštitu.

- Nemojte iz bilo kog razloga prelaziti most ili ići pored rijeka, bujica, kosina i sl. Ne prelazite brzake i potoke. Poplavni talas vas može povući sa sobom.

- Pažljivo pratite putokaze i sve druge informacije objavljene od strane nadležnih institucija. na ovaj način ćete izbjeći odlazak do opasnih područja.

- Ne hodajte kroz vodu koja se kreće, jer voda dubine 15cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu - hodajte tamo gdje se voda ne pomjera. Koristite štap da provjerite dubinu vode i čvrstinu tla.

- Ako vozite ne blokirajte ulice i puteve, kako bi spasilački timovi nesmetano funkcionisali.

- Ne idite poplavljenim ulicama, podvožnjacima ili podzemnim prolazima. Voda može biti dublja i brža nego što izgleda, a nivo vode bi mogao uništiti i vaš automobil.

- U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće pređite na više tlo.

- Izbjegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.

- Obratite pažnju na uputstva koja su donijele nadležne institucije. One upravljaju i rukovode u vanrednim situacijama i koordiniraju radom spasilačkih timova.

Kako postupati poslije poplava?

- Slušajte izvještaje na vijestima o vodosnabdijevanju, kao i da li je bezbjedno piti vodu.

- Izbjegavajte plavnu vodu - ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može takođe biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova.

- Izbjegavajte vodu koja je u pokretu.

- Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.

- Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbjedno.

- Nemojte koristiti električne aparate prije provjere.

- Očistite i dezinfikujte sve površine.

- Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.

- Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu.

- Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće - ukoliko su oštećeni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.

- Očistite i dezinfikujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.

- Ukoliko primijetite uginule životinje obavijestite nadležnu službu na telefonske brojeve 123 ili 112.

UPAMTITE: Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost postoji.

# PRILOG BROJ 5

PREGLED UGROŽENOG STANOVNIŠTVA I OBJEKATA PO NASELJIMA

| Redni broj | NASELJE | DOMAĆINSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI |  |  |  |  | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lica |  |  |  |  | Objekti |  |  |  |  | Stočni fond |  |  |  | Privredni | Zdrastveni | Kulturni | Sportski | Ostalo |  |
|  |  | Ime i prezime vlasnika | Ukupan broj članova | Djeca | Odrasli | Stari i lica sa posebnim potrebama | Stambeni (spratnost-P,P+1,P+2... | Štala - farma | Garaža | Ostava | Ostalo | Br. kokoši | Br. krava | Br. ovaca | Br: ostalo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Moćevac | Ostoja Šestović | 3 |  | 3 | 1 | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Moćevac | Nikola Lončar | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podstanar |
| 3. | Moćevac | Rade Peruničić |  |  |  |  | P |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Napuštena kuća |
| 4. | Moćevac | Abdulah Bakija | 2 |  | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Moćevac | Sadik Bakija |  |  |  |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svi članovi su u Njemačkoj |
| 6. | Moćevac | Mrdelja Vojinović | 5 | 3 | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Moćevac | Vukadin Lončar | 5 | 3 | 2 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Moćevac | Miro Mrdak | 4 | 2 | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Moćevac | Sreto Drobnjak | 2 |  | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Moćevac | Mirosava Mrdak | 8 | 3 | 5 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Moćevac | Dobrilo Janković | 4 | 1 | 3 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Radosavac | Ivanka Ivanović |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Radosavac | Mahmut Selmanovič |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pomoćni objekat |
| 14. | Ševari | Milja Tešović | 1 |  | 1 |  | P+1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podstanar |
| 15. | Ševari | Vojinović | 4 | 1 | 3 |  | P+1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podstanar |
| 16. | Ševari | Ermin Nicević | 2 |  | 2 |  | P+1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ševari | Aziza Nicević | 2 | 1 | 2 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ševari | Meša Selimović |  |  |  |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Napuštena kuća |
| 19. | Ševari | Zora Popović | 3 |  | 3 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ševari | Miodrag Kušljević | 2 |  | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ševari | Mustafa Vlahovljak | 2 |  | 2 |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ševari | Elvedin Harbić | 4 | 2 | 2 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podstanar |
| 23. | Ševari | Sadija Softić | 2 |  | 2 |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ševari | Selim Delić | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ševari | Nail Ajanović |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 50 | 15 |  |  |  |  |  | 15 jagnjadi |
| 26. | Zenica | Mikica Djurisic | 4 | 2 | 2 |  | P+1 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zenica | Branko Milojicic | 13 | 5 | 8 |  | P+1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zenica | Zarko Milojicic | 8 | 2 | 6 |  | P+1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 svinje, 2 ostale stoke |
| 29. | Zenica | Radoman Bajceta |  |  |  |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Zenica | Milinko Jestrovic |  |  |  |  | P+1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Zenica | Zarko Kapetanovic |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Zenica | Miladin Gogic | 5 |  | 5 |  | P |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 svinje |
| 33. | Zenica | Momir Kljajevic |  |  |  |  | P+2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u stambenom objektu ne zivi niko |
| 34. | Zenica | Sretko Gogic | 3 |  | 3 |  | P+1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zenica | Radoje Petrovic | 3 |  | 3 |  | P+1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Zenica | Milivoje Gogic | 5 |  | 5 |  | P+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Zenica | SasaObradovic |  |  |  |  | P+1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zenica | Milanko Petrović |  |  |  |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u stambenom objektu ne zivi niko |
| 39. | Zenica | Drago Bajić |  |  |  |  | P+1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Zenica | Božidar Loncović |  |  |  |  | P+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Komini | Tomislav Jestrovic |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

P – prizemna kuća; P+1 – prizemlje i sprat; P+2 – prizemlje i dva sprata...

| Redni broj | NASELJE | DOMAĆINSTVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIVREDNI I VANPRIVREDNI OBJEKTI |  |  |  |  | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lica |  |  |  |  | Objekti |  |  |  |  | Stočni fond |  |  |  | Privredni | Zdrastveni | Kulturni | Sportski | Ostalo |  |
|  |  | Ime i prezime vlasnika | Ukupan broj članova | Djeca | Odrasli | Stari i lica sa posebnim potrebama | Stambeni (spratnost-P,P+1,P+2... | Štala - farma | Garaža | Ostava | Ostalo | Br. kokoši | Br. krava | Br. ovaca | Br: ostalo |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zenica | Miomir Vujanovic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zenica | Novelja Potpara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Radosavac | Žarko Kovačević |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Radosavac | Milovan Gogić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Radosavac | Miodrag Cmiljanič |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Radosavac | DOO „Obnova“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | U stečaju |
| 7. | Radosavac | Zoran Šljuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Radosavac | Zoran Šljuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Napušten objekat |
| 9. | Radosavac | Zoran Šljuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Napušten objekat |
| 10. | Ševari | Klaonica PTK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | U stečaju, djelimično ugrožen |

# PRILOG BROJ 6

| Smještajni kapaciteti ugostiteljskih objekata za opštinu Pljevlja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r. br. | Vlasnik | Naziv I vrsta objekta | Broj ležaja |
| 1 | Rondović Duško | Hotel Delta | 20 |
| 2 | Cvijović Lazar | Kotel Pljevlja | 75 |
| 3 | Ajduković Nikola | Hotel Oaza | 13 |
| 4 | Kriještorac Jasna | Hotel Gold | 35 |
| 5 | Duraković Nurija | Hotel Garni | 20 |
| 6 | Marjanović Vukosav | Priv. smještaj AŠ Marjanović | 15 |
| 7 | Bulut Samir | Priv. smještraj Excelent | 15 |
| 8 | Plakalo Amera | Priv. smještaj Faraon | 15 |
| 9 | Bošković Elvira | Priv. smještaj Ras | 15 |
| 10 | Ajanović Jasmin | Priv. smještaj Trebovina | 15 |
| 11 | Ostojić Branislav | Priv. smještaj Vučiji krš Đ. Tara | 15 |
| 12 | SC ADA | Hotel Dom Vojske CG | 30 |

# PRILOG BROJ 7

Mapa ugrozenih objekata i opstinske infrastrukture u Opstini Pljevlja

Poplavne zone

# PRILOG BROJ 8

ORGANIZACIJA EVAKUACIJE U SLUČAJU POPLAVA

ZDRAVSTVENI OBJEKTI

| R.br. | Naziv | Kapacitet | Tip objekta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opšta bolnica Pljevlja | 123 | Bolnica |  |
| 2. | Dom zdravlja Pljevlja |  | Dom zdravlja |  |
| 3. | Ambulanta Pljevlja |  | Ambulanta |  |
| 4. | Privatna ambulanta Pljevlja |  | Ambulanta | 8 ambulanti |
| 5. | Privatna ambulanta Gradac |  | Ambulanta |  |

ŠKOLE

| R.br. | Naziv škole | Broj učenika | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akademski centar | 106 |  |
| 2. | OŠ „Ristan Pavlović“ | 760 |  |
| 3. | OŠ „Salko Aljković“ | 867 | Škola na Gukama-128 učenika |
| 4. | OŠ „Boško Buha“ | 602 |  |
| 5. | Gimnazija | 563 |  |
| 6. | Srednja stručna škola | 832 |  |
| 7. | OŠ „Radoje Kontić“ | 28 | Gradac |

SKLONIŠTA

| R.br. | Naziv | Kapacitet | Tip objekta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objekat “BS-27” | 90 | sklonište | 6 skloništa |
| 2. | Objekat “Trepča” | 50 | sklonište | 2 skloništa |
| 3. | Objekat “10 C” | 25 | sklonište |  |
| 4. | Objekat “GM-1” | 30 | sklonište |  |
| 5. | Sportska sala OŠ”Ristan Pavlović” | 100 | sala |  |
| 6. | Sportska sala OŠ”Salko Aljković” | 120 | sala |  |
| 7. | Sportska sala OŠ”Boško Buha” | 110 | sala |  |
| 8. | Sportska sala Gimnazije | 105 | sala |  |
| 9. | Sportska hala ADA | 420 | sala | 2 sale |
| 10. | Stadion |  | -Otvoren prostor površine 105x76 m2 - Prostor ispod tribina površine 40x15 m2 | -Otvoreni prostor bi se uglavnom koristio kao šatorski ili kamp smještaj. -Prostor ispod tribina stadiona treba dodatno urediti radi smještaja ugroženih lica |

# PRILOG BROJ 9

PREGLED TIMOVA I GRUPA KOJE SE U SLUČAJU POTREBE  MOGU AKTIVIRATI ZA  SPROVOĐENJE ODREĐENIH MJERA I AKTIVNOSTI KOD POPLAVA

Predsjednik Opštine Pljevlja je zadužen za komandu,koordinaciju I kontrolu rada za upravljanje vanrednih situacija od poplava.Sjedište tima je u kabinetu Potpredsjednika Opštine,u zgradi Opštine Pljevlja.

U cilju efikasnog rada tima za upravljanje u vanrednim situacijama  od poplava formiraju se sledeći timovi ili grupe :

1.GRUPA ZA PREVENTIVNO DJELOVANJE PROTIV STETNOG  DEJSTVA VODA

Rukovodilac grupe:

2.  GRUPA ZA EVAKUACIJU,ZBRINJAVANJE I SNABDIJEVANJE OSNOVNIM                                                                                                                   POTREPŠTINAMA

- Rukivodilac grupe:Komandir Službe zaštite i spašavanja

Članovi grupe:

-Sekretar Crvenog krsta Pljevlja

-Predstavnik Policije PJ Pljevlja,

-Predstavnik PJ Direktorata za vanredne situacije,

-tredstavnik auto –prevoznog društva Marko turs,

-Direktor Sportskog centra ADA Pljevlja .

3.  GRUPA ZA ZDRAVSTVENU I EPIDEMIOLOŠKU ZAŠTITU

Rukovodilac :-Direktor doma zdravlja

Članovi:

-Dir. Opšte bplnice

-Dir.Veterinarske ustanove Karanfilovski Pljevlja,

-Predstavnik  Zavoda za hitnu medicinsku pomoć

-Predstavnik Crvenog krsta Pljevlja,

# PRILOG BROJ 10

RADNA GRUPA ZA IZRADU OPSTINSKOG PLANA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U OPŠTINI PLJEVLJA

1.Muamer Hadžalić, Direktorat za vanredne situacije i civilnu bezbijednost, PJ Pljevlja

2.Mlađen Simović, Komandir službe zaštite i spašavanja Pljevlja

3.Božo Ljiljanić, Direktorat za vanredne situacije i civilnu bezbijednost, PJ Pljevlja

4.Radmila Pašić, Sistem inženjer, Informacioni centar Opštine Pljevlja

5.Sanja Kotlaja, Administrator baze podataka, Informacioni centar Opštine Pljevlja

*Podatak Uprave za vode Crne Gore